- P3000M-TF系列，万兆上联二层AI智能POE交换机

- 产品概述

P3000M-TF系列交换机是深圳市万网博通科技有限公司（以下简称TG）自主开发的新一代万兆上行AI智能POE交换机产品。主要为解决4K、8K高清视频以及高密WIFI6使用场景，对网络设备有高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的要求而设计POE交换机。

P3000M-TF系列交换机千兆的电口都具有PoE供电功能，支持IEEE802.3at标准，向下兼容802.3af，可作以太网供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备，并通过网线为其供电。同时P3000M-TF系列交换机每款都具备4/6个10G SFP+光纤接口，可用于连接带宽更高的上游设备。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| P3000M-24POE-4TF 24个千兆POE电口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆）； |  |
| --- | --- |
| P3000M-48POE-6TF 48个千兆POE电口 6个万兆SFP+光口（兼容千兆）； |  |

- 产品规格

| 项目 | P3000M-24POE-4TF | P3000M-48POE-6TF |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口（POE/POE+） | 48个10/100/1000M电口（POE/POE+） |
|  | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） | 6个万兆SFP+光口（兼容千兆） |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |
| 复位键 | 1个Reset键 |  |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 |  |
| 最高输出功率 | 30W |  |
| 总功率 | POE最大输出功率370W，电源最大功率410W | POE最大输出功率450W，电源最大功率520W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |  |
| 交换容量 | 336Gbps |  |
| 包转发率 | 126Mpps | 162Mpps |
| 工作温度 | 0~45°C |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440(L)×208(W)×45(H)mm | 440(L)×330(W)×45(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg | <6Kg |
| 防雷等级 | 6KV |  |
| 输入电压 | AC:100～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <410W满载最大 | <520W满载最大 |

- 功能特性

| 项目 | P3000M-24POE-4TF | P3000M-48POE-6TF |
| --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |  |
| MAC地址 | 16K | 32K |
|  | 自动更新，双向学习 |  |
|  | 源MAC地址过滤 |  |
| 端口缓存（buffer） | 12Mb | 16Mb |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 12KBytes |  |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |  |
| VLAN | 最大4096个VLAN |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |
|  | 基于MAC/协议/IP子网/策略的VLAN |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 静态聚合 |  |
|  | 动态聚合 |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |
|  | 4组镜像 |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| IPv6 | 支持Pingv6、Telnetv6 |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping |  |
|  | 静态组播 |  |
| DHCP | DHCP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |  |
| 安全特性 | ACL |  |
|  | 802.1x、Radius认证 |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |
|  | IP 源保护 |  |
|  | 防DOS攻击 |  |
|  | 防ARP泛洪 |  |
| QOS | 支持队列调度算法 |  |
|  | 支持QACL |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |  |
|  | 升级包上传 |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |
|  | 系统日志功能 |  |
| 网络时间 | NTP客户端 |  |
|  | SNTP客户端 |  |
|  | 静态时间配置 |  |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |  |
|  | CLI界面管理 |  |
|  | Telnet远程管理 |  |
|  | SSH 2.0 |  |
|  | SNMP网管 |  |
|  | 支持全息AI平台管理 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P3000M-24POE-4TF | 24个10/100/1000M电口（POE/POE+）-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口； |
| P3000M-48POE-6TF | 48个10/100/1000M电口（POE/POE+）-6个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆SFP光口转RJ45电口模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220101