- RN系列,1G/2.5G端口智能流控路由器

- 产品概述

RN系列 智能流控路由器是针对网吧行业的高速稳定的转发性能要求而开发的，它采用业界领先的电信级网络处理器并搭配高速DDR3内存，支持路由策略、应用调度、智能均衡等流控技术。搭载TG具有完全自主知识产权的TOS（TG-NET Operating System）网络操作系统，用户在未来可通过TG  APP商店或第三方路由模块开发商随意打造自己的路由器系统；高精准DPI引擎，深度识别内网七层应用程序，通过内置的流控机制给每个用户执行最为合理的带宽调度，让用户无需复杂的设置即可实现智能流控；支持多WAN接入、WAN口扩展，满足用户电信、联通、移动多线接入需求；内置防火墙功能，支持ACL访问控制列表及常见的病毒攻击防御；强大的二级运营功能，非常适合社区二级运营商打造自己的运营平台；

- 产品外观

| RN2200D 5个千兆电口； 默认4WAN/1LAN，可弹性切换，支持扩WAN； |  |
| --- | --- |
| RN6000-V4 6个1G/2.5G电口； 默认5WAN/1LAN，可弹性切换，支持扩WAN； |  |
| RN8000-V2 6个1G/2.5G电口； 默认5WAN/1LAN口，可弹性切换，支持扩WAN； |  |

- 产品特点

- 拨乱反正，重树“智能流控”新标准

国内首创多层次多用户公平竞争算法，一键启动，简单不限速。

- 化繁为简 ，精准应用分流

高效DPI引擎，无需客户端1000+应用识别，快速精准识别网页、视频、游戏、P2P等各类七层应用，不同优先级应用指定不同通道。

- 多出口智能负载均衡

支持智能选路、主备线路、多线拨号、多线负载均衡等，最大化节省带宽投资。

- 专家向导，小白玩出大神范

三步搞定，小白一点的操作，大神一点的效果，一键流控，简单不限速，带宽100%利用。

- 云端智能升级，全程无忧

路由云端集中管控，系统软件云端自动升级，游戏协议库实时同步，日志云端安全存储。

- 产品规格

| 项目 |  | RN2200D | RN6000-V4 | RN8000-V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件参数 | WAN口 | 4个1G端口 | 5个2.5G端口 | 5个2.5G端口 |
|  | LAN口 | 1个1G端口 | 1个2.5G端口 | 1个2.5G端口 |
|  | 外观尺寸 | 标准19英寸 |  |  |
|  | 电源 | AC:110-240V~50-60Hz |  |  |
|  | 功耗 | ≤25W | ≤35W | ≤35W |
|  | 散热方式 | 无风扇静音散热 | 静音风扇 | 静音风扇 |
|  | 最大带机量 | 50台 | 200台 | 500台 |
|  | 接入带宽 | 200M | 1000M | 1500M |
| 工作温度/存储温度 |  | -10～50℃/-40～70℃ |  |  |
| 工作湿度/存储湿度 |  | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） |  |  |
| MTBF |  | >250000H |  |  |

- 业务特性

| 网络协议 | 基础协议 | 支持IPV4 TCP/IP 协议栈 |
| --- | --- | --- |
|  | IP路由 | 支持静态路由、策略路由 |
|  | DNS | 支持DNS Client/Proxy； |
|  |  | 支持基于3322 DDNS； |
|  | DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server |
| 网络互连 | PPPoE | 支持PPPoE Client |
|  | 静态IP | 支持基于端口的IP地址配置； |
|  |  | 支持基于802.1Q的子接口管理；(RN300,RN1200D,RN2200D不支持) |
|  | 动态IP | 支持端口动态获取IP地址 |
| 工作模式 | 路由模式 | 支持路由转发模式 |
|  | NAT模式 | 支持NAT地址转换（动态、静态、反向地址转换） |
|  | 混杂模式 | 支持路由模式、NAT模式混杂模式 |
|  | 主备模式 | 支持主备线路工作模式 |
| 流量控制 | 常规流控 | 支持基于IP及网段的流量控制； |
|  |  | 支持多线连接不同的运营商网络，根据路由策略实现负载分流； |
|  | 智能流控 | 支持基于七层协议智能流控，应用分流； |
|  |  | 支持一键智能流控； |
|  | 智能均衡 | 支持根据实时流量情况对负载均衡策略进行自动调整 |
| 网络安全 | ACL | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | ARP防御 | 支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制 |
|  | 攻击防御 | 支持连接数限制，并支持单独对UDP、TCP连接数进行限制； |
|  |  | 支持MAC过滤； |
|  |  | 可防止短包、防止碎片包； |
|  |  | 支持DDoS攻击、洪水攻击、SYS攻击防御； |
| 上网行为管理 | 协议识别 | 支持HTTP协议、网络游戏、网络电视、网络音乐、网络电话、P2P下载、聊天软件、股票交易、移动应用等协议识别 |
|  | 七层应用管理 | 支持过滤QQ/TM、WEBQQ、邮件QQ、MSN、飞信、SKYPE、阿里旺旺等聊天软件； |
|  |  | 支持P2P等多线程下载软件的管理 |
|  |  | 支持股票软件的管理 |
|  |  | 支持应用分类管理 |
|  |  | 支持基于ip的应用程序管理 |
|  |  | 支持自定义应用分类管理 |
|  |  | 支持基于IP及网段的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于端口的访问控制列表； |
|  |  | 支持基于MAC地址的访问控制列表； |
|  | WEB安全 | 禁止网络发帖、禁止网络登陆邮箱、URL关键字过滤、文件后缀名过滤 |
| 网络应用 | VPN虚拟隧道 | 支持PPTP、L2TP、IPsec VPN |
|  | 端口映射 | 支持一对一、一对多的端口映射 |
|  | 通告系统 | 支持账户到期提醒、阻止上网通告、推送公告、首页强推 |
|  | 共享破解 | 支持破解运营商网络尖兵等共享限制 |
| 监控统计 | 性能统计 | 支持图形化CPU、内存的实时利用率统计 |
|  | 流量监控 | 支持全局流量统计、每个IP的流量统计 |
|  | 连接数统计 | 支持全局连接数统计、每个IP的连接数统计 |
|  | PC统计 | 支持在线PC统计 |
|  | TG云管理 | 支持TG智能网平台（TG云）管理 |
|  | WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 |
|  | 网络诊断 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询 |
|  | 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 |
|  | 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 |
|  | 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 |
|  | 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 |
|  | 日志管理 | 支持本地日志、远程日志服务器 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| RN2200D | 带机50台；最大支持带宽200M；WAN口：4个，LAN口：1个，USB口：1个 |
| RN6000-V4 | 带机200台；最大支持带宽1000M；WAN口：5个，LAN口：1个，USB口：2个 |
| RN8000-V2 | 带机500台；最大支持带宽1500M；WAN口：5个，LAN口：1个，USB口：2个 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20230101