- S3500-TF-PWR系列，万兆上联二层AI智能POE交换机

- 产品概述

S3500-TF-PWR系列交换机是深圳市万网博通科技有限公司（以下简称TG）自主开发的新一代万兆上行AI智能POE交换机产品。主要为解决4K、8K高清视频以及高密WIFI6使用场景，对网络设备有高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的要求而设计POE交换机。

S3500-TF-PWR系列交换机千兆的电口都具有PoE供电功能，支持IEEE802.3at标准，向下兼容802.3af，可作以太网供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备，并通过网线为其供电。同时S3500-TF-PWR系列交换机每款都具备4/6个10G SFP+光纤接口，可用于连接带宽更高的上游设备。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| S3500-24G-4TF-HPWR 24个千兆POE电口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆）； |  |
| --- | --- |
| S3500-48G-6TF-HPWR 48个千兆POE电口 6个万兆SFP+光口（兼容千兆）； |  |

- 产品规格

| 项目 | S3500-24G-4TF-HPWR | S3500-48G-6TF-HPWR |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口（POE/POE+） | 48个10/100/1000M电口（POE/POE+） |
|  | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） | 6个万兆SFP+光口（兼容千兆） |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |
| 复位键 | 1个Reset键 |  |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 |  |
| 最高输出功率 | 30W |  |
| 总功率 | POE最大输出功率370W，电源最大功率410W | POE最大输出功率450W，电源最大功率520W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |  |
| 交换容量 | 336Gbps |  |
| 包转发率 | 126Mpps | 162Mpps |
| 工作温度 | 0~45°C |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440(L)×208(W)×45(H)mm | 440(L)×330(W)×45(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg | <6Kg |
| 防雷等级 | 6KV |  |
| 输入电压 | AC:100～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <410W满载最大 | <520W满载最大 |

- 功能特性

| 项目 | S3500-24G-4TF-HPWR | S3500-48G-6TF-HPWR |
| --- | --- | --- |
| 转发模式 | 存储转发 |  |
| MAC地址 | 静态配置和动态 MAC预览和清除 MAC地址老化时间可调 |  |
| MAC数量 | 16K | 32K |
| 巨型帧 | 12K |  |
| 端口缓存 | 12Mbit | 16Mbit |
| 端口属性 | 支持对出/入端口限速 支持802.3X流量控制 半双工模式的背压流量控制 未知单播、多播、多播和广播类型的风暴抑制 基于带宽调节和风暴过滤的风暴抑制 |  |
| 端口聚合 | 支持端口聚合 支持静态聚合 支持源MAC负载 支持基于目的MAC负载 支持基于源和目的MAC负载 支持基于IP地址负载 |  |
| VLAN | 4K个VLAN 基于端口的VLAN 802.1ad（QinQ）固定 |  |
| 二层环网协议 | 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard 标准ERPS ERPS单环单实例 ERPS单环多实例 支持多环ERPS |  |
| IPv6 | IPv6-Ping,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP |  |
| 组播 | IGMP V1/2(Snooping) |  |
| DHCP | DHCP Snooping |  |
| 镜像 | 支持对入端口报文做端口镜像 支持对出端口报文做端口镜像 支持出入端口报文做端口镜像 支持多对1个目的端口的镜像 |  |
| ACL/QoS | 基于源mac的访问列表 基于以太网类型的mac访问列表 ip访问列表-标准ACL 支持时间段的访问列表 源IP地址的ACL验证 目的IP地址的ACL验证 源端口的ACL验证 目的端口的ACL验证 支持802.1P(CoS)优先级标记 支持DSCP优先级重新标记 支持802.1P/DSCP优先级映射 支持基于DSCP/COS的Qos 支持8个队列 Support 8 queues 支持SP、WRR、SP+WRR 等调度模式 |  |
| 安全功能 | 支持基于端口的802.1X本地认证 支持802.1X远端认证 支持基于端口的MAC地址过滤 基于MAC地址认证 环路检测（私有） 支持端口隔离 单组端口隔离 多组端口隔离 端口安全 ARP Aing/Bnding/Proxy 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 |  |
| 节能 | IEEE 802.3az |  |
| POE | 支持802.11af、at供电 供电与数据同时进行 供电脚位1/2(+)，3/6(-) POE智能诊断 POE定时重启 单端口输出最大功率30W 供电优先级设置 |  |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |  |
| 管理和维护 | CLI: Console, Telnet, SSHv1/2 Web-GUI: HTTP, HTTPS SNMPv1/v2 SNMP Alarm/Inform/Traps RMON Support LLDP NTP v1/2 系统日志(操作日志、报警日志) 支持用户分级管理和密码保护 支持FTP/TFTP加载和升级 支持恢复到出厂模式 支持研发调试 支持全息AI平台统一网管（TG特有） 支持云端管理 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S3500-24G-4TF-HPWR | 24个10/100/1000M电口（POE/POE+）-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口； |
| S3500-48G-6TF-HPWR | 48个10/100/1000M电口（POE/POE+）-6个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆SFP光口转RJ45电口模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20240101