- S4700-MG系列，2.5G高带宽智能交换机

- 产品概述

S4700-MG系列2.5G高带宽智能交换机是TG万网博通自主研发最新推出管理型高带宽接入交换机。该型号交换机提供24/48个2.5G电口，并提供25G/40G 上联光口，此种设计符合网吧、电竞酒店、电竞馆、学校电子教务室等交换机高密度且高带宽的需求。结合当下行业中星网和环网两种组网方案，该产品既提供星网方案中端口聚合功能，同时也提供工业级环网功能，实现不同的组网建设。TG万网博通继续保持精益求精的硬件设计理念，采用交换机网口3μm镀金技术，采用顶级的日系电容、固态电容、采用高频主板、真金工艺，严谨的机箱风道结构，呈现出更具性价比的精品交换机。

- 产品外观

| S4700-24MG-2TF-2VF 48个2.5G电口，2个10G SFP+光口,2个25G SFP28光口； |  |  |
| --- | --- | --- |
| S4700-48MG-2TF-2VF 48个2.5G电口，2个10G SFP+光口,2个25G SFP28光口； |  |  |
| S4700-48MG-4TF-2QF 48个2.5G电口，4个10G SFP+光口,2个40G QSFP光口； |  |  |

- 产品特点

- 高密度、高带宽

每款24/48个2.5G端口满足多终端接入，下联2.5G上联40G/25G最大条件满足终端用户对高质量带宽的体验需求。

- 高质量硬件保证

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高网民体验。

最优质的电容，最佳的过滤高频、低频信号，抗脉冲干扰作用，耐高温、寿命长、最小的能量损耗，确保不受温度变化的影响，长时间、高强度的稳定运行。

“沉金工艺”，晶体结构更致密，不易产成氧化，在转发性能上远超一般的“镀金工艺”。

严谨的机箱风道结构、铝制散热片、台系风扇组合设计，经过极限的高低温测试，适应各种复杂的网咖安装环境。

- 灵活组网，组网不愁

既提供星网方案中端口聚合功能，同时也提供工业级环网功能，实现不同的组网建设。

- 行业特色功能

Web管理/VLAN/端口聚合/端口镜像/端口隔离/风暴控制/环网等二层基础功能符合网吧使用特性。

- 电信级可靠保证

6KV防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，极大的降低网咖停业风险。

- 产品规格

| 型号 | S4700-24MG-2TF-2VF | S4700-48MG-2TF-2VF | S4700-48MG-4TF-2QF |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个2.5G电口 2个10G SFP+光口 2个25G SFP28光口 | 48个2.5G电口 2个10G SFP+光口 2个25G SFP28光口 | 48个2.5G电口 4个10G SFP+光口 2个40G QSFP光口 |
| Reset键 | 1个 |  |  |
| 管理端口 | Console口 | Console口 | Console口+MGMT 带外管理口 |
| 交换容量 | 1280Gbps |  |  |
| 包转发率 | 386Mpps |  |  |
| 工作温度 | -10~50°C |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |
| 外观尺寸 | 440(L)*285(W)×44.5(H)mm | 440(L)*285(W)×44.5(H)mm | 440(L)*320(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg |  |  |
| 输入电压 | 110～240V/50～60Hz |  |  |
| 整机功耗 | <100W | <100W | <125W |

- 业务特性

| 项目 | S4700-24MG-2TF-2VF | S4700-48MG-2TF-2VF | S4700-48MG-4TF-2QF |
| --- | --- | --- | --- |
| 转发模式 | 存储转发 |  |  |
| MAC地址 | 静态配置和动态 MAC预览和清除 MAC地址老化时间可调 |  |  |
| MAC数量 | 16K | 16K | 128K |
| 巨型帧 | 12K |  |  |
| 端口缓存 | 12Mbit | 12Mbit | 36Mbit |
| 端口属性 | 支持对出/入端口限速 支持802.3X流量控制 半双工模式的背压流量控制 未知单播、多播、多播和广播类型的风暴抑制 基于带宽调节和风暴过滤的风暴抑制 |  |  |
| 端口聚合 | 支持端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合（LACP） |  |  |
| VLAN | 4K个VLAN 基于端口的VLAN 802.1ad（QinQ）固定 |  |  |
| 二层环网协议 | 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard |  |  |
| 组播 | IGMP V1/2(Snooping) IGMP Proxy |  |  |
| DHCP | DHCP Snooping |  |  |
| 镜像 | 支持对入端口报文做端口镜像 支持对出端口报文做端口镜像 支持出入端口报文做端口镜像 支持多对1个目的端口的镜像 |  |  |
| ACL/QoS | 源端口的ACL验证 目的端口的ACL验证 支持802.1P(CoS)优先级标记 支持DSCP优先级重新标记 支持802.1P/DSCP优先级映射 支持基于DSCP/COS的Qos 支持8个队列 Support 8 queues 支持SP、WRR、SP+WRR 等调度模式 |  |  |
| 安全功能 Safety Features | 支持端口隔离 单组端口隔离 多组端口隔离 ARP Aing/Bnding/Proxy 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 |  |  |
| 管理和维护 | CLI: Console, Telnet, SSHv1/2 Web-GUI: HTTP, HTTPS SNMPv1/v2/V3 Support LLDP NTP v1/2 系统日志(操作日志、报警日志) 支持用户分级管理和密码保护 支持FTP/TFTP加载和升级 支持恢复到出厂模式 |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S4700-24MG-2TF-2VF | 24个2.5G 电口+2个10G SFP+光口+2个25G SFP28光口； |
| S4700-48MG-2TF-2VF | 48个2.5G 电口+2个10G SFP+光口+2个25G SFP28光口； |
| S4700-48MG-4TF-2QF | 48个2.5G 电口+4个10G SFP+光口+2个40G QSFP光口； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20231201