- THA12001,1200M 802.11ac吸顶型无线AP

- 产品概述

THA12001是具备千兆双频吸顶型AP，可提供高速、稳定、大范围的无线网络覆盖，且施工方便，管理简单，是一款功能丰富、实用性强的商用无线产品。

- 产品外观

- 产品特色

- 性能强劲

AP采用新一代WiFi无线标准802.11ac协议，最高接入速率可达到867Mbps，整机最高接入速率1167Mbps，相对比其传统11n的设备能够带来3倍多性能提升，为大带宽、大容量、大负载的应用场景提供良好无线服务；

- 智能认证管理

AP 配合TG 无线控制器可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求；

- 不同SSID不同认证

AP支持不同SSID不同认证，能够自定义网络规划，做到内外有别，不同SSID不同网段，不同SSID实现不同的认证需要，为场景中的不同终端提供不一样的接入体验，方便运维和终端接入，提升网络服务的易用性；

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联AP后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当TG 无线控制器发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG 无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 本地转发

AP结合TG 无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了TG 无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在TG 无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 安全

AP支持64/128位加密、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等加密方式，可以隐藏SSID；同时支持Portal认证防蹭网功能；结合认证黑白名单和接入黑白名单，能够从无线网络入口保障网络安全，真正为BYOD的便利性提供安全网络接入服务；

- 智能射频管理

AP 提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，减少同邻频干扰。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100/1000M以太网口（WAN口POE、LAN口非POE） |
| 最高速率 | 1167Mbps |
| 最大发射功率 | 25dBm |
| 天线 | 内置智能天线系统3dBi |
| 无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac |
| 整机功耗 | <10W |
| 尺寸 | 185mm*185mm*38mm（长度*宽度*厚度） |
| 供电方式 | DC：12V/1.5A POE：802.3at/802.3af |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 工作温度/存储温度 | 0°C～50°C/-35°C～70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～95％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP31 |
| 带机量 | 建议接入用户数48个 |
| MTBF | >30000小时 |

- 功能特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持16个SSID，支持中英文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离； |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证等多种认证方式； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理、THC系列无线控制器管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THA12001 | 1200M，室内吸顶型无线接入点，支持802.11a/b/g/n/ac，内置天线 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20221130