- THA12001E-M， 1200M 百兆双频11ac面板型AP

- 产品概述

THA12001E-M是TG推出的新一代面板型无线接入点（AP）。该产品支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持最大19dBm的发射功率，内置增益2dBi的全向天线，可提供最高1200Mbps的接入速率，双频接入，性能强劲，抗干扰能力强，满足室内高速率接入需求。THA12001E-M支持802.3at/af PoE供电，供电与数据传输一体，布线简单，方便施工，不拉强电。

- 产品外观

- 产品特色

- 1200M双频面板

支持2.4G和5G，提供1200Mbps的最大接入速率，满足室内多终端高速率接入要求。整机采用最大19dBm的发射功率，同时内置增益2dBi的全向天线，提供优质的信号覆盖体验。支持802.11a/b/g/n/ac 协议标准，能够带来更大的吞吐量，保障良好上网体验。

- POE供电

支持802.3at/af供电标准，一根网线解决供电和数据传输的问题，布线简单，施工方便，无强电。

- 抗干扰能力强

支持2.4G和5G的同时接入，并支持5G接入优先，在2.4G干扰日益严重的情况下，5G的支持，提升抗干扰能力，为终端用户提供更好的接入体验。

- 智能射频管理

通过射频检测和RF管理算法，优化覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时， AP自动切换工作信道优化同邻频干扰，保障WLAN通信的畅通。

- 链路感知、智能切换

支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当TG无线控制器发生故障宕机，可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 本地转发

结合TG无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了TG无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在TG无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 智能认证管理

最大支持16个中英文SSID,配合TG无线控制器可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游

无线用户关联THA12001E-M后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。

- 运维无忧

能够通过TG无线控制器及时发现、统一配置运维管理，并能通过万网智云实现设备的远程运维管理，结合微信嵌入式APP，不管在全球任何区域任何时间，都能第一时间掌握设备运行状态，实现配置运维，降低酒店等场景的客诉，提升用户满意程度，同时降低运维难度和运维成本，让运维变得精准、高效、低成本。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100M RJ-45口 |
| 最高速率 | 1200Mbps |
| 最大发射功率 | 2.4GHz(最高19dBm) 5.8GHz(最高19dBm) |
| 天线 | 2*2 内置双频全向天线2dbi |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
| 整机功耗 | ≤7W |
| 尺寸 | 86mm*86mm*35mm（长度*宽度*厚度） |
| 供电方式 | POE供电：802.3at/af |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～45°C/-40°C～85°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 0％～100％（非冷凝） |
| 带机量 | 建议接入用户数32个 |
| MTBF | >250000小时 |

- 功能特性

| 项目 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统信息 |  | 支持AP型号、名称信息显示 支持AP软件版本号、硬件版本号显示 支持AP运行时间显示 支持IP、MAC信息显示 支持SSID、加密方式、安全模式显示 支持工作模式显示 |
| 无线网 络设置 | 基本设置 | 支持无线开启或关闭 |
|  |  | 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac |
|  |  | 支持≤16个中英文SSID |
|  |  | 支持SSID广播 |
|  |  | 支持客户端隔离 |
|  |  | 支持SSID隐藏 |
|  |  | 支持信道手动或自动选择 |
|  | 高级设置 | 支持发射功率配置 |
|  |  | 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置 |
|  |  | 支持链路完整性检测 |
|  |  | 支持接入用户数限制 |
|  | 安全设置 | 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式 |
|  |  | 支持免认证、一键认证等多种认证方式； |
|  | 客户端列表 | 支持 |
| 高级功能 |  | 支持无缝漫游 |
|  |  | 支持负载均衡 |
|  |  | 支持本地转发 |
|  |  | 支持SSID VLAN |
|  |  | 支持基于SSID的认证组合策略 |
|  |  | 支持ARP防护 |
|  |  | 支持接入黑白名单 |
|  |  | 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| 系统管理 |  | 支持中英文语言设置 |
|  |  | 支持账号密码修改 |
|  |  | 支持本地升级 |
|  |  | 支持配置文件导出导入 |
|  |  | 支持WEB界面恢复出厂设置、重启 |
|  |  | 支持系统信息显示 |
|  |  | 支持系统日志记录、清除与导出 |
|  |  | 支持AC管理AP密钥的配置 |
|  |  | 支持AP定时重启 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THA12001E-M | 1200M高性能面板型AP，2个10/100M RJ45口，支持802.11a/b/g/n/ac，≤19dBm，增益2dBi, 802.3af PoE供电 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20221130