- WA3300x,3000M WiFi6(11ax) AI智能吸顶型无线AP

- 产品概述

WA3300x无线AP是TG万网博通自主研发的新一代WiFi6 3000M吸顶式无线接入点，其广泛应用于酒店，学校，企业，医院，工厂，宿舍等无线网络接入环境，提供优良的无线网络覆盖。支持2.4GHz和5GHz双频并发，无线传输速率3000Mbps，自带功率放大器,穿墙强劲,提供更快的下载速度与在线游戏体验。

无线AP内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记设备信息；自动生成全局拓扑图，提供2D/3D全景视图及信道、点位可视化；

- 智能认证：多达8+种认证方式，满足公安82号令审计要求；

- 智能监测：AP运行状态、信道冲突、弱终端监测、AP负载均衡、及精准定位告警；

- 智能自愈：AP定时重启、AP故障智能重启、弱终端智能优化、信道自动调优、智能负载均衡；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

- 产品规格

| 规格 | WA3300x |
| --- | --- |
| 接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） |
| 无线协议 | 5.8 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac/ax |
| 最高速率 | 最高3000Mbps 5 GHz: 2474 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) |
| 天线 | 内置 4根智能全向天线（增益 2.5dBi） |
| 整机功耗 | <15W |
| 尺寸 | 180mm×180mm×45mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | DC:12V/1.5A POE:802.3at |
| 工作温度/存储温度 | 0°C～40°C/-40°C～70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 10％～95％（无凝结） |
| 防护等级 | IP31 |
| 安装方式 | 吸顶、壁挂、放装 |
| 带机量 | 建议接入用户数< 256个 |
| MTBF | >250000H |

- 功能特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| AI智能 | 无线AP内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能认证、智能监测、智能自愈、智能运维等AI智能功能 |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持10个SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离； |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA3、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA3300x | 室内双频WiFi6（11ax）吸顶型AP；1个千兆RJ45接口（支持POE）；IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax；最高速率3000Mbps，内置矩阵式智能天线；供电方式：DC12V/1.5A或POE-802.3af/at；建议接入用户数256个；仅支持全息AI平台管理； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20240101