- WA5121i-V2室外双频802.11ac wave2无线AP

- 产品概述

WA5121i-V2是TG面向室外无线覆盖应用场景推出的双频、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 协议标准的室外无线接入点（AP）。WA5121i-V2采用行业内优质四核的专业高通主芯片，可外置 2 根 2.4G 和 2 根 5G 的全向天线，满足 360 度的无线覆盖需求。WA5121i-V2支持 802.3at/af 的标准 POE 供电，采用 Fat/Fit 一体化设计，智能切换网络模式，支持微信连 WiFi、微信认证、短信认证等 12 种认证 6 种同时可选，可以满足多种复杂场景的认证需求。WA5121i-V2支持最大500mw 的发射功率，具有丰富的射频、移动、安全和管理特性，可提供最高 1167Mbps 的接入速率。WA5121i-V2支持独创的 Visual_W 功能，可实现信道扫描、功率优化、可视告警、可视优化，将无线网络环境实时可视显示，并提出优化告警建议。

WA5121i-V2 采用 IP67 防护等级的外壳设计，适合在极端的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，可以高度适应寒冷与潮湿天气环境对设备的苛刻要求。通过外置全向天线，配置更灵活，覆盖范围更广。WA5121i-V2结合 TG 多业务云智能管理平台，提供无线覆盖、认证营销、安全审计等一体的网络解决方案，广泛应用于度假型酒店、商贸广场、公园、景区等室外热点应用场景。

产品外观

- 产品特色

- 性能卓越

WA5121i-V2采用基于多核架构的专业高通网络处理器，具有高呑吐量和高负载能力。5GHz 频段采用新一代 WiFi 无线标准 802.11ac 协议，最高接入速率可达到 867Mbps，整机最高接入速率 1167Mbps，卓越的性能能够满足用户对千兆高速的需求。

- MU-MIMO

WA5121i-V2支持802.11ac wave2,支持256QAM，支持多用户的输入输出（MU-MIMO）,大大提升AP的负载能力，带来更大的吞吐量，更好的信号质量，更快的无线速度；

- Visual_W

WA5121i-V2结合多业务云智能管理平台支持 3D 全景和全息运维，能够实现无线可视化运维。通过导入多张建筑平面图，实现模拟点位部署和信号覆盖，可以清晰的查看 AP 信道、负载终端、MAC 地址、功率等信息。结合 AP 邻居扫描，实现弱终端、负载、信道干扰等告警信息，并提供告警信息解决建议，帮助不断优化网络体验。

- 强大的室外适应能力

WA5121i-V2采用 IP67 防护等级的外壳设计，能够适应室外极端恶劣运行环境，全密封防潮、防水、防尘、防风设计，即使在-40 至 65 摄氏度的宽温应用环境下工作也能保证设备的稳定性和使用寿命。

- 360  度信号覆盖

WA5121i-V2通过外置天线可以支持 360 度全向双频无线覆盖，最大化提供无线网络服务，覆盖区域更广。

- 智能射频管理

WA5121i-V2采用铸铝结构、一体化天线结构设计，最大发射功率可达 27dBm，智能功率和信道调节。通过射频检测和 RF 管理算法，优化覆盖效果。当 AP信号受到外界强信号干扰时， AP 自动切换工作信道优化同邻频干扰，保障 WLAN 通信的畅通。

- 灵活的支架套件设计

WA5121i-V2采用了可调式全铝合金支架套件设计，可支持挂墙安装和抱杆安装两种方式，支架角度可全方位调整，调整 AP 安装角度优化信号覆盖效果更为简便。

- 链路 感知、智能切换

WA5121i-V2 支持 Fat/Fit 两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当 TG 无线控制器发生故障宕机，WA5121i 也可通过 TG 私有协议，快速感知异常，智能切换成 Fat 模式，继续进行数据转发。

- 本地转发

WA5121i-V2 结合 TG 无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了 TG 无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在 TG 无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 智能认证管理

WA5121i-V2配合 TG 无线控制器可实现支持基于 SSID 的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连 WiFi 认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius 认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝 漫游与 负载均衡

无线用户关联 WA5121i-V2 后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时 WA5121i-V2 支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当 TG 无线控制器发现 AP 的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG 无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的 AP 中。

- 即插即用

WA5121i-V2工作在 Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP 无需重新配置，TG 无线控制器快速发现接入的新 AP，AP 启动完成 3 秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG 无线控制器可以一键下发配置，AP 批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 网络安全可靠

提供丰富的网络安全功能，具有 SSID 隐藏、接入用户隔离、MAC 地址过滤、防 ARP 攻击、用户带宽限制等多种安全策略。可结合后台认证系统、计费系统、安全准入系统实现对用户的接入管理控制，有效保护无线网络及接入用户的安全。

产品规格

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 规格 | 规格描述 |
| 接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45），1个10/100/1000M SFP口 |
| 最高速率 | 1167Mbps |
| 最大发射功率 | 27dBm可调 |
| 天线 | 外置 2*2.4G+2*5G 全向天线 |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac/ac wave2模块 |
| 整机功耗 | <21W |
| 尺寸 | 239mm×195mm×83mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | POE供电：802.3at |
| 工作频段 | 802.11b/g/n：2.4GHz~2.483GHz 802.11ac wave2/ac/n/a：5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.850GHz |
| 调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM：BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| 接收灵敏度 | 1Mbps：-97dBm； 11Mbps：-91dBm； 6Mbps：-92dBm； 54Mbps：-76dBm； MCS0-HT20：-90dBm； MCS7-HT20：-73dBm； MCS0-HT40：-87dBm； MCS7-HT40：-71dBm； |
| 防雷 | 6KV |
| 工作温度/存储温度 | -40°C～55°C/-40°C～85°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～95％（非冷凝） |
| 抗风等级 | 165 英里/小时 |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 抱杆安装、壁挂安装 |
| MTBF | >250000小时 |

| 软件规格 |  |
| --- | --- |
| 规格 | 规格描述 |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持16个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离 |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持（自动会实现，无需配置） |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| WA5121i-V2 | 室外双频802.11ac wave2无线AP，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 | 必须 |
| ANO24508V-NM | 室外 2.4G 增益 8dBi 玻璃钢全向天线，N 型公头接口，一对（两根） |  |
| ANO515912V-NM | 室外 5G 增益 12dBi 玻璃钢全向天线，N 型公头接口，一对（两根） |  |
| EXD2500-6BP-NMF | 6BP2500V 避雷器，N 型公母头转接 | 可选（室外环境请务必购买避雷器 |
| Fee-NMF-1M | 室外 N(公）-N(母）－1M 馈线 |  |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V201909