- TGONU-XP1000-1G，1口XPON ONU

- 产品概述

TGONU-XP1000-1G是TG万网博通最新推出的工业级GPON/EPON无源光网络通讯终端系列之一，产品提供 1 个 千兆电口（下行）和1 个GPON和EPON自适应光纤接入口，适合应用于家庭和小企业用户，可以很好的满足FTTH 高速数据传输的应用。

- 产品外观

| TGONU-XP1000-1G 1个EPON 或 GPON PON接口 1个10/100/1000M电口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 支持端口限速和带宽控制；

- 全面兼容 IEEE802.3ah Standard 和 ITU-U G.984；

- 支持最长20KM传输距离；

- 支持数据加密，广播抑制，VLAN配置等；

- 支持动态带宽分配(DBA)；

- 支持ONU自动发现/链路检测/远程软件升级；

- 支持端口VLAN模式配置；

- 支持掉电告警；

- 支持广播抑制；

- 支持端口隔离；

- 支持流控；

- 支持ACL；

- 支持PPPoE/DHCP Server/IPTV/VoIP/NAT；

产品规格

| 项目 | TGONU-XP1000-1G |
| --- | --- |
| 以太网口（用户侧接口） | 4个10/100/1000M电口（POE/POE+）； POE口支持IEEE802.3af/at标准自适应； |
| PON接口（上联口） | 1个GPON/EPON接口 传输速率： GPON：上行 1.25Gbps /下行 2.5Gbps EPON：上行 1.25Gbps /下行1.25Gbps 覆盖距离： 20KM 接收灵敏度：≥-28dBm 发送光功率： 0.5dBm~+5dBm |
| 三层功能 | 支持NAT 支持PPPOE/DHCP/Static IP/Bridge WAN |
| QoS | 支持流控 支持IEEE 802.3x 支持IEEE 802.1p, CoS 支持WR,SP and FIFO 队列调度算法 支持端口限速 |
| 管理配置 | 支持WEB界面管理 支持TELNET命令远程登录管理 支持TR069管理协议 |
| 物理尺寸(L*W*H) | 68mm*68mm*21mm |
| 环境要求 | 工作环境：-10℃～55℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～85℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | DC 12V/0.5A |
| 功率 | ≤2.5W |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGONU-XP1000-1G | 1*EPON或GPON PON接口+4个10M/100M/1000M电口（POE/POE+） |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http：//www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220630