- TGONU-XP1000-4G，4口XPON

- 产品概述

TGONU-XP1000-4G是TG万网博通最新推出的工业级GPON/EPON 无源光网络通讯终端系列之一，产品提供 4个千兆电口，1 个PON接入口，工业级防雷设计，内置工业电源，金属外壳；产品的稳定性以及广泛的兼容性，适合应用于智慧城市、智慧交通等高速互联工程，可以在高低温差恶劣环境下正常工作，很好的满足高速数据传输的应用。

- 产品外观

| TGONU-XP1000-4G 1个EPON 或 GPON PON接口 4个10/100/1000M电口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 采用点到多点网络拓扑，有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚，在用户侧提供标准RJ45 快速以太网接口；

- 动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享 2.5Gbps 的带宽，实现可靠的服务质量 (QoS)，确保同一网络中的不同业务的服务品质；

- 支持 IGMP 组播，有效利用宽带；

- 支持组播 VLAN；

- 采用 GPON 或EPON上行，满足 ITU-T G.984/ G.988 标准；

- 提供通过 OLT 进行的远程管理，支持本地控制台管理；

- 支持用户侧以太网接口的线路环回检测功能；

- 支持 IEEE 802.1Q VLAN 协议；

- 支持广播风暴抑制；

- 支持24V直流/220V交流可选 ；

- 支持-40-+75℃的高低宽温差；

- 所有端口支持6KV防雷能力；

- 产品规格

| 项目 | TGONU-XP1000-4G |
| --- | --- |
| 用户侧接口（以太网口） | 4个10/100/1000M电口； |
| PON接口（上联口） | 1个GPON/EPON接口 PON接口类型：PX20+ 满足GPON上下行非对称标准，上行1.25Gbps，下行2.5Gbps或者 EPON上下行对称1.25Gbps传输速率； 发射功率：0.5-4dBm 饱和光功率：≤-28dBm 上下行波长：1310nm/1490nm |
| 管理配置 | 支持Web界面管理 支持TELNET命令远程登录管理 |
| 物理尺寸(L*W*H) | 200mm*135mm*40mm |
| 环境要求 | 工作环境：-40℃～75℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～85℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | 110～240VAC |
| 防雷 | 共模6KV |
| 功率 | ≤6W |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGONU-XP1000-4G | 1*EPON或GPON PON接口+4个10M/100M/1000M电口 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220615