- S5300-EI系列，万兆三层交换机

产品概述

S5300-EI系列交换机是TG公司自主开发的新一代万兆三层交换机。目前推出3个型号：S5300-24G-8CF-4TF-EI、S5300-24F-8CG-4TF-EI、S5300-48GF-4TF-EI。S5300-EI系列产品采用业界领先的Broadcom万兆网络交换芯片，具备先进的硬件处理能力和最丰富的业务特性，同时搭载TG公司自主开发的TG-S-OS多层交换机软件操作系统，支持虚拟路由冗余协议VRRP、DHCP、IGMP和QoS等园区网络功能需求，具备设备级和链路级的多重可靠性保护，支持热插拔式双电源模块，非常适合国内学校、酒店、政府和事业单位等园区网络。

产品外观

| S5300-24G-8CF-4TF-EI 24个10/100/1000M电口 8个千兆SFP复用光口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |  |
| --- | --- |
| S5300-24F-8CG-4TF-EI 24个千兆SFP光口 8个10/100/1000M复用电口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |  |
| S5300-48GF-4TF-EI 千兆安防交换机、三层 24个10/100/1000M电口； 24个千兆SFP光口； 4个万兆SFP+光口； 双AC电源设计 |  |

产品特点

- 灵活的端口设计

提供10/100/1000Base-T自适应以太网端口或SFP光口、10G SFP+光口。在园区网中，向下可以提供千兆接入最终用户或汇接低端交换机，向上可以通过千兆万兆光纤或者链路聚合汇聚到大容量的L3交换机。

- 电信级双电源冗余保护

电信级双电源冗余保护、三级防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，适应各种复杂安装环境及恶劣天气。

- 独特的硬件设计

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验。

采用专业的内置防雷技术，支持6KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 专为企业定制的实用技术

支持DHCP snooping，防止私设二级路由造成的网络故障；

支持IP Source Guard，防止非法用户接入网络。

- 丰富的增值业务功能

具有L2/L3/L4线速交换能力、具备QoS、带宽控制、组播等高级功能，是定位于网络核心层、实现整体网络增值的优选设备。同时，提供基于硬件的流量分类和组播、速率限制和QoS机制，为用户开展增值业务提供强大的支持。

- 便捷的管理维护

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为企业客户集中设备管理提供便利；

支持CLI命令行及远程Telnet管理，适合专业的网络管理人员；

支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全；

支持TG多业务云智能管理平台。

- 网络的安全守护机器人

交换机支持360式一键全网扫描诊断，智能动态拓扑，将专业、复杂的网络管理，变得简单、高效。同时支持故障预警，实时通过通知网管人员，保障网络稳定运行。

产品规格

| 项目 | S5300-24G-8CF-4TF-EI | S5300-24F-8CG-4TF-EI | S5300-48GF-4TF-EI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 24个千兆SFP 光口 | 24个千兆SFP 光口 |  |
|  | 8个千兆SFP复用光口 | 8个10/100/1000M 复用电口 | 24个10/100/1000M电口 |  |
|  | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |  |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |  |
| 复位键 | 1个Reset键 |  |  |  |
| 交换容量 | 598Gbps |  |  |  |
| 包转发率 | 222Mpps |  |  | 252Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |  |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×45(H)mm |  |  |  |
| 整机重量 | <6Kg | <6Kg | <10Kg |  |
| 输入电压 | 双AC电源：110～240V/50～60Hz |  |  |  |
| 整机功耗 | <72W |  |  |  |

业务特性

| 项目 | S5300-24G-8CF-4TF-EI | S5300-24F-8CG-4TF-EI | S5300-48GF-4TF-EI |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |  |  |
| MAC地址 | 16K MAC地址表； |  |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |  |
| VLAN | 最大4096个VLAN |  |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |  |
|  | 802.1Q标准的VLAN |  |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |  |
| 端口汇聚 | 静态聚合 |  |  |
|  | 动态聚合 |  |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |
|  | 4组镜像 |  |  |
| 环路保护 | 环路检测/环路避免 |  |  |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |  |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |
| IP路由 | 静态路由 |  |  |
|  | OSPF |  |  |
|  | RIP |  |  |
|  | BGP |  |  |
|  | VRRP |  |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping |  |  |
|  | IGMP Proxy |  |  |
|  | MVR（Multicast VLAN Registration）功能 |  |  |
| DHCP | DHCP Server |  |  |
|  | DHCP Snooping |  |  |
|  | DHCP Relay |  |  |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |  |  |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，基于三、四层的ACL功能 |  |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |  |
|  | IP Source Guard |  |  |
|  | 支持ARP Detection功能 |  |  |
|  | 支持IEEE 802.1x端口认证 |  |  |
|  | 支持Radius认证 |  |  |
|  | 支持TACACS+认证 |  |  |
|  | 支持用户分级管理和口令保护 |  |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |  |  |
|  | 升级包上传 |  |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |  |
|  | 系统日志功能 |  |  |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |  |  |
|  | CLI界面管理 |  |  |
|  | Telnet远程管理 |  |  |
|  | SSH 2.0 |  |  |
|  | SNMP网管 |  |  |
|  | 支持TG多业务云智能管理平台 |  |  |
|  | NTP客户端 |  |  |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S5300-24G-8CF-4TF-EI | 24个10/100/1000M电口-8个千兆SFP复用光口-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口-2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| S5300-24F-8CG-4TF-EI | 24个千兆SFP光口-8个10/100/1000M复用电口-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口-2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| S5300-48GF-4TF-EI | 24个千兆SFP光口-24个10/100/1000M电口-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口-2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆SFP光口转RJ45电口模块 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180925