- 0系列，百兆非管理型POE交换机

- 产品概述

THS 0系列产品是具有PoE供电功能的安防专用以太网接入交换机。该系列提供2款产品THS009EPU，THS009EPU-D同时提供8个下联端口和1个上联端口，下联口为10/100Mbps PoE网络端口，上联为1个10/100Mbps电口。上联口即可接其他规格交换机、路由器、普通PC等终端，也可以连接NVR安防专用设备，此种设计符合安防行业网络构建的特点，端口利用率极高。本系列产品支持IEEE 802.3af/at以太网供电标准，提供48V国标供电，供电距离100米，只为802.3af/at标准的终端设备供电。能和IP网络监控摄像头，网络高清摄像头安防监控设备等无缝连接。和普通PoE相比，THS 0系列产品大功率PoE+供电以及防雷能力是安防网络设备采购理想选择。

- 产品外观

| THS009EPU 非管理型 8个10/100M电口（POE/POE+），1个10/100M电口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W； 总功率150W； |  |
| --- | --- |
| THS009EPU-D 非管理型，外置电源 8个10/100M电口（POE/POE+），1个10/100M电口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W； 外置DC电源52V/1.85A，总功率96W； |  |

- 产品特点

- 即插即用，简单高效

不论系统集成商制作直通或交叉网线，均能自动识别终端PC速率及双工模式，减少维护工作。

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障。

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 产品规格

| 型号 | THS009EPU | THS009EPU-D |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100M电口(POE/POE+) 1个10/100M电口 | 8个10/100M电口(POE/POE+) 1个10/100M电口 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |  |
| 最高输出功率 | 30W |  |
| 总功率 | 150W | 96W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |  |
| 交换容量 | ≥1.8Gbps |  |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |  |
| 转发速率 | 10M：14880pps/port |  |
|  | 100M：148809pps/port |  |
| 工作温度 | 0~40°C |  |
| 存储温度 | -20~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～90%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 280(L)*180(W)*44(H)mm | 234(L)*104(W)*28(H)mm |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/150W | 外置52V/1.85A电源适配器 |
| 整机重量 | <2Kg | <1Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status | Power，Link/Act |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |  |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准； |  |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准； |  |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准； |  |
|  | IEEE 802.3x，全双工以太网数据链路层流控； |  |
|  | IEEE 802.3az，EEE高效节能以太网标准； |  |
| MAC地址 | 1K MAC地址表； |  |
|  | 自动更新，双向学习； |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制； |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧； |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| Vlan隔离 | 不支持 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THS009EPU | 9个10/100M电口(8个POE口）、IEEE 802.3af/at标准、总功率150W； |
| THS009EPU-D | 9个10/100M电口(8个POE口）、IEEE 802.3af/at标准、总功率96W，外置电源； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180112