- TAS5700-X-EI，万兆增强型三层交换机

- 产品概述

TAS5700-X-EI系列交换机是TG公司最新推出的万兆增强型三层交换机。该系列总共推出了三款型号：TAS5700-28X-Ascan-EI、TAS5700-28X-24S-Ascan-EI、TAS5700-52X-24S-Ascan-EI，该系列交换机基于TG成熟TG-S-OS软件平台开发，针对各个应用场景提供了丰富的通用业务及专用特性。可靠的交换引擎、宽频的电信级电源设计、快速高效的环路保护，大缓存，高带宽为您的网络稳定运行保驾护航；该产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案，是智慧数据通信中不可或缺的网络组件；

- 产品外观

| TAS5700-28X-Ascan-EI 24个10/100/1000M电口 8个千兆SFP复用光口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |  |
| --- | --- |
| TAS5700-28X-24S-Ascan-EI 24个千兆SFP光口 8个10/100/1000M复用电口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |  |
| TAS5700-52X-24S-Ascan-EI 千兆安防交换机、三层 24个10/100/1000M电口 24个千兆SFP光口 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） 双AC电源设计 |  |

- 产品特点

- Broadcom芯片组件为设备稳定运行提供健康强大的心脏；

- 端口规格独特满足各种场景的千兆接入问题一一化解（千兆光口接入汇聚/接入交换机，千兆电口接入服务器/NVR/解码等终端）

- 大带宽，万兆端口充当上联口，增加安防网络带宽，适合高分辨率接入和多数量接入场景；

- 双AC冗余电源设计，为设备提供稳定运行的电力保障；

- 端口大缓存（Buffer）64M，杜绝安防视频卡、顿现象；

- 巨型帧达10K，视频数据并行处理，保证视频传输顺畅；

- 支持三层交换机功能，业务更稳定、安全；

- 支持工业级ERPS技术，环路保护技术，可组安防环网；

- 支持QOS、MVR、ACL、IGMP标准技术，保障关键业务顺利运行；

- 方便管理支持多种管理方式（Web、Console、Telnet、SNMP、全息AI安防网络专用平台、TG云端）；

- 产品规格

| 项目 | TAS5700-28X-Ascan-EI | TAS5700-28X-24S-Ascan-EI | TAS5700-52X-24S-Ascan-EI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 24个千兆SFP 光口 | 24个千兆SFP 光口 |  |
|  | 8个千兆SFP复用光口 | 8个10/100/1000M 复用电口 | 24个10/100/1000M电口 |  |
|  | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |  |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |  |  |
| 复位键 | 1个Reset键 |  |  |  |
| 交换容量 | 598Gbps |  |  |  |
| 包转发率 | 222Mpps |  |  | 252Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |  |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×45(H)mm |  |  |  |
| 整机重量 | <5.5Kg | <5.5Kg | <6Kg |  |
| 防雷等级 | 6KV |  |  |  |
| 输入电压 | 双AC电源：110～240V/50～60Hz |  |  |  |
| 整机功耗 | <72W |  |  |  |

- 业务特性

| 项目 | TAS5700-28X-Ascan-EI | TAS5700-28X-24S-Ascan-EI | TAS5700-52X-24S-Ascan-EI |
| --- | --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |  |  |
| MAC地址 | 16K MAC地址表； |  |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |  |
| 端口缓存（buffer） | 12Mb |  | 24Mb |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9216bytes |  |  |
| VLAN | 最大4096个VLAN |  |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |  |
|  | 802.1Q标准的VLAN |  |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |  |
| 端口汇聚 | 静态聚合 |  |  |
|  | 动态聚合 |  |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |  |
|  | 4组镜像 |  |  |
| 环路保护 | 环路检测/环路避免 |  |  |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |  |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |  |
| IP路由 | 静态路由 |  |  |
|  | OSPF |  |  |
|  | RIP |  |  |
| 冗余备份 | VRRP |  |  |
| IPv6 | 静态路由、RIPng、OSPFv3 |  |  |
|  | 支持IPv6和IPv4双栈 |  |  |
|  | 支持Pingv6、Telnetv6 |  |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping |  |  |
|  | IGMP Proxy |  |  |
| DHCP | DHCP Server |  |  |
|  | DHCP Snooping |  |  |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |  |  |
| 安全特性 | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，基于三、四层的ACL功能 |  |  |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |  |
|  | IP Source Guard |  |  |
|  | 支持ARP Detection功能 |  |  |
|  | 支持用户分级管理和口令保护 |  |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |  |  |
|  | 升级包上传 |  |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |  |
|  | 系统日志功能 |  |  |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |  |  |
|  | CLI界面管理 |  |  |
|  | Telnet远程管理 |  |  |
|  | SSH 2.0 |  |  |
|  | SNMP网管 |  |  |
|  | NTP客户端 |  |  |
|  | 支持全息AI安防网络专用平台 |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TAS5700-28X-Ascan-EI | 24个10/100/1000M电口-8个千兆SFP复用光口-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口-2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| TAS5700-28X-24S-Ascan-EI | 24个千兆SFP光口-8个10/100/1000M复用电口-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口-2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| TAS5700-52X-24S-Ascan-EI | 24个千兆SFP光口-24个10/100/1000M电口-4个万兆SFP+光口（兼容千兆）-1个Console口-2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| 电源模块 | 模块信息 |
| PWR-AC-72 | 220V交流电源模块-输入电压AC 100-240V-最大功率72W-支持热插拔 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200101