- P2009iM-8POE-96W，千兆上联管理型POE交换机

- 产品概述

P2009iM-8POE-96W是TG公司推出的新一代准工业级千兆上联管理型POE交换机，整机提供9个可用端口（8个百兆POE端口 、1个千兆复用电口/1个千兆SFP复用光口）。

P2009iM-8POE-96W硬件采用专用宽温，防雷、准工业级等设计，并基于TG成熟TG-S-OS软件平台开发，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。

P2009iM-8POE-96W因为独具准工业级设计为一身，适合园区网接入层，满足室内和室外使用，非常适合无线城市、安防监控等行业。

- 产品外观

| P2009iM-8POE-96W 管理型 8个10/100M 电口（POE/POE+）； 1个千兆光口/1个千兆电口(复用）； 总功率96W； -25-60℃宽温标准，支持8KV防雷等级； |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 千兆光电上联，适应市场需求

千兆光口和千兆电口混合设计，灵活适应网络设计部署，点到点网络间距小可用电口上联，点到点网络距离大即可用光口上联；

对于安防监控网络，点到点的网络部署间隔大，传统的光电转换器部署增加网络故障节点，独立光口上联设计将部署变为简单，更安全；

- 智能供电，节省成本

支持端口智能诊断、自动修复，当终端AP、IPC出现工作异常时，POE交换机智能诊断故障，并进行自动修复，保障业务正常运转；不需要人工去重启终端，提高效率，节省运维成本。

- 200米远距离供电

支持终端AP、IPC远距离供电，节省项目成本。

- 优先保障重要终端供电

支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电。

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障。

- 施工维护简单，降低运营费用

支持可视化WEB操作界面，即拥有复杂安全技术，同时也提供简单易用的用户体验，无需专业人员即可配置；

支持环路保护技术，解决现场施工中的网络或者已经运行的网络，可快速定位和解决，因错接、乱接、非法接入的网络线缆造成网络环路；

支持TG网管设备，提供360式一键全网扫描诊断，智能动态拓扑，将专业、复杂的网络管理，变得简单、高效。同时支持故障预警，实时通过通知网管人员，保障网络稳定运行；

- 产品规格

| 项目 | P2009iM-8POE-96W |
| --- | --- |
| 设备类型 | POE交换机 |
| 固定端口 | 8个10/100M电口（POE/POE+） |
|  | 1个千兆光口/1个千兆电口(复用） |
| 复位键 | 1个 |
| 最高输出功率 | 30W |
| 总功率 | 96W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-) |
| 交换容量 | 15.2Gbps |
| 转发速率 | 2.7Mpps |
| 工作温度 | -25~60°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280(L)*180(W)*44(H)mm |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/96W |
| 功耗 | 10W |
| 整机重量 | <2Kg |
| LED指示灯 | POWER，SYSTEM，Link/Act，POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |

- 业务特性

| 项目 | P2009iM-8POE-96W |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |
| MAC地址 | 16K MAC地址表 |
|  | 自动更新，双向学习 |
| 缓存 | 4M |
| VLAN | 基于端口VLAN |
|  | 最多4K 个VLAN |
|  | 802.1Q标准 VLAN |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| POE | 端口供电优先级管理 |
|  | 端口智能重启 |
|  | 端口定时供电 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 升级包上传 |
|  | 系统日志查看 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
| 网络管理 | WEB界面管理 |
|  | TG多业务云智能管理平台，云端管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P2009iM-8POE-96W | 8个10/100M电口(8个POE口）、1个千兆光口/1个千兆电口(复用）；总功率96W； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180917