- M-3-V3，全息AI弱电网络综合平台

- 产品概述

M-3-V3弱电网络综合平台（后简称平台）是一款集计算机网络、安防网络、智能化设备网络管理与运维于一身的弱电网络综合管理平台，它能够解决多套业务网络共网及不共网情况下的统一运维需求；在计算机网络与安防、设备网不共网的情况下，项目中存在多套独立的物理网络，平台通过不同的LAN口分别对接管理不同的物理网络，最大可以支持多达4套独立物理网络的统一运维管理需求；在计算机网络与安防、设备网共网的情况下，项目中一套物理网络承担了各个子系统业务，平台在实现各种业务逻辑隔离的前提下，支持对不同业务网络设备及终端的统一运维管理需求。

平台集成了专业无线控制器的强大功能，支持集中/本地转发、无缝漫游、负载均衡、射频优化、portal认证等等无线功能，让无线网络开局、无线优化及无线故障的排查简单轻松；平台支持公安部的82号令和151号令审计要求，同时内置认证服务器，支持至少10种以上的认证类型且可复选，满足各场景无线组网及认证营销的需求。

平台基于网络设备的深度管理，融合了安防网络、智能化设备网络的一体化管理；平台基于安防专用的ONVIF协议及内置的多达50多种终端类型，能够智能识别出安防网络、智能化设备网络中所有的终端设备，并对所有终端的可视化资产管理。

平台支持对网络中所有设备的运行状态进行实时巡检，智能分析网络环境质量，对网络中出现的异常及时告警，并精确定位到故障的节点位置，结合平台丰富的现网故障策略库，基于人工智能算法给出解决预案，实现对计算机网络、安防网络、智能化设备网络的智能运维；平台联动云端支持多维度告警策略，可以通过微信、短信、邮件等多种方式将告警信息主动推送给运维人员，并支持电脑、笔记本、平板、手机等不同终端、不同操作系统的登录，实现内网随时随地运维的需求。

M-3-V3弱电网络综合平台配合“衡山”系列网络设备使用，既可以满足政府、景区、医院、酒店、工厂、教育、企业、商超等有线/无线网络的认证营销和安全审计需求，也可以满足针对以上场景的安防网络、智能化设备网络的可视化运维需求。

- 产品外观

| M-3-V3 全息AI弱电网络综合平台； 自带200个端口数管理（仅支持TG品牌），不支持端口数扩容； 自带32个AP管理，可扩展至128个； 终生授权； |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 综合管理

基于IP网络的多网综合管理：支持计算机网、安防网、智能化设备网等多种业务网络的综合运维管理，支持同网多业务系统或多网多业务系统组网的综合运维管理，实现对在网的所有网络设备：交换机、路由器、无线AP；终端设备：安防终端、设备网各种智能化IP终端、办公网电脑、打印机等设备实现超融合管理。在同网多业务系统组网时，支持各业务系统逻辑隔离的前提下，在一个平台上实现所有在网设备的统一运维管理；在多网多业务系统组网时，平台支持根据实际组网情况分网而治，在资产管理中支持按物理网络分网统计，在拓扑图中支持呈现多张物理网络拓扑，实现不同物理网的统一管理。平台结合AI智能技术，全息可视化技术，让网络运维更轻松更便捷，在不断提升客户网络服务体验的同时，降低运维难度和门槛，实现自动化可视化运维，打造您身边弱电网络的“运维专家”。

基于网络设备集中管理：

- 平台支持对交换机的集中管理，所有交换机上电后，无需配置均能自动在平台上上线，由平台统一完成所有交换机的初始化基础配置，方便后期业务开局时，能够在平台上对在网交换机进行集中配置工作，减少开局的时间成本和工作量；

- 平台支持路由器的远程运维管理，支持路由流量的实时监控，精准实现对路由器运行状态的实时掌控；

- 支持无线AP的集中管理，支持对AP的集中配置，快速发现新接入的AP，AP启动完成3秒内即可读取无线控制器模版配置，安装配置方便快捷，实现即插即用。无线控制器一键配置下发、一键同步功能，大大降低了安装、维护的工作量和成本；

基于终端设备的统一管理：

- 基于ONVIF协议的IPC智能管理：平台支持海康、大华、宇视、索尼等众多安防厂商的网络摄像机的智能识别和管理，自动识别出IPC，读取显示IPC的IP地址、MAC地址、厂家信息、设备型号、通道名称等信息，实现对IPC全方位的监控管理；

- 平台默认支持不小于50种智能终端的识别管理，包括NVR、门禁、对讲、报警、巡更等安防各前后端设备，打印机、服务器、电脑等办公设备，空气传感器、温湿度传感器、IP音箱、广播等智能化设备网终端，同时还支持自定义终端类型，实现对在网所有IP化设备的超融合管理。

- 分组管理：平台支持根据业务和终端部署区域对全网终端设备进行自定义分组管理，方便对一个业务子系统或者特定区域的终端设备进行资产的盘点及局部视角的集中运维管理；

- 全局可视化管理

全局资产可视化管理：平台智能识别出所有在网的网络设备及终端设备，并将所有识别出来的设备在首页进行分类统计（包括在线、离线数量），以图标的方式直观的呈现，实现对全网资产的可视化管理；

网络拓扑可视化管理：平台将识别出来的所有前后端设备及网络设备，自动绘制生成全局动态网络拓扑，将网络的组网架构、设备连接关系、AP或终端接入的位置及状态、链路的上下行流量等信息清晰的呈现在拓扑图上，实现对全网设备组网可视化管理；

交换机端口可视化管理：平台支持交换机面板的可视化管理，将交换机的工作状态及其所有端口的使能状态、端口速率、端口接入的设备类型及其状态，以图形化的方式在交换机的面板上进行展示，实现基于交换机面板对终端的可视化管理。

平面地图可视化管理：平台支持导入平面图纸，实现对AP可视化管理，除了能够直观了解AP的物理部署位置外，在平面视图界面中，AP的在线离线状态、信道设置、功率大小、带机量、终端协商速率等AP运行状态的信息均能够直观呈现，通过平面地图可视化界面，能够实时掌握全网AP的运行态势，感知无线网络的健康程度。

百度地图的可视化管理：平台支持云端集中管理，云端导入百度十八级地图，可实现对所有联网平台，按省、市、区县、街道等多级地理空间进行跨区域、集中式的管理；

- 智能运维

全网健康指数智能巡检：平台支持对网络环境、设备运行状况、网络链路状态、网络安全状态等进行实时健康巡检，并结合智能算法科学地给出全网健康指数评分，成为协助运维人员判断弱电网络整体运行状态的一个强有力的依据；

智能告警：平台支持基于终端/AP的受电状态、终端/AP的流量大小、终端/AP的保活机制等多个维度智能侦测设备的实时状态；支持基于链路的报文数量、链路带宽的使用率、链路的丢包情况等多个维度智能分析链路的通信质量；支持基于网络中报文类型、流量的特征、主动发起的探测报文等智能感知网络环境是否良好，一旦检测发现异常及时发出告警提示；

故障精准定位：当网络里发现异常发出告警提示后，平台会借助动态网络拓扑图及平面图纸，精准定位到故障的网络位置及物理位置，在拓扑图中逐级展示，标识出异常的设备及其异常内容，方便运维人员知道故障具体问题后能够针对性的排除掉问题；

丰富的处理预案：针对网络中出现的网络故障，平台内置了丰富的现网故障处理策略库，基于人工智能算法，结合现网的故障类型，及时输出有针对性的处理预案，让运维人员处理现网故障时不再手足无措，做到胸有成竹，有利于运维人员快速解决现网故障，提高客户的满意度；

- 智能自愈

平台借助AI智能算法及大数据技术，能够监测并感知网络中存在的隐患问题，提前预警并启动智能自愈功能，让故障防患于未然；

POE智能重启：平台对下联的POE受电终端设备、AP设备的运行状态进行实时的智能诊断，一旦检测异常自动启闭端口的POE供电，最终达到自愈终端、AP的目的，实现网络故障的智能自愈，让故障防患于未然；

环路的自我防护：平台一旦侦测到网络中出现环路，主动破环，不影响网络正常业务，环路解除后端口自行恢复畅通；

- 无线控制器AC

集中/本地转发：全息AI弱电网络综合平台M-3-V3支持本地/集中转发模式，根据组网需求，可以灵活选择部署方式；

AP集中管理：平台支持对“衡山”系列所有AP进行集中管理，AP自动在平台上上线，平台对AP的配置进行模板的统一下发，实现了对在网所有AP的配置集中下发，极大减少了无线网络的开局工作量，同时平台还支持对AP的版本进行批量升级；

无缝漫游：平台搭配AP部署无线网络时，支持无缝漫游功能，无线终端在多个AP间进行漫游切换时，终端不会断开SSID关联，终端IP 地址和认证状态不变，避免了反复弹认证的繁琐，让无线网络用户体验到良好的无缝漫游。

负载均衡：平台支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当平台发现AP的负载超过阀值时，若再有新的用户接入时，平台根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP上，通过控制无线终端接入的AP，来实现AP间的负载分担，既保障了无线网络终端的最大接入数，又不影响无线网络的整体体验。

信道智能优化：无线信号无处不在，让无线局域网工作的频段存在大量的干扰源，所以信道冲突是无线网络体验差的罪魁祸首，平台能够侦测出AP周边无线信号的信道设置，通过智能算法筛选出信道干扰最小的信道，保证每个AP能够分配到最优的信道，尽可能地减少和避免信道的干扰；

弱终端智能检测：平台实时监测AP下无线终端的协商速率，一旦发现无线终端的协商速率过低时，即认为该终端为弱终端，并发出告警提示，让运维人员采取应对措施，提高无线网络整体的转发效率；

丰富的认证策略：平台支持不少于10余种认证策略，包括：免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、身份证认证、内置账号认证、外置服务器认证、访客认证、计费认证等，支持基于SSID的不同认证组合策略，认证类型可复选，丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

安全审计：平台满足公安部82号令和151号令要求，符合安全审计需求，支持直接对接当地公安网监，或第三方安全厂家的审计设备，对接方式灵活，能够满足公共区域无线场景对审计的要求；

- 远程移动运维

多平台登录：平台B/S设计架构，可以实现不同终端（电脑、笔记本、PAD、手机）不同操作系统（Windows、Linux、mac-OS、安卓）的登录管理需求；同时平台支持云端集中管理，可以实现云端跳转内网，让运维不再受终端及场景的限制；

多渠道告警：平台支持将告警信息以微信、邮件、短信等多种渠道，主动推送给运维人员，方便运维人员第一时间知晓内网的故障，并及时处理网络问题，尽快恢复网络的正常运行；

- 产品规格

| 项目 | M-3-V3 |
| --- | --- |
| 可管理AP数 | 出厂默认自带32个AP管理，可扩展至128个； |
| 可管理交换机端口数 | 出厂默认自带200个端口数管理，不支持端口数扩容； |
| 端口数 | 5个10/100/1000M 自适应RJ－45口、1个USB 3.0端口、1个前置Console口、一个前置Reset键、1U机箱； |
| 指示灯 | 1个PWR指示灯 1个HDD指示灯 |
| 外观尺寸（长宽高） | 440mm×205mm×42.5mm |
| 输入电源 | AC：110-240V 50-60Hz，内置电源 |
| 功耗 | <30W |
| 工作温度/存储温度 | -10°～50°/-40°～70° |
| 工作湿度/存储湿度 | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） |
| MTBF | >250000H |

- 业务特性

| 项目 |  | M-3-V3 |
| --- | --- | --- |
| 网络互联 | 协议 | 802.1q标准VLAN协议 |
|  |  | 支持TNMP(私有协议)、SNMP协议等； |
|  |  | 支持TCP/IP协议，包含HTTPS、HTTP、SSH、Telnet等协议 |
|  |  | 支持DHCP Server、DNS Client、802.11等常用网络通信协议 |
|  |  | 支持NAT地址转换协议 |
|  |  | 支持ONVIF协议 |
| 场景定义 | 默认场景 | 计算机网络场景、设备网络场景、弱电综合场景 |
|  | 自定义场景 | 不支持 |
| 综合运维管理 | 多网综合管理 | 支持同时管理多套物理网络（对应多套业务系统） |
|  | 同网综合管理 | 支持同一套物理网承载多个业务系统的统一管理 |
|  | 网络设备管理 | 支持对交换机、路由、无线AP的统一管理 |
|  | 弱电终端管理 | 支持对安防各终端设备、智能设备网所有IP化终端的统一管理 |
|  | 设备状态监控 | 实时统计监控网络中设备的数量和在线状态，并在首页图形化显示 |
|  |  | 支持对IPC 24小时内、一周内、一个月内的历史在线情况统计 |
|  |  | 支持对NVR 24小时内历史流量统计 |
|  | 分组管理 | 支持根据业务和部署区域对全局设备进行分组管理，方便对一个业务子系统或者特定区域的设备进行资产盘点及运维管理 |
| 可视化管理 | 动态拓扑图 | 支持将识别出的所有设备自动生成全网组网架构图，实时显示网络中各链路的上下行流量，及所有网络设备运行状态（在线、离线、流量等异常），呈现终端设备的详细信息（MAC、IP、厂家信息、IPC的通道名称、设备型号、设备别名等）及其接入的网络位置（接入交换机的端口信息） |
|  | 交换机 端口可视化 | 支持交换机以面板形式展示端口的使能状态、端口所接的终端类型及其工作状态 支持交换机工作状态图形化展示，包括：交换机的设备名称、IP地址、设备温度、运行时长等综合信息的查看 |
|  | 2D全景 | 2D平面视图，导入项目平面图纸，实现对AP/终端平面位置的可视化管理 |
|  |  | 基于平面图纸视角，实现AP告警可视，离线可视，弱终端可视，信道干扰可视，终端负载可视，信道分布可视，运维配置可视等； 实现对IPC告警可视、状态可视、配置可视； |
|  |  | 邻居AP信息可视化（邻居AP的ssid，mac，信道，信号强度，AP标识，钓鱼AP识别），发现干扰和网络风险，并实时告警和提出建议 |
|  | 3D全景 | 3D立体视图，以鸟瞰视角透视无线网络安防网络各局部的运行情况 |
|  | Wifi 探针 | 支持AP(部分AP支持)对wifi probe帧的扫描和统计，分析周边终端 |
| 智能运维 | 智能巡检 | 平台对网络环境、终端状态、链路状态等多个维度，对全网进行全方位的扫描，结合智能算法，评测出网络的健康指数，进而对全网运行状态有一个综合的评估 |
|  | 智能告警 | 支持终端设备的离线告警 |
|  |  | 支持网络设备的离线告警 |
|  |  | 支持网络环路的实时告警 |
|  |  | 支持广播风暴的实时告警 |
|  |  | 支持IP地址冲突的实时告警 |
|  |  | 支持链路拥塞的实时告警 |
|  |  | 支持链路丢包实时告警 |
|  |  | 支持IPC流量过低的实时告警 |
|  |  | 支持骨干链路速率协商异常告警 |
|  |  | 支持AP离线实时告警 |
|  |  | 支持弱终端实时告警 |
|  |  | 支持信道冲突告警 |
|  |  | 支持钓鱼AP告警 |
|  | 智能自愈 | POE智能诊断：对POE受电终端设备运行状态进行实时的智能诊断，一旦检测终端异常自动启闭端口的POE供电，最终达到自愈终端的目的 |
|  |  | POE端口的智能定时重启 |
|  |  | 环路检测及自动破坏功能 |
| AC功能 | 组网方式 | 旁挂组网 |
|  | 转发方式 | 本地转发、集中转发、组合转发 |
|  | DHCP Server | 用户模式（面向无线用户，为集中转发的无线用户分配地址） |
|  |  | 公共模式（面向有线、无线用户；为无线、有线用户分配地址） |
|  | 监控统计 | 支持24小时，30分钟，1个月粒度的实时在线用户统计 |
|  |  | 支持对无线终端协商速率的分类统计 |
|  |  | 支持对AP带机量分布统计 |
|  | AP管理 | 支持16个中英文SSID，支持SSID隐藏 |
|  |  | 支持最大512个SSID模版设置 |
|  |  | VLAN SSID，支持不同SSID不同VLAN |
|  |  | AP快速自动发现、配置自动下发、一键同步 |
|  |  | 无缝漫游 |
|  |  | 支持AP批量重启、定时重启、配置复位等 |
|  |  | 邻居信道扫描，非法AP检测，信号干扰检测，信道检测等 |
|  |  | 支持AP智能点位标记 |
|  | 用户管理 | 基于AP、SSID用户数的接入控制 |
|  |  | 基于AP用户数和频段的负载均衡接入控制 |
|  |  | 支持认证和接入黑白名单 |
|  |  | 支持对终端的带宽限速 |
|  |  | 弱终端监测 |
|  | 营销认证 | 基于SSID的认证组合策略，认证方式：免认证，一键认证，微信认证，短信认证，密钥认证，内置账号认证，Radius认证，外置服务器认证，计费认证，访客认证 |
|  |  | 认证用户上网时限设置 |
|  |  | 支持自定义≤5张广告展示和推送 |
|  | 无线射频优化 | 支持5G接入优先 |
|  |  | 支持AP广播抑制 |
|  |  | 支持无线空口资源优化 |
|  |  | 支持2.4G和5G的信道、功率调优 |
|  |  | 可根据场景需要关闭LED和射频 |
| 交换机管理 | 状态监控 | 支持对交换机的端口状态、流量、协商速率、使能状态、温度等进行可视监控及其管理 |
|  | 拥塞监控 | 支持端口带宽使用率分布统计，实时了解网络通信质量 |
|  | 管理 | 支持批量对交换机别名、IP地址、用户密码等配置管理 |
|  |  | 支持PoE交换机的定时重启、智能重启、使能、供电等可视化配置管理 |
|  | 维护 | 支持对管理型PoE交换机、交换机进行重启、复位、恢复出厂等运维操作 |
|  | 开放性管理 | 支持对主流第三方SNMP协议的交换机设备管理 |
| 路由器管理 | 路由器管理 | 支持平台直接跳转路由器 |
|  | 出口流量监控 | 支持对出口上下行流量进行实时统计 |
| 智能终端管理 | 自定义智能终端 | 平台默认支持不小于20种智能终端设备的识别，实现对门禁、对讲、报警、巡更、灯控、温控等智能设备的统一可视化管理 |
|  | 终端跳转登录 | 支持远程对安防内网设备进行统一跳转登录，对IPC、NVR等设备进行远程管理 |
| IT设备管理 | PC识别 | 支持 |
|  | 打印机识别 | 支持 |
|  | 服务器识别 | 支持 |
| 安全 | 黑白名单 | 支持认证黑白名单和接入黑白名单 |
|  | 安全防护 | 支持对非授权接入设备安全防护 |
|  | ARP防护 | 支持 |
|  | 加密方式 | 支持无线WPA2-PSK等加密方式 |
|  | 权限分级管理 | 支持登录权限配置管理，分级权限控制 |
|  | ACL管理 | 支持ACL配置管理，可灵活配置管理阻隔和放行特定的URL、IP、ICMP、TCP、UDP、端口等 |
|  | 强制用户下线 | 支持 |
|  | 无线安全审计 | 支持 |
|  | 过时检测 | 支持过时登录检测 |
|  | 防蹭网 | 支持 |
|  | 告警 | 实时可视告警，告警通知，云端告警，短信告警 |
| 系统管理 | 系统配置 | 系统重启、升级与恢复出厂 |
|  |  | AP和端口License导入 |
|  |  | 配置导入、导出 |
|  |  | 中英文语言切换 |
|  | 维护管理 | 支持链路完整性检测 |
|  |  | WEB界面、Telnet远程管理 |
|  |  | 支持访问和操作日志的实时记录 |
|  |  | 支持多级权限账户管理 |
|  |  | 配置加入云端，实现云端远程管理 |
|  |  | 支持ping、nslookup、traceroute、ip使用情况诊断 |
|  |  | 支持云端远程管理、微信公众号移动运维管理 |

- 订购信息

| - 型号 | - 规格 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| M-3-V3 | 5个10/100/1000M RJ-45口、1个USB 3.0端口、1个Console口一个Reset键、1U机箱； 出厂默认自带200个端口数管理（仅支持TG品牌），不支持端口数扩容； 出厂默认自带32个AP管理，可扩展至128个； | 必选 |
| AC-license-16 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理16个AP | 可选 |
| AC-license-32 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理32个AP | 可选 |
| AC-license-64 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理64个AP | 可选 |
| AC-license-128 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理128个AP | 可选 |
| AC-license-256 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理256个AP | 可选 |
| AC-license-512 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理512个AP | 可选 |
| INMP-license-80-TG | 80个交换端口数，默认含12个月升级服务 | 可选 |
| INMP-license-160-TG | 160个交换端口数，默认含12个月升级服务 | 可选 |
| INMP-license-320-TG | 320个交换端口数，默认含12个月升级服务 | 可选 |
| INMP-license-640-TG | 640个交换端口数，默认含12个月升级服务 | 可选 |
| INMP-license-1280-TG | 1280个交换端口数，默认含12个月升级服务 | 可选 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200403