- P3010M-8POE-150W交换机

- 产品概述

P3010M-8POE-150W全千兆管理型 POE 交换机，可提供 8个 POE 端口，所有 POE 端口符合 IEEE802.3af/at 标准，并支持光纤上行，可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等 POE 终端设备供电。在硬件方面，TG 采用了绿色节能设计理念，通过高频、高密度、高稳定 High-TG 多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，极大的降低的设备的功耗，在提高网络运行效率的同时，有效减少了用户的运营成本。在软件方面，搭载具有自主知识产权的 TG-S-OS 多层交换机操作系统，满足二层、三层数据交换业务需求。

P3010M-8POE-150W 全千兆管理型 POE 交换机广泛应用于智慧/平安城市、教育、医疗等场景，为用户提供多业务网络解决方案。

- 产品外观

| P3010M-8POE-150W 管理型 8个10/100/1000M电口（8个POE口），2个千兆SFP光口 IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，总功率150W |  |
| --- | --- |

- 产品规格

| 参数项 | P3010M-8POE-150W |
| --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口，2个千兆SFP光口（独立） |
| Console管理口 | 1个 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| 最大供电功率 | 150W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |
| 交换容量 | 256Gbps |
| 包转发率 | 42Mpps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 防雷能力 | 8KV防雷设计 |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280（L）*180(W)*44(H)mm |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/150W |
| 整机重量 | <2Kg |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |

- 业务特性

| 参数项 | P3010M-8POE-150W |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3z（1000BASE-X）、IEEE802.3ab（1000Base-T）、IEEE802.3ae（10GBase）、 IEEE802.3ak(10GBASE-CX4)、IEEE 802.3az |
| MAC地址 | 8K MAC地址表 |
|  | 自动更新，双向学习 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN、802.1Q标准的VLAN |
|  | 最多4096个VLAN |
| 生成树 | 支持STP生成树协议、RSTP快速生成树协议、MSTP多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
|  | 支持4组镜像 |
| 环网 | 支持环网 |
|  | 支持下行多环技术 |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制、全双工基于PAUSE帧 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 流量监测 | 支持Sflow |
| 组播控制 | 支持IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |
| DHCP | 支持DHCP Server、DHCP v4/v6 Snooping |
| 安全特性 | 支持OAM功能 |
|  | 支持 IEEE 802.1x 及 Web 认证、Radius 认证 |
|  | 支持 IP Source Guard、IPv6 SAVI 接入网源地址验证功能 |
| QOS | 支持802.1p端口队列优先级算法、Cos/Tos,QOS标记、WRR（Weighted Round Robin）加权优先级轮转算法 |
| POE | 支持端口供电优先级管理、端口智能重启、端口定时供电 |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 网络管理 | 支持 WEB 界面管理（支持 http 及 https 协议）、 CLI 界面管理、 Telnet 远程管理、 SSH 2.0、 SNMP 网管、 NTP 客户端 |
|  | 支持综合平台统一管理 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P3010M-8POE-150W | 8个10/100/1000M电口(8个POE口）、2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、总功率150W |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180421