- TAS5700系列，千兆管理型POE交换机

- 产品概述

TAS5700系列千兆管理型POE交换机，可提供8/24个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用，适合多种应用场景使用。

- 产品外观

| TAS5700-26F-P-Ascan 管理型 24个10/100/1000M电口（24个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE输出最大功率370W，电源最大功率450W； |  |
| --- | --- |
| TAS5700-10F-P-Ascan 管理型 8个10/100/1000M电口（8个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE输出最大功率125W，电源最大功率150W； |  |

- 产品特点

- 丰富的端口规格，适应各种企业需求

8个千兆POE口+2个千兆光口、24个千兆POE口+2个千兆光口;

- 智能供电，节省成本

支持端口智能诊断、自动修复，当终端AP、IPC出现工作异常时，POE交换机智能诊断故障，并进行自动修复，保障业务正常运转。不需要人工去重启终端，提高效率，节省运维成本。

- 优先保障重要终端供电

支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电;

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障;

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 便捷的管理维护

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为企业客户集中设备管理提供便利；

支持CLI命令行及远程Telnet管理，适合专业的网络管理人员；

支持全息AI安防网络专用平台；

- 产品规格

| 项目 | TAS5700-10F-P-Ascan | TAS5700-26F-P-Ascan |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口（POE/POE+） 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M电口（POE/POE+） 2个千兆SFP光口 |
| Console管理口 | 1个 |  |
| 复位键 | 1个 |  |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |  |
| 最高输出功率 | 30W |  |
| 总功率 | POE输出最大功率125W，电源最大功率150W | POE输出最大功率370W，电源最大功率450W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |  |
| 交换容量 | 336Gbps |  |
| 转发速率 | 102Mpps | 126Mpps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |  |
| 工作温度 | -10~50°C |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 280（L）*180(W)*44(H)mm | 440（L）×285(W)44.5(H)㎜ |
| 防雷等级 | 6KV |  |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/150W | AC：110～240V/50～60Hz/450W |
| 整机重量 | <2.5Kg | <6Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |  |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |  |

- 业务特性

| 项目 | TAS5700-10F-P-Ascan | TAS5700-26F-P-Ascan |
| --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 |  |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 |  |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |  |
| MAC地址 | 8K MAC地址表 |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |
| 端口缓存（buffer） | 4.1M |  |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9216Byte |  |
| VLAN | 基于端口VLAN |  |
|  | 最多4K 个VLAN |  |
|  | 802.1Q标准 VLAN |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |  |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |  |
| 环网 | 支持环网，多台设备组环 |  |
|  | 环路保护功能，防止二层环路 |  |
|  | 支持下行多环技术，2端口串行多台终端 |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |  |
| IPv6 | 支持Pingv6 |  |
| DHCP | DHCP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 所有端口基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制(包括未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴) |  |
| 安全特性 | 防攻击控制，防止如Land攻击、Blat攻击、Ping攻击 |  |
|  | 基于端口的MAC绑定 |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |
| POE | 端口供电优先级管理 |  |
|  | 端口智能重启 |  |
|  | 端口定时供电 |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线，特定条件下支持250米超长距离传输 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |  |
|  | 升级包上传 |  |
|  | 系统日志查看 |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |
| 网络管理 | WEB界面管理 |  |
|  | SNMP V1/V2C管理 |  |
|  | CLI管理 |  |
|  | Telnet管理 |  |
|  | 支持全息AI安防网络专用平台 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TAS5700-10F-P-Ascan | 8个10/100/1000M电口(8个POE口）、2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、POE输出最大功率125W，电源最大功率150W |
| TAS5700-26F-P-Ascan | 24个10/100/1000M电口（24个POE口）、2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、POE输出最大功率370W，电源最大功率450W |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200101