- WA5120i室外双频802.11ac无线AP

- 产品概述

WA5120i是TG面向室外无线覆盖应用场景推出的双频、支持802.11a/b/g/n/ac 协议标准的室外无线接入点（AP）。采用行业内优质的专业高通主芯片，根据不同的需求可灵活选择Fat或Fit工作模式。具有丰富的射频、移动、安全和管理特性，可提供最高1167Mbps的接入速率。

WA5120i采用IP67防护等级的外壳设计，适合在极端的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，可以高度适应寒冷与潮湿天气环境对设备的苛刻要求。采用主机与天线一体化设计，极大地简化了安装施工，定制开发的定向高增益板状天线，能满足2-3公里的无线覆盖范围和更可靠稳定的接入，非常适合应用于度假型酒店、商贸广场、公园、景区等室外热点应用场景。

产品外观

- 产品特色

- 性能卓越

WA5120i采用基于多核架构的专业高通网络处理器，具有高呑吐量和高负载能力。5GHz频段采用新一代WiFi无线标准802.11ac协议，最高接入速率可达到867Mbps，整机最高接入速率1167Mbps，卓越的性能能够满足用户对千兆高速的需求。

- 强大的室外适应能力

WA5120i采用IP67防护等级的外壳设计，能够适应室外极端恶劣运行环境，全密封防潮、防水、防尘、防风设计，即使在-40至65摄氏度的宽温应用环境下工作也能保证设备的稳定性和使用寿命。

- 智能射频管理

WA5120i采用铸铝结构、一体化天线结构设计，最大发射功率可达27dBm，智能功率和信道调节。通过射频检测和RF管理算法，优化覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时， AP自动切换工作信道优化同邻频干扰，保障WLAN通信的畅通。

- 灵活的支架套件设计

WA5120i采用了可调式全铝合金支架套件设计，可支持挂墙安装和抱杆安装两种方式，支架角度可全方位调整，调整AP安装角度优化信号覆盖效果更为简便。

- 链路感知、智能切换

WA5120i支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当TG无线控制器发生故障宕机，WA5120i也可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 本地转发

WA5120i结合TG无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了TG无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在TG无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 智能认证管理

WA5120i配合TG无线控制器可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联WA5120i后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时WA5120i支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当TG无线控制器发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 即插即用

WA5120i工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，TG无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 网络安全可靠

提供丰富的网络安全功能，具有SSID隐藏、接入用户隔离、MAC地址过滤、防ARP攻击、用户带宽限制等多种安全策略。可结合后台认证系统、计费系统、安全准入系统实现对用户的接入管理控制，有效保护无线网络及接入用户的安全。

产品规格

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 规格 | 规格描述 |
| 接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45），1个Console口（USB） |
| 最高速率 | 1167Mbps |
| 最大发射功率 | 27dBm可调 |
| 天线 | 内置板状2*2 智能定向天线（增益 14dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
| 整机功耗 | <21W |
| 尺寸 | 239mm×195mm×83mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | POE供电：802.3at/af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n：2.4GHz~2.483GHz 802.11ac/n/a：5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.850GHz |
| 调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM：BPSK,QPSK,16QAM and 64QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11b：-91dBm@1Mbps、-85dBm@11Mbps 802.11g：-90dBm@6Mbps、-72dBm@54Mbps 802.11n：-86dBm@MCS0、-73dBm/-68dBm@MCS7、-88dBm/-86dBm@MCS8、-64dBm@MCS15 802.11a：-90dBm@6Mbps、-72dBm@54Mbps 802.11ac: -85dBm@MCS0、-60dBm@MCS9 |
| 工作温度/存储温度 | -40°C～65°C/-40°C～85°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 0％～100％（非冷凝） |
| 抗风等级 | 165 英里/小时 |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 抱杆安装、壁挂安装 |
| MTBF | >250000小时 |

| 软件规格 |  |
| --- | --- |
| 规格 | 规格描述 |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持4个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离 |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持（自动会实现，无需配置） |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA5120i | 室外双频802.11ac无线AP，2.4G&5G双频双流，支持802.11a/b/g/n/ac，内置板状定向天线 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755-86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 地址 ：深圳市南山区西丽中山园路1001号国际E城E3栋 |
| --- | --- |