- THS0系列，百兆非管理型POE交换机

- 产品概述

THS0系列产品是具有PoE供电功能的安防专用百兆以太网接入交换机。该系列提供2款产品THS006EPU-T，THS010EPU-T，同时提供4/8个下联端口和2个上联端口，下联口为10/100Mbps PoE网络端口，上联为1个10/100Mbps电口。上联口即可接其他规格交换机、普通PC等终端，也可以连接NVR安防专用设备，此种设计符合安防行业网络构建的特点，端口利用率极高。本系列产品支持IEEE 802.3af/at以太网供电标准，提供48V国标供电，供电距离大于100米，只为802.3af/at标准的终端设备供电。能和IP网络监控摄像头，网络高清摄像头安防监控设备等无缝连接。和普通PoE相比，THS 0系列产品大功率PoE+供电以及防雷能力是安防网络设备采购理想选择。

- 产品外观

| THS006EPU-T 非管理型 4个百兆电口（POE/POE+），2个百兆电口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W； 总功率72W； |  |
| --- | --- |
| THS010EPU-T 非管理型 8个百兆电口（POE/POE+），2个百兆电口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W； 总功率120W； |  |

- 产品特点

- 即插即用，简单高效

不论系统集成商制作直通或交叉网线，均能自动识别终端PC速率及双工模式，减少维护工作。

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障。

- 卓越PoE供电性能

智能功率管理1～8端口具有PoE识别，如受电设备功率超过IEEE 802.3af标准，系统自动启动IEEE 802.3at标准，优先机制端口供电。符合IEEE802.3af/at标准,自动检测与识别符合IEEE 802.3af/at标准的PD设备并为其供电,单端口供电可达30W。

- 产品规格

| 型号 | THS006EPU-T | THS010EPU-T |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 4个百兆电口(POE/POE+) 2个百兆电口 | 8个百兆电口(POE/POE+) 2个百兆电口 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |  |
| 最高输出功率 | 30W |  |
| 总功率 | 72W | 120W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |  |
| 交换容量 | ≥1.6Gbps | ≥2Gbps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |  |
| 转发速率 | 10M：14880pps/port |  |
|  | 100M：148809pps/port |  |
| 工作温度 | 0~50°C |  |
| 存储温度 | -20~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～90%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 200(L)*118(W)*44(H)mm |  |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/72W | AC：110～240V/50～60Hz/120W |
| 整机重量 | <1Kg | <1.5Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |  |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准； |  |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准； |  |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准； |  |
| MAC地址 | 1K MAC地址表； | 2K MAC地址表； |
|  | 自动更新，双向学习； |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制； |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧； |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 远距离传输 | 支持(250米+VLAN) | 支持(250米+VLAN) |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THS006EPU-T | 4个百兆电口(POE/POE+)+2个百兆电口、IEEE 802.3af/at标准、总功率72W； |
| THS010EPU-T | 8个百兆电口(POE/POE+)+2个百兆电口、IEEE 802.3af/at标准、总功率120W； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20190905