- IES4100-4EPOE-1EF，百兆非管理型导轨式工业POE交换机

- 产品概述

4路百兆POE电口+1路百兆光口工业级以太网交换机，支持4个10Base-T/100Base-TX电口和1个100Base-X SC光口。IES4100-4EPOE-1EF交换机具有-40℃～75℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使IES4100-4EPOE-1EF成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品外观

| IES4100-4EPOE-1EF 非管理型 4个百兆POE电口，1个百兆SC光口； IP40、-40℃～75℃ |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

- 保证数据传输可靠，工作寿命长

- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

- 网口支持全自动交叉识别

- 内带存储转发机制，支持多种协议

- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上

- 工作电源：DC 48-57V 提供反接保护

- 使用SC光纤接口

- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

- 产品规格

| 项目 | IES4100-4EPOE-1EF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 4个百兆POE电口 |
|  | 1个百兆SC光口 |
| 交换容量 | 1.52Gbps |
| 包转发率 | 1.13Mpps |
| 工作温度 | -40~75°C |
| 存储温度 | -40~75°C |
| 相对湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 电源特性 | 输入电压 ：DC 48-57V 接入端子：凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
| 包缓冲区 | 512K |
| MAC地址 | 1K |
| 整机功耗 | <3W |
| 网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u ;100Base-TX/FX; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; |
| 行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A EMS : IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV;数据线 : ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 电源线 : ±4kV CM/±2kV DM ; 数据线:±2kV IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz) IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s IEC(EN )61000-4-8 Shock ：IEC 60068-2-27 Freefall ：IEC 60068-2-32 Vibration：IEC 60068-2-6 |
| 机械特性 | 外壳：IP40防护等级，金属外壳 安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装 散热方式：自然冷却，无风扇 重量 ：0.64Kg 尺寸 ：143（L)×101(W)×44(H)mm |
| POE特性 | 标准PoE： IEEE802.3af/ IEEE802.3at PoE端口：1-4口支持PoE 输出功率： 最大功率15.4W (IEEE 802.3af)、最大功率30W (IEEE 802.3at) POE端口自动识别af/at |
| LED指示 | 电源指示灯：PWR 接口指示灯：电口、光口（Link/ACT） |
| 防护等级 | IP40 |
| 平均无故障时间 | 300,000 小时 |

产品外观尺寸

- 产品应用示意图

- 订购信息

| 设备型号 | 设备信息 |
| --- | --- |
| IES4100-4EPOE-1EF | 1个百SC光口（单模单纤/20KM/1310nm）+4个百兆电口（POE），IP40防护等级，DC48~57V供电（POE），宽温（-40℃-75℃），导轨式，非管理，默认不含DC电源； |
| 电源信息 | 电源信息 |
| - PWR-DC-50W | - 170～264VAC输入，48V/1A，适用于1-2端口内POE供电，最大功率50W。 |
| - PWR-DC-80W | - 170～264VAC输入，52V/1.5A，适用于8端口内POE供电，最大功率80W。 |
| - PWR-DC-120W | - 170～264VAC输入，52V/2.5A，适用于8端口内POE供电，最大功率120W。 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20190920