- RE2500，无线路由AP

- 产品概述

RE2500是TG面向酒店会议室、餐厅大堂、手游馆、会议中心等用户密集应用场景推出的802.11ac wave2双频双流无线路由接入点（AP）。支持802.11a/b/g/n/ac wave1+ac wave2协议，同时工作在2.4GHz和5GHz 频段，最高接入速率可达1167Mbps,支持双频双流接入, 满足MU-MIMO技术，提供80MHz捆绑，能够带来更大的带宽和更大的并发处理性能，为高并发大流量用户提供高速网络服务。RE2500支持802.3at/af PoE供电和12V/1A的DC供电，可免拉强电，支持链路和供电冗余备份，能够为用户提供更佳稳定的网络服务，使设备能够更加长久稳定运行；RE2500支持12种认证6种复选，能够实现不同SSID不同认证，结合WP2/PSK等加密服务，为用户提供一个安全和认证营销的接入服务体验；RE2500支持链路完整性检验、链路感知、智能切换、无缝漫游和负载均衡，同时RE2500提供最大27dBm的发射功率，结合内置全向高增益天线，能提供更广的覆盖范围，提供强劲的穿墙能力，能让终端更稳定性可靠的接入,非常适合用户密集型场景接入使用。

RE2500结合TG多业务云智能管理平台，为大流量、高并发的会议室、手游馆、智慧教室等场景提供一个高性能、广穿透、更稳定、易运维的无线覆盖解决方案。

产品特色

- 性能强劲

- RE2500采用高通专业网络处理器，提供高呑吐量、高负载能力的同时，提供高稳定性。RE2500采用新一代WiFi无线标准802.11ac wave2协议，最高接入速率可达到867Mbps，整机最高接入速率1167Mbps，相对比其传统11n的设备能够带来3倍多性能提升，为大带宽、大容量、大负载的应用场景提供良好无线服务；

- 智能认证管理

RE2500配合TG全息AI网络运维平台可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求；

- 不同SSID不同认证

RE2500支持不同SSID不同认证，能够自定义网络规划，做到内外有别，不同SSID不同网段，不同SSID实现不同的认证需要，为场景中的不同终端提供不一样的接入体验，方便运维和终端接入，提升网络服务的易用性；

- MU-MIMO

RE2500支持MU-MIMO技术（简称为多用户多入多出技术），同一时间可向多个终端发送信息。MU-MIMO是802.11acwave2的里程碑技术，在大大提高接入用户数的同时，还能提供更高的吞吐率。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联RE2500后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时RE2500支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当TG 多业务云智能管理平台发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG 多业务云智能管理平台根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 链路感知、智能切换

RE2500支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“FitAP+AC”的集中式网络体系架构，当TG 多业务云智能管理平台发生故障宕机，RE2500也可通过TG专有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。RE2500结合多业务云智能管理平台能够实时监控链路状态，可视化感知链路，提前预知，并进行告警和处理预案，保障网络稳定高效运行；

- 即插即用，胖瘦一体化

RE2500工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，TG 多业务云智能管理平台快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG 多业务云智能管理平台可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 双链路备份

RE2500采用专业的两个千兆WAN口双链路备份的设计，轻松实现链路冗余备份，一个WAN口出了故障，另一个WAN口也能智能切换，不会影响用户正常使用，从而为客户提供最佳的用户上网体验。

- 双POE供电冗余

RE2500支持双POE供电冗余备份,2个千兆网口都支持POE供电，当一个网口出现异常的时候，另一个网口可以作为备份的POE供电网口使用，不至于影响到产品的正常使用，可以极大提升产品的使用稳定性；

- 易供电，免拉强电

RE2500支持标准的802.3at/802.3af供电，一个网线可以承载数据传输和供电，减少布线困难，免拉强电，安全高效；同时支持12V/2A的DC供电，面对旧项目改造，不方便部署POE的场景，依然能够通过DC供电满足项目无线覆盖之需求；

- 安全

RE2500支持64/128位加密、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等加密方式，可以隐藏SSID；同时支持Portal认证防蹭网功能；结合认证黑白名单和接入黑白名单，能够从无线网络入口保障网络安全，真正为BYOD的便利性提供安全网络接入服务；

- 智能射频管理

RE2500提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，减少同邻频干扰。

- 节能环保

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） |
| 最高速率 | 1167Mbps |
| 最大发射功率 | 27dBm |
| 天线 | 内置4根智能全向天线（增益3dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
| 无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac+ac wave2 |
| 整机功耗 | <18W |
| 尺寸 | 200mm×200mm×45mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | DC：12V/2A POE：802.3at/802.3af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : BPSK，QPSK，16QAM，64QAM,256QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11n: -70dbm@MCS7, -88dbm@MCS0 802.11g: -72dbm@54Mbps, -88dbm@6Mbps 802.11b:-85dbm@11Mbps, -94dbm@1Mbps |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～50°C/-35°C～70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～95％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP31 |
| MTBF | >30000小时 |
| 支持用户数 | 256 |

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 业务转发方式 | 同时支持集中、本地转发、智能本地转发 |
| 胖瘦AP切换 | 根据场景需要，AP可选择切换成胖模式和瘦模式，胖模式支持路由功能，瘦模式支持AC的统一管理 |
| 链路完整性 | 满足上行链路完整性要求 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离；. |
| VLAN功能 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制支持基于终端的带宽限制 |
| WMM | 支持WMM功能 |
| 接入控制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 同步功能 | 与AC设备时间同步 |
| 网管功能 | 支持TELNET、HTTP |
| 软件升级 | 远程批量软件升级能力 |
| 无线速率优化 | 支持 |
| 自动信道选择 | 支持 |
| 5G优先接入 | 支持 |
| 禁止低RSSI终端用户接入 | 支持 |
| 无缝漫游 | 支持 |
| 广播抑制 | 支持 |
| 无线安全 | 支持WEP |
|  | 支持WPA-PSK/WPA2-PSK |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| RE2500 | 室内吸顶型无线接入点，支持802.11a/b/g/n/ac + ac wave2，内置天线 |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20190924