- S7506A，机框式AI智能交换机

- 产品概述

S7506A交换机是TG公司面向园区核心网络推出的新一代6槽机框式AI智能交换机。为了满足市场业务对高性能的要求，在硬件方面，TG采用了绿色节能设计理念，通过高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，极大的降低的设备的功耗，在提高网络运行效率的同时，有效减少了用户的运营成本。在软件方面，搭载具有自主知识产权的TG-S-OS多层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求。

交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| S7506A 框式交换机； 6槽位； 支持2块主控板、4块业务板； |  |
| --- | --- |

- 产品规格

| 项目 |  | S7506A |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 扩展插槽 | 2个主控板插槽 |
|  |  | 4个业务模块插槽 |
|  | 交换容量 | 20.8Tbps |
|  | 包转发速率 | 2280Mpps |
| 物理规格 | 相对湿度 | 10%～90%无凝结 |
|  | 运行温度 | 0～50°C |
|  | 电源特性 | 交流：100-240VAC，50/60 Hz |
|  | 电源冗余 | 1+1备份，支持热插拔 |
|  | 物理尺寸 | 455mm×436mm×382mm |
|  | 功耗 | 500W |
|  | 标准 | 9U |

- 功能特性

| 项目 | S7506A |
| --- | --- |
| 转发模式 | 存储转发 |
| MAC地址 | 静态配置和动态 MAC预览和清除 MAC地址老化时间可调 |
| 端口属性 | 支持对出/入端口限速 支持802.3X流量控制 半双工模式的背压流量控制 未知单播、多播、多播和广播类型的风暴抑制 基于带宽调节和风暴过滤的风暴抑制 |
| 端口聚合 | 支持端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合（LACP） 支持源MAC负载 支持基于目的MAC负载 支持基于源和目的MAC负载 支持基于IP地址负载 |
| VLAN | 4K个VLAN 基于端口的VLAN 802.1ad（QinQ）固定 |
| 二层环网协议 | 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard 标准ERPS ERPS单环单实例 ERPS单环多实例 支持多环ERPS |
| IP路由（IPv4） | inter vlan多个IP 缺省路由 策略路由 静态路由 RIP v1/v2 OSPF BGP VRRP 主备切换 VRRP抢占、BFD和 Track 支持多域/多域间的互通 明文/MD5加密 路由COST设置 区域间路由过滤 |
| IPv6 | IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP RIPng OSPFv3 |
| 组播 | IGMP V1/2(Snooping) IGMP Proxy |
| DHCP | DHCP Server DHCP Relay DHCP Snooping |
| 镜像 | 支持对入端口报文做端口镜像 支持对出端口报文做端口镜像 支持出入端口报文做端口镜像 支持多对1个目的端口的镜像 |
| ACL/QoS | 基于源mac的访问列表 基于以太网类型的mac访问列表 ip访问列表-标准ACL 支持时间段的访问列表 源IP地址的ACL验证 目的IP地址的ACL验证 源端口的ACL验证 目的端口的ACL验证 支持802.1P(CoS)优先级标记 支持DSCP优先级重新标记 支持802.1P/DSCP优先级映射 支持基于DSCP/COS的Qos 支持8个队列 Support 8 queues 支持SP、WRR、SP+WRR 等调度模式 |
| 安全功能 | 支持基于端口的802.1X本地认证 支持802.1X远端认证 支持基于端口的MAC地址过滤 基于MAC地址认证 支持Radius认证 环路检测（私有） 支持端口隔离 单组端口隔离 多组端口隔离 IP源保护 端口安全 ARP Aing/Bnding/Proxy 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 |
| 节能 | IEEE 802.3az |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |
| 管理和维护 | CLI: Console, Telnet, SSHv1/2 Web-GUI: HTTP, HTTPS SNMPv1/v2 SNMP Alarm/Inform/Traps RMON Support LLDP NTP v1/2 系统日志(操作日志、报警日志) 支持用户分级管理和密码保护 支持FTP/TFTP加载和升级 支持恢复到出厂模式 支持研发调试 支持全息AI平台统一网管（TG特有） 支持云端管理 |

- 订购信息

| 主机名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S7506A | S7506A核心路由交换机主机（6个扩展槽，其中2个槽位固定扩展主控板，4个槽位灵活扩展业务板，2个电源插槽） |
| 电源模块 | 电源信息 |
| S7506A-PWR-AC-500 | 220V交流电源模块，输入电压AC 100-240V，最大功率500W |
| 主控板 | 主控板卡信息 |
| S7506A-MSU | 主控板，支持7个万兆SFP+光口，1个千兆SFP光口，8个10/100/1000M电口； |
| 业务板 | 业务板卡信息 |
| S7506A-24F-8G | 24个千兆SFP光口，8个10/100/1000M复用电口； |
| S7506A-24G-8F | 24个10/100/1000M电口，8个千兆SFP复用光口； |
| S7500A-24F-V2 | 24个千兆SFP光口； |
| S7506A-48G | 48个10/100/1000M电口； |
| S7506A-48F | 48个千兆SFP光口； |
| S7500A-48GF-V2 | 24个千兆SFP光口，24个10/100/1000M电口； |
| S7506A-12TF-8G | 12个万兆SFP+光口，8个10/100/1000M电口； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20240101