- S4700系列，万兆交换机

- 产品概述

S4700系列交换机是TG-NET最新推出管理型万兆交换机。该型号交换机提供48个千兆电口和4个万兆光口，此种设计符合网吧交换机高密度端口的需求。结合当下网吧市场星网和环网两种组网方案，该产品既提供星网方案中端口聚合功能，同时也提供工业级环网ERPS功能，实现网吧不同的组网。TG-NET继续保持精益求精的硬件设计理念，采用交换机网口3μm镀金技术，采用顶级的日系电容、固态电容、采用高频主板、真金工艺，严谨的机箱风道结构，呈现出更具性价比的网吧交换机。

- 产品外观

| S4700-48G-4TF 万兆交换机 48个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+光口； |  |
| --- | --- |
| S4700E-48G-4TF 万兆交换机、双电源 48个10/100/1000M电口，4个万兆SFP+光口； |  |

- 产品特点

- 云盒子，网咖的安全守护机器人

通过云盒子，网维商在办公室即可在用户无感知的情况下，自动处理网络故障，极大的提升网络的自愈能力，降低网咖停业损失。

- 网口3μm镀金，减少网络卡顿

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高网民体验。

- 顶级的日系电容、固态电容

最优质的电容，最佳的过滤高频、低频信号，抗脉冲干扰作用，耐高温、寿命长、最小的能量损耗，确保不受温度变化的影响，长时间、高强度的稳定运行。

- 高频主板、真金工艺

顶级的高端high tg/170主板、中端高频主板，远超FR4普通主板。

“沉金工艺”，晶体结构更致密，不易产成氧化，在转发性能上远超一般的“镀金工艺”。

- 科学严谨的散热系统

严谨的机箱风道结构、铝制散热片、台系风扇组合设计，经过极限的高低温测试，适应各种复杂的网咖安装环境。

- 工业级ERPS环网协议

将电力、交通、金融等高敏感领域中使用的ERPS技术，引入到网咖，50ms的故障切换速度，确保游戏零感知。

- 星网基础架构，端口聚合技术

S4700支持千兆端口聚合，万兆端口聚合，满足星网汇聚组网需求，保证网络高带宽和多线备份。

- 电信级双电源冗余保护

电信级双电源冗余保护、三级防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，极大的降低网咖停业风险。

- 产品规格

| 型号 | S4700-48G-4TF | S4700E-48G-4TF |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+端口（兼容千兆） | 48个10/100/1000M电口 4个万兆SFP+端口（兼容千兆） |
| Reset键 | 1个 |  |
| 交换容量 | 196G |  |
| 包转发率 | 131Mpps |  |
| 工作温度 | -20~50°C |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |  |
| 整机重量 | <5Kg |  |
| 输入电压 | 110～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <70W |  |
| 电源扩展槽 | N/A | 2个 |

- 业务特性

| 型号 | S4700-48G-4TF | S4700E-48G-4TF |
| --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |  |
| MAC地址 | 32K |  |
|  | 自动更新，双向学习 |  |
| VLAN | 最大4096 个VLAN |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |
|  | 802.1Q 标记VLAN |  |
| 端口汇聚 | 26组汇聚，每组最多8个端口 |  |
|  | 静态聚合、动态聚合 |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| 风暴抑制 | 支持未知单播、广播、未知多播、多播抑制 |  |
|  | MAC地址阻塞过滤 |  |
|  | 广播、未知单播、多播阻塞过滤 |  |
| 安全特性 | 支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |
|  | 支持用户分级管理和口令保护 |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 网络管理 | TG云盒子管理、云端管理 |  |
|  | 支持WEB界面管理（支持http及https协议） |  |
|  | 支持Telnet远程管理 |  |
|  | 支持系统日志 |  |
|  | 支持Reset恢复出厂 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S4700-48G-4TF | 48个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+光口 |
| S4700E-48G-4TF | 48个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+光口（兼容千兆）、2个电源插槽（标配2个热插拔式AC电源） |
| 电源模块 | 模块信息 |
| PWR-AC-72 | 热插拔内置式电源模块 220V交流电源模块（适用于S4700E-48G-4TF交换机）-输入电压AC 110-240V-最大功率72W-支持热插拔 |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601