- THS2系列，全千兆管理型交换机

- 产品概述

THS 2系列交换机是TG万网博通公司推出的一款全千兆管理型交换机，目前推出2个型号： THS226G、THS210G。该机型采用业界少有的独立光口设计，突破传统的复用口局限；可靠的交换引擎、宽频的电信级电源设计、快速高效的环路保护功能，为您的网络稳定运行保驾护航；国际“EEE”环保节能标准设计，切实为用户省电省钱。该系列产品在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案，是理想的办公网、业务网和驻地网的汇聚、接入交换机以及中小企业、分支机构的核心交换机。

- 产品外观

| THS226G 管理型 24个千兆电口，2个千兆SFP独立光口； |  |
| --- | --- |
| THS210G 管理型 8个千兆电口，2个千兆SFP独立光口； |  |

- 产品特点

- 独立光口设计，适应远距离传输

8/24个千兆电口+2个千兆光口，独立光口设计，突破传统的复用口局限，适合远距离传输；

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 网口3μm镀金，减少网络卡顿

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高用户体验。

- 专为企业定制的实用技术

支持DHCP snooping，防止私设二级路由造成的网络故障。

- 快速高效的环路保护

通过独创的实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复，防止内网因环路引起的广播风暴故障。

- 产品规格

| 型号 | THS226G | THS210G |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个千兆电口 2个千兆SFP光口 | 8个千兆电口 2个千兆SFP光口 |
| 管理端口 | 1个Console口 |  |
| Reset键 | 1个 |  |
| 交换容量 | 192Gbps | 64Gbps |
| 包转发率 | 39Mpps | 15Mpps |
| 工作温度 | 0~50°C |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×205(W)×44.5(H)mm | 230（L)*154(W)*44(H)mm |
| 整机重量 | <4Kg | <1.5Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <30W | <10W |

- 业务特性

| 型号 | THS226G | THS210G |
| --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |  |
| MAC地址 | 16K MAC地址表，自动更新，双向学习 |  |
| VLAN配置 | 基于端口VLAN |  |
|  | 最多4096个VLAN |  |
|  | 802.1Q标准 VLAN |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |  |
|  | 静态聚合、动态聚合 |  |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |  |
| 环路保护 | 环路保护功能，实时监测、迅速报警、精准定位； |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping， |  |
| DHCP | DHCP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制 |  |
|  | 基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制 |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| Ping检测 | IPv4/IPv6 Ping检测 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |  |
|  | 升级包上传 |  |
|  | 系统日志查看 |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |
| 网络管理 | WEB界面管理 |  |
|  | TELNET管理 |  |
|  | CLI界面管理 |  |
|  | SNMP V1/V2C管理 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THS226G | 24个千兆电口+2个千兆SFP光口 |
| THS210G | 8个千兆电口+2个千兆SFP光口 |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆电口模块 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601