- S1700-G系列，千兆非管理型交换机

- 产品概述

S1700-G系列是TG公司推出的千兆非管理型交换机，目前推出5个型号：S1700-24G-2F、S1700-24G-V2、S1700D-16G-2F、S1700D-8G-2F、S1700D-8G-V3。S1700-G系列提供简单便利的安装维护手段，助力用户打造可靠的高性能网络，可广泛应用于中小企业、酒店、学校等以太网接入场景。

- 产品外观

| S1700-24G-2F 24个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； |  |
| --- | --- |
| S1700-24G-V2 24个10/100/1000M电口； |  |
| S1700D-16G-2F 16个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； |  |
| S1700D-8G-2F 8个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； 外置电源，5V-2A |  |
| S1700D-8G-V3 8个10/100/1000M电口； 外置电源，5V-1A |  |

- 产品特点

- 无阻塞高速转发

S1700-G系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。

- 支持MDI/MDIX功能

即插即用，无论用户插入直通、交叉网线均能自动识别，正常通信；

- 支持端口速率自协商

端口支持10/100/1000M多种速率的终端，自动识别终端网卡速率及双工模式，减少维护工作；

根据不同工作速率，LED指示灯动态显示，颜色区分，便于识别；

- 全新节能设计，引领低碳通信

支持端口低耗电闲置模式，大幅降低功耗；采用无风扇静音设计，降低整机功耗，同时让您免除噪音的烦扰；

- 产品规格

| 项目 | S1700D-8G-V3 | S1700D-8G-2F | S1700D-16G-2F | S1700-24G-V2 | S1700-24G-2F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M电口 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 | 16个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 | 24个10/100/1000M电口 | 24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
| 交换容量 | ≥16Gbps | ≥20Gbps | ≥36Gbps | ≥48Gbps | ≥52Gbps |
| 包转发率 | 12Mpps | 15Mpps | 27Mpps | 36Mpps | 39Mpps |
| 工作温度 | 0~45°C |  |  |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |  |
| 外观尺寸（L*W*H） | 160*72*24mm | 127*103*36mm | 300*160*44mm | 440*225*45mm | 440*160*45mm |
| 整机重量 | <0.5Kg | <0.5Kg | <1.5Kg | <3Kg | <3Kg |
| 输入电压 | DC 5V-1A | DC 5V-2A | AC：110～240V/50～60Hz |  |  |
| 整机功耗 | <5W | <10W | <10W | <10W | <30W |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |  |  |  |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |  |  |  |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |  |  |  |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |  |  |  |  |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |  |  |  |  |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |  |  |  |  |
| MAC地址 | 支持8K MAC地址表； |  |  |  |  |
|  | 支持自动更新，双向学习； |  |  |  |  |
| 传输速率 | 以太网： 10Mbps （半双工）；20Mbps（全双工）； |  |  |  |  |
|  | 快速以太网：100Mbps （半双工）；200Mbps（全双工）； |  |  |  |  |
|  | 千兆以太网：2000Mbps（全双工）； |  |  |  |  |
| 物理介质 | 10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m |  |  |  |  |
|  | 1000Base-T：5类双绞线，支持最大传输距离100m |  |  |  |  |
|  | 1000Base-SX：波长850nm的光纤，支持最大传输距离550m |  |  |  |  |
|  | 1000Base-LX：波长1310nm或1550nm的光纤，支持最大传输距离80km |  |  |  |  |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |  |  |  |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |  |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S1700D-8G-V3 | 8个10/100/1000M电口； |
| S1700D-8G-2F | 8个10/100/1000M电口+2个千兆SFP光口； |
| S1700D-16G-2F | 16个10/100/1000M电口+2个千兆SFP光口； |
| S1700-24G-V2 | 24个10/100/1000M电口； |
| S1700-24G-2F | 24个10/100/1000M电口+2个千兆SFP光口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20230801