- P3000系列，千兆非管理型POE交换机

- 产品概述

P3000系列是TG推出的全千兆非管理型POE交换机，可提供8/16/24个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离100m，安装简单，即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。

- 产品外观

| P3026-24POE-2F-H-V4 24个10/100/1000M电口(24个POE口)，2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE最大输出功率370W，电源最大功率450W； |  |
| --- | --- |
| P3000-16POE-2GF 16个10/100/1000M电口(8个POE口)，2个10/100/1000M电口，2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE最大输出功率225W，电源最大功率240W； |  |
| P3000-8POE-2G-1F 8个10/100/1000M电口(8个POE口)，2个10/100/1000M电口，1个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE最大输出功率100W，电源最大功率120W； |  |

- 产品特点

- 开箱即用，部署便捷

交换机部署非常简单，上电后无需任何配置操作，只需要将AP或者IP摄像头连接到交换机上，即可快速组建视频监控传输网络或无线覆盖网络。

- 千兆上行、光口上行，适应各种企业需求

端口速率自适应，根据所连接设备端口数率，交换机能够自动适应到与之匹配的10Mbps、100Mbps或者1000Mbps等不同速率。

上行口带宽一直是网络组建最关注的重点，特别是对于安防监控网络来说，高标准的上行带宽无疑给网络带来了一条畅通无阻的康庄大道。

在园区等一些网络中受距离限制，中心机房和分支交换机相隔甚远，纯电口交换机难以部署，如增加光电转化器等设备无疑额外增加了项目预算以及网络稳定隐患节点。拥有光口上行交换机无疑是最佳选择。

- 大功率，端口利用率高

交换机均采用大功率POE输出，24口支持370W POE输出，8口支持125W POE输出，每款交换机均能端口满载；

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 产品规格

| 项目 | P3000-8POE-2G-1F | P3000-16POE-2GF | P3026-24POE-2F-H-V4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个10/100/1000M电口 1个千兆SFP光口(独立) | 16个10/100/1000M POE口 2个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口(独立) | 24个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口(独立) |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 |  |  |
| 最高输出功率 | 30W |  |  |
| 总功率 | POE最大输出功率100W，电源最大功率120W | POE最大输出功率225W，电源最大功率240W | POE最大输出功率370W，电源最大功率400W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |  |  |
| 交换容量 | 128Gbps | 256Gbps | 256Gbps |
| 转发速率 | 42Mpps | 66Mpps | 96Mpps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |  |  |
| 工作温度 | -10~50°C |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |
| 外观尺寸 | 270(L)*180(W)*44(H)mm | 280(L)*180(W)*44(H)mm | 440(L)*208(W)*44.5(H)㎜ |
| 防雷等级 | 4KV | 6KV | 4KV |
| 输入电源 | AC:110～240V/50～60Hz/120W | AC:110～240V/50～60Hz/240W | AC:110～240V/50～60Hz/450W |
| 整机重量 | <2.5Kg | <3.5Kg | <6Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |  |  |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P3000-8POE-2G-1F | 8个10/100/1000M电口(8个POE口)+2个10/100/1000M电口+1个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、POE最大输出功率100W，电源最大功率120W |
| P3000-16POE-2GF | 16个10/100/1000M电口(16个POE口)+2个10/100/1000M电口+2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、POE最大输出功率225W，电源最大功率240W |
| P3026-24POE-2F-H-V4 | 24个10/100/1000M电口(24个POE口)+2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、POE最大输出功率370W，电源最大功率400W |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话:0755-61133269 400 :400-088-7500 网址:http://www.tg-net.cn 公司地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20230801