- TAS6700系列，多万兆核心交换机

- 产品概述

TAS6700系列属于TG公司推出的新一代万兆安防交换机。TG公司嵩山产品线中组建网络核心层产品，全系列以全万兆端口为设计理念，以三层多应用为设计灵魂，通过过硬的硬件结构设计来铸造高端网络设备。该产品采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，通过高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，搭载具有自主知识产权的TG-S-OS三层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求，关键模块均采用1:1冗余备份，非常适合各行业的网络核心、数据中心、城域网核心和汇聚、园区网络核心等场所。

- 产品外观

| TAS6700-24Q-Ascan 万兆上下行、强三层、大缓存 24个万兆SFP+光口；4个10/100/1000M电口； 1个端口扩展槽，2个电源扩展槽； |  |
| --- | --- |
| TAS6700-15X-Ascan 万兆上下行、强三层、大缓存 15个万兆SFP+光口；8个千兆电口； 2个电源扩展槽； |  |

- 产品特点

- 网络核心层，电信级稳定性；

- 大容量，全端口支持二三层线速转发，转发不间断；

- 全线支持TG安防网络A-Scan技术，让网络变得简单易用；

- 支持单核心、双核心组网；

- 万兆端口充当下联口，增加安防网络带宽；

- 设备级和链路级的多重冗余保护；

- 端口大缓存（Buffer）16M-72M，预防网络卡、顿；

- 支持工业级ERPS技术，环路保护技术，可组安防环网；

- 支持三层交换机功能，业务更稳定、安全；

- 支持QOS、MVR、ACL、IP Source Guard、IGMP标准技术，保障关键业务顺利运行；

- 方便管理支持多种管理方式（Web、Console、Telnet、SNMP、全息AI安防网络专用平台、TG云端）；

- 产品规格

| 项目 | TAS6700-24Q-Ascan | TAS6700-15X-Ascan |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个万兆SFP+端口 4个10/100/1000M电口 | 15个万兆SFP+端口 8个10/100/1000M电口 |
| 端口扩展槽 | 1个扩展插 | 不支持 |
| 扩展子卡 | 1个8*10G万兆口子卡 | 不支持 |
|  | 1个2*40G万兆口子卡 | 不支持 |
| USB口 | 1个USB 2.0口 |  |
| 管理端口 | 1个Console口、1个带外网管口 |  |
| Reset按钮 | 1个 |  |
| 交换容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps | 2.56Tbps |
| 包转发率 | 960Mpps | 720 Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |  |
| 存储温度 | -20~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 444（L)×425(W)×44.5(H)mm | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <10Kg | 5Kg |
| 电源扩展槽 | 2个 |  |
| 防雷等级 | 6KV |  |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <180W | <72W |

- 业务特性

| 项目 | TAS6700-24Q-Ascan | TAS6700-15X-Ascan |
| --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |  |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |  |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |  |
|  | IEEE 802.3ba,40/100G以太网标准 | 不支持 |
| MAC地址 | 128K MAC地址表 | 16K |
|  | 自动更新，双向学习 |  |
|  | MAC地址老化时间设置 |  |
| 端口缓存（buffer） | 72M | 16M |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 12K | 9216bytes |
| VLAN配置 | 最大支持4096个VLAN |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 16组汇聚 ，每组最多8个端口 |  |
|  | 支持静态聚合、动态聚合 |  |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |
|  | 支持4组镜像 |  |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制； |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧； |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| IP路由 | 静态路由 |  |
|  | OSPF，RIP |  |
| 冗余备份 | VRRP |  |
| IPv6 | 静态路由、RIPng、OSPFv3 |  |
|  | 支持IPv6和IPv4双栈 |  |
|  | 支持Pingv6、Telnetv6 |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping； |  |
| DHCP | DHCP Server |  |
|  | DHCP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |  |
| 安全特性 | 硬件IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能 |  |
|  | 硬件基于端口的IP+MAC绑定 |  |
|  | 用户分级管理和口令保护 |  |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |  |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |  |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |  |
|  | 升级包上传 |  |
|  | WEB恢复出厂配置 |  |
|  | 系统日志功能 |  |
|  | 支持Ping |  |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |  |
|  | CLI界面管理 |  |
|  | Telnet远程管理 |  |
|  | SSH 2.0 |  |
|  | 支持SNMP网管 |  |
|  | 支持NTP客户端 |  |
|  | 支持全息AI安防网络专用平台 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TAS6700-24Q-Ascan | 24个万兆SFP+端口、4个10/100/1000M电口、2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源） |
| TAS6700-15X-Ascan | 15个万兆SFP+光口、8个10/100/1000M电口、2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源） |
| 电源模块 | 电源模块信息 |
| PWR-AC-180 | 热插拔内置式电源模块 220V交流电源模块（适用于TAS6700-24Q-Ascan）-输入电压AC 110-240V-最大功率180W |
| PWR-AC-72 | 热插拔内置式电源模块 220V交流电源模块（适用于TAS6700-15X-Ascan）-输入电压AC 110-240V-最大功率72W |
| 扩展卡 | 扩展卡信息 |
| TAS6700-2QSFP+ | 2个40G QSFP+端口扩展卡（需配QSFP+光模块），适用于TAS6700-24Q-ASCAN |
| 模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-T | 千兆SFP电口模块-(RJ45) |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| QSFP+-40GE-SX-MM850-OM3 | 40G QSFP+多模模块-(850nm,100m,LC,OM3) |
| QSFP+-40GE-SX-MM850-OM4 | 40G QSFP+多模模块-(850nm,150m,LC,OM4) |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601