- WA2305,300M单频吸顶型无线AP

- 产品概述

WA2305高性能吸顶增强型无线AP是TG针对酒店、餐饮、娱乐场所无线接入业务需求，搭载行业内优质的高通芯片，支持802.11b/g/n 协议，同时工作在2.4GHz频段,射频发射功率高达27dBm，内置万网博通定制开发的全向高增益天线，能提供更大的无线覆盖范围、更强大的信号穿透力，非常适合无线信号衰减大的应用场景。WA2305具有丰富的射频、移动、安全和管理特性，根据不同的组网模式自动适应Fat或Fit工作模式，可独立组网或配合TG 无线控制器使用提供高性能无线网络。

- 产品外观

- 产品特色

- 性能卓越

WA2305采用基于多核架构的专业高通网络处理器，具有高呑吐量和高负载能力。室内型无线接入点还采用了业界最新的硬件加解密技术，大大提高了加解密处理能力。卓越的性能使无线接入点满足用户对性能的要求。

- 超强信号，覆盖范围广

WA2305采用高性能采用独立外置功放电路（PA：Power Amplifier），内置高增益全向天线，具备先进的抗邻区互扰能力和双向自适应自动调制能力，信号更强、覆盖范围更广、传输效率更高，现场实测数据室内有效覆盖范围半径可达50-80m。

- 功率线性可调

WA2305发射功率线性可调，可根据应用环境，合理调整发射功率。在墙体较多、信号衰减大的环境下，提高AP发射功率，增强无线覆盖效果；在高密度覆盖的环境下，降低AP发射功率，减少AP间信号干扰，提升无线稳定性。

- 智能射频管理

WA2305无线接入点提供自动信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

- 本地转发

WA2305结合TG 无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了TG 无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在TG 无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 智能认证管理

WA2305配合TG 无线控制器可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联WA2305后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时WA2305支持基于用户数的负载均衡，当TG 无线控制器发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG 无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 链路感知、智能切换

WA2305支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当TG 无线控制器发生故障宕机，WA2305也可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 即插即用

WA2305工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，TG 无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG 无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100M以太网口（RJ45） |
| 最高速率 | 300Mbps |
| 最大发射功率 | 27dBm可调 |
| 天线 | 内置 2根 2*2 智能全向天线（增益 5dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 |
| 整机功耗 | <5W |
| 尺寸 | 220mm×220mm×45mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | POE供电：802.3af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n：2.4GHz~2.483GHz |
| 调制技术 | 11b：CCK，QPSK，BPSK 11g：OFDM 11n：QPSK，BPSK，16-QAM，64-QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11b：-96dBm@1Mbps 802.11g：-86dBm@6Mbps、-76dBm@54Mbps 802.11n：-86dBm@MCS0、-71dBm@MCS7 |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～50°C/-35°C～75°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～90％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP31 |
| MTBF | >8000小时 |

- 业务特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持4个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离 |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA2305 | 高性能吸顶增强型无线AP，802.11b/g/n，2×2 MIMO，内置天线 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601