- WA2306，300M单频吸顶型无线AP

- 产品概述

WA2306室内吸顶型802.11n无线AP是TG最新推出的胖瘦一体化AP，最大速率300Mbps，支持802.11b/g/n 协议。支持无线漫游、负载均衡、本地转发、用户隔离等功能。WA2306最大射频发射功率20dBm，内置2根3dBi增益智能天线，非常适合空旷场景无线覆盖需求，适用于中小型酒店、企业、餐厅、商超、娱乐场所等应用场景。

- 产品外观

- 产品特色

- 智能射频管理

WA2306无线接入点提供自动信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

- 本地转发

WA2306结合多业务云智能管理平台，可开启本地转发模式，极大减少了多业务云智能管理平台的转发流量，缓解了流量压力，在多业务云智能管理平台异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 智能认证管理

WA2306配合多业务云智能管理平台可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联WA2306后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时WA2306支持基于用户数的负载均衡，当多业务云智能管理平台发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，多业务云智能管理平台根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 链路感知、智能切换

WA2306支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当多业务云智能管理平台发生故障宕机，WA2306也可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 即插即用

WA2306工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，多业务云智能管理平台快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。多业务云智能管理平台可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 节能环保

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100M以太网口（RJ45） |
| 最高速率 | 300Mbps |
| 最大发射功率 | 20dBm |
| 天线 | 内置 2根 2*2 智能全向天线（增益 3dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 |
| 整机功耗 | ≤4W |
| 外观尺寸 | 200mm×43mm（直径×厚度） |
| 供电方式 | DC供电：12V/1A POE供电：802.3af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 2.4GHz-2.4835GHz |
| 调制技术 | 11b：CCK，QPSK，BPSK 11g：OFDM 11n：QPSK，BPSK，16-QAM，64-QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11b：-91dBm@1Mbps、-86dBm@11Mbps 802.11g：-90dBm@6Mbps、-70dBm@54Mbps 802.11n：-85dBm@MCS0、-64dBm@MCS7、-85dBm@MCS8、-64dBm@MCS15 |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～50°C/-35°C～75°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～90％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP31 |
| MTBF | >8000小时 |

- 业务特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持4个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离； |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA2306 | 室内吸顶型802.11n无线AP，802.11b/g/n，最大速率300Mbps，内置天线。 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601