- WA3122i，1200M双频双流吸顶型无线AP

- 产品概述

WA3122i是TG面向酒店、餐厅、娱乐场所、会议中心等用户密集应用场景推出的双频双流无线接入点（AP）。支持802.11a/b/g/n/ac 协议，同时工作在2.4GHz和5GHz 频段，最高接入速率可达1167Mbps,有效的提高了频谱资源的利用率。内置定制开发的全向高增益天线，能提供更广的覆盖范围、更稳定性可靠的无线信号接入,非常适合用户密集型场景接入使用。

WA3122i具有丰富的射频、移动、安全和管理特性，可根据不同的需求可灵活选择Fat或Fit工作模式，进行独立组网或配合万网博通（TG）无线控制器提供高性能无线网络覆盖。

- 产品外观

- 产品特色

- 性能卓越

WA3122i采用基于多核架构的专业网络处理器，具有高呑吐量和高负载能力。5GHz频段采用新一代WiFi无线标准802.11ac协议，最高接入速率可达到867Mbps，整机最高接入速率1167Mbps，卓越的性能能够满足用户对千兆高速的需求。

- 智能认证管理

WA3122i配合TG 无线控制器可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联WA3122i后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时WA3122i支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当TG 无线控制器发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG 无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 链路感知、智能切换

WA3122i支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当TG 无线控制器发生故障宕机，WA3122i也可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 本地转发

WA3122i结合TG 无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了TG 无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在TG 无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 即插即用

WA3122i工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，TG 无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG 无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 智能射频管理

WA3122i提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，减少同邻频干扰。

- 节能环保

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45），1个Console口（RJ45） |
| 最高速率 | 1167Mbps |
| 最大发射功率 | 23dBm |
| 天线 | 内置 4根智能全向天线（增益 3dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块、1个802.11a/n/ac模块 |
| 整机功耗 | <18W |
| 尺寸 | 200mm×200mm×45mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | DC：12V/2A POE：802.3at/802.3af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n：2.4GHz~2.483GHz 802.11ac/n/a：5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.850GHz |
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : BPSK，QPSK，16QAM，64QAM,256QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11b：-90dBm@1Mbps、-85dBm@11Mbps 802.11g：-93dBm@6Mbps、-73dBm@54Mbps 802.11n：-90dBm@MCS0、-70dBm/-68dBm@MCS7、-89dBm/-88dBm@MCS8、-65dBm@MCS15 802.11a：-91dBm@6Mbps、-73dBm@54Mbps 802.11ac: -85dBm@MCS0、-58dBm@MCS9 |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～50°C/-35°C～70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～95％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP31 |
| MTBF | >8000小时 |

- 业务特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持16个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离； |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA3122i | 室内吸顶型无线接入点，支持802.11a/n/ac + 802.11b/g/n，2×2 MIMO，内置天线 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601