- WA3123i,1300M 802.11ac wave2吸顶型无线AP

- 产品概述

WA3123i是TG面向酒店会议室、餐厅大堂、手游馆、会议中心等用户密集应用场景推出的802.11ac wave2双频双流无线接入点（AP）。支持802.11a/b/g/n/ac wave1+ac wave2协议，同时工作在2.4GHz和5GHz 频段，最高接入速率可达1267Mbps,支持双频双流接入, 满足MU-MIMO技术，提供80MHz捆绑，能够带来更大的带宽和更大的并发处理性能，为高并发大流量用户提供高速网络服务。WA3123i支持802.3at/af PoE供电和12V/1A的DC供电，可免拉强电，支持链路和供电冗余备份，能够为用户提供更佳稳定的网络服务，使设备能够更加长久稳定运行；WA3123i支持12种认证6种复选，能够实现不同SSID不同认证，结合WP2/PSK等加密服务，为用户提供一个安全和认证营销的接入服务体验；WA3123i支持链路完整性检验、链路感知、智能切换、无缝漫游和负载均衡，同时WA3123i提供最大27dBm的发射功率，结合内置全向高增益天线，能提供更广的覆盖范围，提供强劲的穿墙能力，能让终端更稳定性可靠的接入,非常适合用户密集型场景接入使用。

WA3123i结合TG多业务云智能管理平台，为大流量、高并发的会议室、手游馆、智慧教室等场景提供一个高性能、广穿透、更稳定、易运维的无线覆盖解决方案。

- 产品外观

- 产品特色

- 性能强劲

WA3123i采用高通专业网络处理器，提供高呑吐量、高负载能力的同时，提供高稳定性。WA3123i采用新一代WiFi无线标准802.11ac wave2协议，最高接入速率可达到867Mbps，整机最高接入速率1267Mbps，相对比其传统11n的设备能够带来3倍多性能提升，为大带宽、大容量、大负载的应用场景提供良好无线服务；

- 智能认证管理

WA3123i配合TG 多业务云智能管理平台可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求；

- 不同SSID不同认证

WA3123i支持不同SSID不同认证，能够自定义网络规划，做到内外有别，不同SSID不同网段，不同SSID实现不同的认证需要，为场景中的不同终端提供不一样的接入体验，方便运维和终端接入，提升网络服务的易用性；

- MU-MIMO

WA3123i支持MU-MIMO技术（简称为多用户多入多出技术），同一时间可向多个终端发送信息。MU-MIMO是802.11ac wave2的里程碑技术，在大大提高接入用户数的同时，还能提供更高的吞吐率。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联WA3123i后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时WA3123i支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当TG 多业务云智能管理平台发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG 多业务云智能管理平台根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 链路感知、智能切换

WA3123i支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当TG 多业务云智能管理平台发生故障宕机，WA3123i也可通过TG专有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。WA3123i结合多业务云智能管理平台能够实时监控链路状态，可视化感知链路，提前预知，并进行告警和处理预案，保障网络稳定高效运行；

- 本地转发

WA3123i结合TG 多业务云智能管理平台，可开启本地转发模式，极大减少了TG 多业务云智能管理平台的转发流量，缓解了流量压力，在TG 多业务云智能管理平台异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 即插即用，胖瘦一体化

WA3123i工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，TG 多业务云智能管理平台快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG 多业务云智能管理平台可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 双链路备份

WA3123i采用专业的两个千兆WAN口双链路备份的设计，轻松实现链路冗余备份，一个WAN口出了故障，另一个WAN口也能智能切换，不会影响用户正常使用，从而为客户提供最佳的用户上网体验。

- 双POE供电冗余

WA3123i支持双POE供电冗余备份,2个千兆网口都支持POE供电，当一个网口出现异常的时候，另一个网口可以作为备份的POE供电网口使用，不至于影响到产品的正常使用，可以极大提升产品的使用稳定性；

- 易供电，免拉强电

WA3123i支持标准的802.3at/802.3af供电，一个网线可以承载数据传输和供电，减少布线困难，免拉强电，安全高效；同时支持12V/2A的DC供电，面对旧项目改造，不方便部署POE的场景，依然能够通过DC供电满足项目无线覆盖之需求；

- 安全

WA3123支持64/128位加密、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK等加密方式，可以隐藏SSID；同时支持Portal认证防蹭网功能；结合认证黑白名单和接入黑白名单，能够从无线网络入口保障网络安全，真正为BYOD的便利性提供安全网络接入服务；

- 智能射频管理

WA3123i提供自动功率和信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，减少同邻频干扰。

- 节能环保

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100/1000M以太网口（RJ45,POE） |
| 最高速率 | 1267Mbps |
| 最大发射功率 | 27dBm |
| 天线 | 内置 4根智能全向天线（增益 4dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
| 无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac+ac wave2 |
| 整机功耗 | <18W |
| 尺寸 | 200mm×200mm×45mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | DC：12V/1A POE：802.3at/802.3af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps，DQPSK@2Mbps，CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : BPSK，QPSK，16QAM，64QAM,256QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11n: -70dbm@MCS7, -88dbm@MCS0 802.11g: -72dbm@54Mbps, -88dbm@6Mbps 802.11b: -85dbm@11Mbps, -94dbm@1Mbps |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～50°C/-35°C～70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～95％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP31 |
| MTBF | >30000小时 |

- 业务特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持16个SSID，支持中英文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离； |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA3123i | 室内吸顶型无线接入点，支持802.11a/b/g/n/ac + ac wave2，内置天线 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601