- WA5121i-V2，1300M 802.11ac wave2室外型无线AP

- 产品概述

WA5120i-V2是TG面向室外无线覆盖应用场景推出的双频、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 协议标准的室外无线接入点（AP）。WA5120i-V2采用行业内优质四核的专业高通主芯片，支持1个10/100/1000Mbps的RJ45口和1个千兆SFP口，最大可支持27dBm(500mW)，可提供最高1.3Gbps的接入速率，可外置2根2.4G和2根5G的全向天线，满足360度的无线覆盖需求。

WA5120i-V2支持MU-MIMO,有限的资源能带来更高的传输效率；WA5120i-V2支持胖瘦一体，根据不同的需求可智能切换（非人工操作）Fat或Fit工作模式。WA5120i-V2采用IP67防护等级的外壳设计，6KV的防雷设计，-40至55摄氏度的宽温工作环境，能适合在极端的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，可以高度适应寒冷与潮湿天气环境对设备的苛刻要求。WA5121i采用IP67防护等级的外壳设计，适合在极端的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，可以高度适应寒冷与潮湿天气环境对设备的苛刻要求。通过外置全向天线，配置更灵活，覆盖范围更广。整机支持16个中英文SSID，并支持基于VLAN的SSID，数据安全和多业务并举；WA5120i-V2支持Visual_W(可视无线)技术，无线干扰、钓鱼AP、终端负载、信号和功率可视化，结合现网实际场景图，让无线运维简单可视；低于50ms的无缝漫游和负载均衡等高级功能助力于密集型场所用户体验更佳，支持12种认证6种复选，在保障网络入口安全的同时还提供增值营销。

WA5121i-V2结合全息AI网络运维平台，为客户提供一个适用于度假型酒店、商贸广场、公园、景区等室外热点应用场景的无线传输、随时随地可视运维的网络解决方案。

- 产品外观

- 产品特色

- 性能卓越

WA5121i-V2采用基于高通四核架构的专业网络处理器，具有高呑吐量和高负载能力。5GHz频段采用新一代WiFi无线标准802.11ac协议，最高接入速率可达到867Mbps，整机最高接入速率1267Mbps，卓越的性能能够满足用户对千兆高速的需求。

- MU-MIMO

WA5121i-V2支持802.11ac wave2,支持256QAM，支持多用户的输入输出（MU-MIMO）,大大提升AP的负载能力，带来更大的吞吐量，更好的信号质量，更快的无线速度；

- Visual_W

WA5121i结合多业务云智能管理平台支持3D全景和全息运维，能够实现无线可视化运维。通过导入多张建筑平面图，实现模拟点位部署和信号覆盖，可以清晰的查看AP信道、负载终端、MAC地址、功率等信息。结合AP邻居扫描，实现弱终端、负载、信道干扰等告警信息，并提供告警信息解决建议，帮助不断优化网络体验。

- 强大的室外适应能力

WA5121i-V2采用IP67防护等级的外壳设计，能够适应室外极端恶劣运行环境，全密封防潮、防水、防尘、防风设计，即使在-40至65摄氏度的宽温应用环境下工作也能保证设备的稳定性和使用寿命。

- 360度信号覆盖

WA5121i-V2通过外置天线可以支持360度全向双频无线覆盖，最大化提供无线网络服务，覆盖区域更广。

- 智能射频管理

WA5121i-V2采用铸铝结构、一体化天线结构设计，最大发射功率可达27dBm，智能功率和信道调节。通过射频检测和RF管理算法，优化覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时， AP自动切换工作信道优化同邻频干扰，保障WLAN通信的畅通。

- 灵活的支架套件设计

WA5121i-V2采用了可调式全铝合金支架套件设计，可支持挂墙安装和抱杆安装两种方式，支架角度可全方位调整，调整AP安装角度优化信号覆盖效果更为简便。

- 链路感知、智能切换

WA5121i-V2支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当TG无线控制器发生故障宕机，WA5121i也可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 本地转发

WA5121i-V2结合TG无线控制器，可开启本地转发模式，极大减少了TG无线控制器的转发流量，缓解了流量压力，在TG无线控制器异常宕机的情况下也不会影响无线网络正常通信。

- 智能认证管理

WA5121i-V2配合TG无线控制器可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联WA5121i-V2后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时WA5121i-V2支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当TG无线控制器发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，TG无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 即插即用

WA5121i-V2工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，TG无线控制器快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。TG无线控制器可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 网络安全可靠

提供丰富的网络安全功能，具有SSID隐藏、接入用户隔离、MAC地址过滤、防ARP攻击、用户带宽限制等多种安全策略。可结合后台认证系统、计费系统、安全准入系统实现对用户的接入管理控制，有效保护无线网络及接入用户的安全。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45），1个10/100/1000M SFP口 |
| 最高速率 | 1.3Gbps |
| 最大发射功率 | 27dBm可调 |
| 天线 | 外置2*2.4G+2*5G的全向玻璃钢天线 |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
| 整机功耗 | <21W |
| 尺寸 | 239mm×195mm×83mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | POE供电：802.3at/af |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n：2.4GHz~2.483GHz 802.11ac/n/a：5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.850GHz |
| 调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM：BPSK,QPSK,16QAM and 64QAM |
| 接收灵敏度 | 802.11b：-91dBm@1Mbps、-85dBm@11Mbps 802.11g：-90dBm@6Mbps、-72dBm@54Mbps 802.11n：-86dBm@MCS0、-73dBm/-68dBm@MCS7、-88dBm/-86dBm@MCS8、-64dBm@MCS15 802.11a：-90dBm@6Mbps、-72dBm@54Mbps 802.11ac: -85dBm@MCS0、-60dBm@MCS9 |
| 工作温度/存储温度 | -40°C～65°C/-40°C～85°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 0％～100％（非冷凝） |
| 抗风等级 | 165 英里/小时 |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装方式 | 抱杆安装、壁挂安装 |
| MTBF | >250000小时 |

业务特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持4个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离 |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑、80MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持（自动会实现，无需配置） |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| Visual_W | 支持 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| WA5121i-V2 | 室外双频802.11ac无线AP，2.4G&5G双频双流，支持802.11a/b/g/n/ac | 必选 |
| - ANO24508V-NM | - 室外2.4G增益8dBi玻璃钢全向天线，N型公头接口，一对（两根） | - 必选 |
| - ANO515912V-NM | - 室外5G增益12dBi玻璃钢全向天线，N型公头接口，一对（两根） | - 必选 |
| - EXD2500-6BP-NMF | - 6BP2500V避雷器，N型公母头转接 | - 可选（室外环境请务必购买避雷器） |
| - Fee-NMF-3M | - 室外N(公）-N(母）－3M馈线 | - 可选 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601