- THB3051，5G 300M无线网桥（5KM）

- 产品概述

THB3051是一款5G、300Mbps、最大27dBm发射功率的无线网桥，可以提供5KM远的无线远距离传输。本设备采用高通专业芯片、气体放电管等强劲硬件配置，为广大的室外无线传输提供稳定、高速的保障。采用WDS和TDMA等专业技术，降低干扰，提供吞吐量，同时支持多种加密方式，为交通监控、景区监控、园区监控等场景提供安全稳定的无线网络传输。可以使用多个设备进行点对点、点对多点的进行监控无线网络覆盖，同时提供手机等移动终端后台配置运维，满足室外复杂监控场景需求。

- 产品外观

- 产品特色

- 高性能无线网桥

THB3051采用高通专业芯片等强劲硬件配置，结合专业的无线远距传输技术，为监控、无线覆盖提供一个超高吞吐量、超强性能、超稳定的无线传输方案。

- 安全

THB3051支持legacy 802.1X、WPA with Radius、WPA2 with Radius、WPA-PSK、WPA2-PSK加密方式和64、128、152位WEP数据加密方式，保障监控数据的安全传输。

- 简运维

可以通过手机、笔记本等移动终端通过WiFi的方式连接到网桥的后台进行配置管理，从而降低运维难度，降低运维成本，提供一个方便、快捷、简单、高效的运维方式。

- WDS

THB3051采用专业的WDS可以有效的提升吞吐量，提高网桥的性能，支持更多的模式，满足复杂场景需求。

- 点对点

一对THB3051无线网络可以实现点对点的数据传输，从而为布线困难的地方实现监控和无线覆盖提供有效的无线远距离传输解决方案。

- 点对多点

多个（超过2个）THB3051可以在水平43度，垂直41度的天线角度下实现多点监控和无线覆盖数据传输，满足多业务的需要。

- 抗干扰能力强

THB3051采用5G低干扰频段，避开2.4G干扰频段，同时结合TDMA专业技术，还能让日常用户的手机、笔记本等移动终端无法连接到网桥设备，从而提升数据传输安全和保证网络传输通畅。

- 防雷击

采用电信级的气体放电管，能抗击超高电流的静电雷，从而保护设备在室外复杂场景中能够稳定地提供信号传输。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 1个10/100M以太网口（RJ45） |  |
| 最高速率 | 300Mbps |  |
| 无线协议 | 802．11a/n |  |
| 工作频率 | 5150~5850MHz(支持频率扩展,扩展范围：4920-6100MHz) |  |
| 最大发射功率 | 27dBm |  |
| 天线 | 增益16dBi |  |
| 整机功耗 | <8W |  |
| 尺寸 | 260mm×100mm×60mm（长度×宽度×厚度） |  |
| 供电方式 | 24V，0.5A |  |
| Reset按键 | 短按（<5s）为重启，长按（>=5s）恢复出厂配置 |  |
| 天线垂直波瓣 | 41° |  |
| 天线水平波瓣 | 43° |  |
| 隔离度 | 23dBi |  |
| 频率范围 | 802.11a/n ：5.15-5.35GHz，5.725-5.85GHz |  |
| 传输速率 | 802.11a: 6,9,11,12,18,24,36,48 and 54Mbps 802.11n: MCS0~MCS15 |  |
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps，QPSK@12/18Mbps，16-QAM@24Mbps，64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM : BPSK，QPSK，16QAM，64QAM,256QAM |  |
| 5G接收灵敏度 | 80.2.11a | 802.11n |
|  | -94dBm@6-24Mbps | -93dBm@MCS0 |
|  | -82 dBm@36 Mbps | -88dBm@MCS1 |
|  | -79 dBm@48 Mbps | -86dBm@MCS2 |
|  | -76 dBm@54 Mbps | -82dBm@MCS3 |
|  |  | -80dBm@MCS4 |
|  |  | -75dBm@MCS5 |
|  |  | -73dBm@MCS6 |
|  |  | -72dBm@MCS7 |
|  |  | -93dBm@MCS8 |
|  |  | -89dBm@MCS9 |
|  |  | -87dBm@MCS10 |
|  |  | -82dBm@MCS11 |
|  |  | -81dBm@MCS12 |
|  |  | -75dBm@MCS13 |
|  |  | -73dBm@MCS14 |
|  |  | -72dBm@MCS15 |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 工作温度/存储湿度 | -40°C～65°C/-40°C～70°C |  |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～95％（非冷凝） |  |
| MTBF | >8000小时 |  |

- 业务特性

| 项目 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 状态 | 支持网桥的基本信息，包括网桥运行状态、无线连接状态，无线连接质量等； |
|  | 支持实时流量统计 |
|  | 支持端口状态 |
|  | 支持定时统计有线无线数据 |
|  | 支持无线连接设备统计 |
| 认证 | 支持radius认证 |
| 网络设置 | 支持SNMP协议管理 |
|  | 支持网桥表 |
|  | 支持ARP表 |
|  | 支持路由、桥接 |
| 无线配置 | 支持STA WDS功能 |
|  | 支持AP、中继、Mesh、无线客户端模式 |
|  | 支持流量控制 |
|  | 支持访问控制 |
|  | 支持定时重启无线射频 |
|  | 支持发射功率线性可调，可调粒度1dBm |
| 高级功能 | 支持无缝漫游 |
|  | 支持本地转发 |
|  | 支持8个虚拟SSID |
|  | 支持SSID VLAN |
|  | 支持legacy 802.1X、WPA with Radius、WPA2 with Radius、WPA-PSK、WPA2-PSK加密方式和64、128、152位WEP数据加密 |
|  | 支持流量和接入用户控制 |
|  | 支持中英文语言设置 |
|  | 支持账号密码修改 |
|  | 支持本地升级 |
|  | 支持配置文件导出导入 |
|  | 支持WEB界面恢复出厂设置、重启 |
|  | 支持系统信息显示 |
|  | 支持系统日志记录、清除 |
|  | 支持定时重启 |
| 系统服务 | 支持定制远程控制服务以及GPS坐标设置 |
| 系统工具 | 支持网络测速 |
|  | 支持站点扫描 |
|  | 支持系统日志 |
|  | 支持Ping看门狗 |
|  | 支持网络Ping包 |
|  | 支持天线校准 |
|  | 支持路由跟踪 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| THB3051 | 室内5G 300M大功率无线网桥产品资料，300Mbps，1个10/100M网口，27dBm，16dBi的天线增益，24V,0.5A的PoE供电 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601