- 无线控制器THC5030产品资料

- 产品概述

无线控制器THC5030是TG最新推出面向SMB市场的高性能智能型无线控制器，兼备无线认证管理系统，最大可管理256个“华山”系列无线接入点（AP）。

无线控制器THC5030无线控制器具备AP配置模板自动下发、一键同步、二层无缝漫游、集中/本地转发、AP快速发现、弱终端检测等功能，为用户提供强大无线接入管理。内置无线认证系统，支持基于不同SSID的认证组合策略和多种认证方式，为商户提供多样化的无线认证营销手段。

无线控制器THC5030无线控制器配合“华山”系列无线接入点（AP）使用，可以满足中小型酒店、企业、餐厅、商超、娱乐场所等无线覆盖应用需求。

- 产品外观

- 产品特点

- 无线无缝漫游

无线控制器THC5030与“华山”系列无线接入点（AP）的联合部署组网，快速实现二层漫游，用户无线终端漫游切换关联AP时，终端不会断开SSID的关联，保持 IP 地址与认证状态不变。无线控制器THC5030与AP的协调运作，让用户体验到良好的无缝漫游。

- 负载均衡

无线控制器THC5030支持基于用户数和基于频段的负载均衡，当无线控制器发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，无线控制器根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 集中管理控制

无线控制器THC5030可实现AP设备的监控与统一管理，快速发现新接入的AP，AP启动完成3秒内即可读取无线控制器模版配置，安装配置方便快捷。无线控制器一键配置下发、一键同步功能，大大降低了安装、维护的工作量和成本。

- 交换机管理

无线控制器THC5030可以实现对交换机的的监控和统一管理，结合网络拓扑，端口信息一览无余，所见即所得，实时监控，快速发现问题和解决问题。

- 云端管理

无线控制器THC5030结合TG的万网智云将会实现真正的智能物联网；通过万网智云的智能网平台可以快速的实现远程设备管理和监控，在家躺着就可以实现网络设备的维护，大大降低维护难度和维护成本；通过万网智云的增值应用平台可以实现各类的认证等增值创收内容，真正实现可以赚钱的WiFi；通过万网智云的大数据平台可以分析客户信息、用户画像，实现科学用户分析和管理。

- 集中/本地转发

无线控制器THC5030可实现灵活配置本地转发或集中转发，决定无线数据业务流是否需要经过无线控制器THC5030。采用本地转发技术，突破了无线控制器集中转发的流量性能瓶颈。

- 灵活的认证策略

无线控制器THC5030支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、微信连WiFi认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证、计费认证、访客认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 认证页面智能适应

无线控制器THC5030可实现根据智能终端类型与操作系统推送最适合终端屏幕的 WEB 认证页面，用户无需调整屏幕，即可享受智能的无线体验。

产品规格

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 | 无线控制器THC5030 |
| 可管理AP数 | 默认可管理数30，最大支持管理数256 |
| 可管理交换机、POE交换机数 | 125 |
| 端口数 | 1个10/100/1000M WAN口 4个10/100/1000M LAN口 1个USB 3.0端口 1个console口 |
| 指示灯 | 1个PWR指示灯 1个SYM指示灯 5个端口Link指示灯 1个USB 灯 |
| RST按钮 | 1个RST按钮 |
| 外观尺寸(L×W×H) | 440mm×205mm×42.5mm |
| 输入电源 | AC：110-240V 50-60Hz，内置电源 |
| 功耗 | <25W |
| 工作温度/存储温度 | -10°～50°/-40°～70° |
| 工作湿度/存储湿度 | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） |
| MTBF | >250000H |

| 软件规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 |  | 无线控制器THC5030 |
| 网络互连 | 组网方式 | 旁挂组网 |
|  | 转发方式 | 本地转发、集中转发、组合转发 |
|  | DHCP Server | 用户模式（面向无线用户） |
|  |  | 公共模式（面向有线、无线用户） |
|  | NAT模式 | NAT地址转换 |
|  | VLAN | 802.3q标准VLAN的识别 |
| AC功能 | 监控统计 | 查看AP和无线用户的状态信息 |
|  |  | 无线频谱扫描 |
|  | AP管理 | 最大512个SSID模版设置 |
|  |  | VLAN SSID |
|  |  | AP快速发现、配置模版自动下发 |
|  |  | 一键配置下发、一键同步 |
|  |  | 二层漫游 |
|  |  | AC间的漫游 |
|  |  | AP批量升级 |
|  |  | AP批量重启、定时重启 |
|  |  | AP批量配置复位 |
|  | 用户管理 | 基于AP用户数的接入控制 |
|  |  | 基于SSID用户数的接入控制 |
|  |  | 基于AP用户数的负载均衡接入控制 |
|  |  | 基于频段的负载均衡接入控制 |
|  |  | 无流量监测 |
|  |  | 认证黑白名单 |
|  |  | 接入黑白名单 |
|  |  | 弱终端监测 |
|  | 无线认证与应用 | 基于SSID的认证组合策略 |
|  |  | 免认证 |
|  |  | 一键认证 |
|  |  | 微信认证 |
|  |  | 微信连WiFi认证 |
|  |  | 短信认证 |
|  |  | 密钥认证 |
|  |  | 内置账号认证 |
|  |  | Radius认证 |
|  |  | 身份证认证 |
|  |  | 外置服务器认证 |
|  |  | 计费认证 |
|  |  | 访客认证 |
|  |  | 认证用户上网时限设置 |
|  |  | 广告推送URL |
|  |  | 支持ACL |
| 系统维护 | 系统配置 | 系统重启、升级与恢复出厂 |
|  |  | License导入 |
|  |  | 端口映射配置 |
|  |  | 配置导入、导出 |
|  |  | 中英文语言切换 |
|  | 维护管理 | WEB界面管理 |
|  |  | 云端远程管理 |
|  |  | 微信APP远程管理 |
|  |  | Telnet远程管理 |

- 订购信息

| 型号 | 规格 |
| --- | --- |
| 无线控制器THC5030 | 高性能无线控制器，默认支持30个AP接入管理,最大支持256个，5个10/100/1000M RJ45网口 |