- TAS9700系列，大容量万兆骨干核心路由交换机

- 产品概述

TAS9700系列是TG公司面向大中型园区网、企业网推出的新一代核心交换机。该系列产品采用业界先进的分布式多级交换矩阵架构，搭载TG自主知识产权的TG-S-OS操作系统，在提供高性能的IPv4/v6线速交换服务基础上，结合不间断升级、不间断转发、优雅重启、冗余保护等多种高可靠性技术，从而保证了网络最长时间的不间断通信能力。

TAS9700系列核心交换机有TAS9706、TAS9710两种产品形态，选配端口组合丰富的各类型业务板卡，能够满足不同规模网络对设备的端口密度及性能要求。

- 产品外观

| TAS9706 电信级交换机； 6槽位； 支持2块主控板、4块业务板； |  |
| --- | --- |
| TAS9710 电信级交换机； 10槽位； 支持2块主控板、8块业务板； |  |

- 产品特点

- 先进的硬件架构设计，业界领先的强大处理能力

面向十万兆平台设计，采用业界先进的分布式多级交换矩阵架构，搭载高性能的ASIC交换芯片和多核处理器，满足运营级核心设备的高性能、高容量、高密度及可拓展的要求。

支持高密度的万兆业务板，并且实现板卡间三层全线速无阻塞交换。

- 运营级的高可靠性

基于HPS（Hitless Protection System）无中断保护系统，TAS9700-V2的关键器件，如系统主控单元、电源系统、风扇系统均采用冗余设计，所有系统模块均可热插拔，支持故障时无缝切换，无需人工干预。

支持STP/RSTP/MSTP协议，支持VRRP协议，同时支持环网保护，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制。

支持ISSU（In-Service Software Upgrade）业务不中断系统升级，及GR（Graceful Restart）优雅重启for OSPF/BGP等路由协议，保证系统升级及主控切换时用户数据的不间断转发。

超高精度的BFD双向链路检测机制，通过和二、三层协议的联动，实现毫秒级的故障检测及业务恢复，极大程度地提高了网络系统的可靠性。

完善的以太网OAM机制，支持802.3ah、802.1ag和ITU-Y.1731，通过对网络运行状态的实时监控，实现对故障的快速检测与定位。

TAS9700软硬件的高可靠性设计，满足电信级业务50ms的故障恢复时间要求，真正做到了运营级核心设备5个9（99.999%）的高可靠性。

- 创新的VSS虚拟化集群交换技术

TAS9700支持虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，其虚拟系统的性能、可靠性、灵活性及管理相比于独立的物理设备具有无与伦比的优越性。

性能翻倍：虚拟化系统可以充分利用物理设备间的每一条链路，避免传统组网模型生成树协议对链路的阻塞，物尽其用，性能翻倍，最大程度保护原有链路投资。

高可靠性：基于先进的分布式处理技术，通过高效的跨物理设备链路聚合功能，实现逻辑控制平面、业务控制平面和业务数据平面的三平面分离，提供不间断的三层路由转发，避免了单点故障所造成的业务中断，极大地提高了虚拟系统的可靠性。

易管理：整个虚拟系统实现单一IP统一管理，实际物理设备对用户透明，简化了对网络设备和网络拓扑的管理，大大提高了网络运营效率，从而有效降低运营维护成本。

- 丰富的业务特性

完善的二、三层组播路由协议，满足IPTV、多终端的高清视频监控和高清视频会议的接入需求；

齐备的三层路由协议，超大的路由表容量，满足各种类型的网络互联需求，可组建超大型的园区网、企业网和行业用户专网。

- 全面的IPv6解决方案

全面支持IPv6协议族，支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现、DHCPv6等IPv6特性。

支持基于IPv6的Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL等，满足纯IPv6网络设备管理及业务控制的需要。

支持MLD、MLD Snooping等IPv6组播特性，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等IPv6三层路由协议，为用户提供完善的IPv6二、三层解决方案。

支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术，包括：IPv6手工隧道、自动隧道、6to4隧道、ISATAP隧道等隧道技术，保证IPv4网络向IPv6网络的平滑过渡。

- 完善的安全机制

设备级安全防护：先进的硬件架构设计，硬件实现对报文的分级调度及保护，支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；

完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、BDTacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制。

增强的业务安全机制：支持相关路由协议的明文或MD5认证，支持uRPF逆向路由查找技术，可有效控制非法业务；硬件级报文深度检测和过滤技术，支持对控制报文和数据报文的深度检测，从而有效隔离非法数据报文，提高网络系统的安全性。

产品规格

| 项目 |  | TAS9706 | TAS9710 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口 | 扩展插槽 | 2个主控板插槽 | 2个主控板插槽 |
|  |  | 4个业务模块插槽 | 8个业务模块插槽 |
|  | 交换容量 | 23.68Tbps/86.4Tbps | 39.6Tbps/172.8Tbps |
|  | 包转发速率 | 3840Mpps/26400Mpps | 7680Mpps/48600Mpps |
| 物理规格 | 相对湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
|  | 运行温度 | 0°C～40°C |  |
|  | 电源特性 | 交流：100-240VAC，50/60 Hz |  |
|  | 电源冗余 | 1+1备份，支持热插拔 |  |
|  | 物理尺寸 | 482mm×548mm×399mm | 482mm×548mm×533mm |
|  | 功耗 | 650W | 1200W |
|  | 空机重量 | <26Kg | <30.5Kg |

- 业务特性

| 项目 | TAS9706 | TAS9710 |
| --- | --- | --- |
| MAC交换功能 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持黑洞MAC表项 |  |
| VLAN | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持1：1和N：1 VLAN Mapping 支持基本QinQ和灵活QinQ功能 支持Private VLAN |  |
| STP | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP） 支持BPDU保护、根保护、环路保护 |  |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN复制 支持PIM-SM、PIM-DM |  |
| IPv4 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP 支持策略路由 支持等价路由实现负载均衡 支持OSPF、BGP的Graceful Restart 支持BFD for OSPF、BGP |  |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD 、MLD Snooping 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道 |  |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 |  |
| 分流应用 | 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性 |  |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP Snooping、DHCP Option 82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、BDTacacs+认证 支持uRPF 支持命令行分级保护 |  |
| 可靠性 | 支持双主控冗余 支持电源1+1备份 支持主控、业务卡热插拔及业务自动恢复 支持静态/LACP方式链路聚合，支持跨业务卡的链路聚合 支持EAPS，ERPS等环网保护 支持VRRP 支持以太网OAM 802.3ah/802.1ag/ITU-Y.1731 支持GR for OSPF、BGP 支持BFD for OSPF、BGP 支持ISSU业务不中断系统升级 |  |
| 管理与维护 | 支持Console、Telnet、SSH 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON 支持sFLOW、Netflow流量统计分析 VSS虚拟化功能 |  |

- 订购信息

| 主机名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| - TAS9706 | - TAS9706总装机箱（包含1个风扇盘，2个电源槽位，标配不含电源，2个主控槽位，4个业务槽位） |
| - TAS9710 | - TAS9710总装机箱（包含1个风扇盘，2个电源槽位，标配不含电源，2个主控槽位，8个业务槽位） |
| 电源模块 | 模块信息 |
| - PWR-AC-650 | - 650W交流电源（仅适用于S7506E-V2） |
| - PWR-AC-1200 | - 1200W交流电源 |
| 主控板 | 模块信息 |
| - TAS9706-MSU-I | - S7506E-V2专用I型主控板 |
| - TAS9710-MSU-I | - S7510E-V2专用I型主控板 |
| - TAS9700-MSU-II | - TAS9700-V2系列共用II型主控板 |
| 业务板 | 模块信息 |
| - TAS9700-48GF-Ascan | - 24端口千兆电（RJ45）+24端口千兆光（SFP）业务板 |
| - TAS9700-24GX-Ascan | - 24端口千兆电（RJ45）+8端口千兆光（SFP）+4端口万兆光（SPF+）业务板 |
| - TAS9700-24FX-Ascan | - 24端口千兆光（SFP）+8端口千兆电（RJ45）+4端口万兆光（SPF+）业务板 |
| - TAS9700-48G-Ascan | - 48端口千兆电（RJ45）业务板 |
| - TAS9700-48F-Ascan | - 48端口千兆光（SFP）业务板 |
| - TAS9700-16X-Ascan | - 16端口万兆光（SFP+）业务板 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61695839转801 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20200601