- WA2306-V2，300M单频吸顶型无线AP

- 产品概述

WA2306-V2室内吸顶型802.11n无线AP是TG最新推出的胖瘦一体化AP，最大速率300Mbps，支持802.11b/g/n 协议。支持无线漫游、负载均衡、本地转发、用户隔离等功能。WA2306最大射频发射功率20dBm，内置2根3dBi增益智能天线，非常适合空旷场景无线覆盖需求，适用于中小型酒店、企业、餐厅、商超、娱乐场所等应用场景。

- 产品外观

- 产品特色

- 智能射频管理

无线接入点提供自动信道调整功能。通过专有的射频检测和RF管理算法，优化射频覆盖效果。当AP信号受到外界强信号干扰时，通过控制AP自动切换到合适的工作信道以规避干扰信号，保障WLAN通信的畅通。

- 智能认证管理

配合全息AI弱电网络综合平台可实现支持基于SSID的不同认证组合策略，认证方式包括：免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、身份证认证、外置服务器认证、计费认证等。丰富的认证策略充分满足用户多种认证需求。

- 智能无缝漫游与负载均衡

无线用户关联AP后，在无线信号覆盖范围内移动时，可以保证在二层网络上无缝漫游，且用户在漫游的过程中网络业务不中断。同时AP支持基于用户数的负载均衡，当全息AI弱电网络综合平台发现AP的负载超过阀值时，若有新的用户接入，全息AI弱电网络综合平台根据当前无线网络环境自动计算，将用户接入到负载较轻的AP中。

- 链路感知、智能切换

支持Fat/Fit两种工作模式，可根据当前网络状况进行智能切换。既能够实现传统“Fit AP+AC”的集中式网络体系架构，当全息AI弱电网络综合平台发生故障宕机，AP也可通过TG私有协议，快速感知异常，智能切换成Fat模式，继续进行数据转发。

- 即插即用

工作在Fit（瘦）模式，在现场安装实施和后期维护中，AP无需重新配置，全息AI弱电网络综合平台快速发现接入的新AP，AP启动完成3秒内即可读取模版配置，方便快捷。全息AI弱电网络综合平台可以一键下发配置，AP批量同步配置，大大降低了安装、运维成本。

- 节能环保

采用低功耗、高性能设计，射频指标、辐射指标完全符合国家标准。支持动态MIMO省电模式（DMPS）和自动省电传送（APSD），智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调节AP和客户端之间的双向功率，以达到减少设备能耗。

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100M以太网口（RJ45，POE） |
| 最高速率 | 300Mbps |
| 最大发射功率 | 20dBm |
| 天线 | 内置 2根 2*2 智能全向天线（增益 3dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 |
| 整机功耗 | ≤8W |
| 外观尺寸 | 200*200*18mm; |
| 供电方式 | DC供电：48V/0.32A（需另购电源） POE供电：支持802.3af/802.3at标准 |
| 工作频段 | 2.4GHz-2.4835GHz |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～65°C/-40°C～75°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 5％～90％（非冷凝） |
| 防护等级 | IP41 |
| MTBF | >250000小时 |

- 业务特性

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 系统信息 | 支持AP型号、名称信息显示，AP运行时间显示，IP、MAC信息显示，SSID、加密方式、安全模式显示，工作模式显示 |
| LAN口设置 | 支持LAN口IP自动获取与手动配置 |
| VLAN | 支持 |
| 接入控制黑名单 | 支持 |
| 射频控制 | 支持无线射频开启或关闭，支持定时关闭射频 |
| 网络模式 | 支持网络模式可选 |
| 虚拟AP（BSSID) | 支持4个SSID，支持中文SSID |
| 广播抑制 | 支持 |
| 隐藏SSID | 支持 |
| 用户隔离 | 支持AP二层转发抑制； 支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离； |
| 用户行为管理 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 接入控制黑/白名单 支持无线二层转发抑制 |
| 信道调整 | 支持手动或自动调整 |
| 功率控制 | 支持手动或自动调整 |
| 接入用户数限制 | 支持 |
| 带宽限制 | 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 |
| 信道捆绑 | 支持40MHz捆绑 |
| WEP加密 | 支持64/128位加密 |
| WPA加密 | WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK |
| 认证方式 | 支持基于SSID的组合认证策略 支持免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、内置账号认证、Radius认证、外置服务器认证； |
| 转发方式 | 支持本地转发、集中转发、组合转发 |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 |
| 无线高级配置 | 支持Beacon间隔、RTS阀值、DTMI阀值、长短前导码、Short Gi、A-MPDU、A-MSDU、WMM功能配置 |
| 网络管理 | 支持通过Telnet、HTTP、TFTP管理 |
| MAC地址过滤 | 支持 |
| 客户端列表 | 支持 |
| 中英文语言设置 | 支持 |
| 账号密码修改 | 支持 |
| 本地升级 | 支持 |
| 配置文件导出导入 | 支持 |
| WEB界面恢复出厂设置、重启 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA2306-V2 | 室内吸顶型802.11n无线AP，802.11b/g/n，最大速率300Mbps，内置天线。 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 公司地址 ：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20201101