- WA1750i-V2， 750M 百兆双频11ac AI智能面板型AP

- 产品概述

WA1750i-V2是TG推出的新一代AI智能面板型无线接入点（AP）。该产品采用高通专业芯片，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持最大17dBm的发射功率，内置增益3dBi的全向天线，可提供最高750Mbps的接入速率，双频接入，性能强劲，抗干扰能力强，满足室内高速率接入需求。WA1750i-V2支持802.3at/af PoE供电，供电与数据传输一体，布线简单，方便施工，不拉强电。

无线AP内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记设备信息；自动生成全局拓扑图，提供2D/3D全景视图及信道、点位可视化；

- 智能认证：多达8+种认证方式，满足公安82号令审计要求；

- 智能监测：AP运行状态、信道冲突、弱终端监测、AP负载均衡、及精准定位告警；

- 智能自愈：AP定时重启、AP故障智能重启、弱终端智能优化、信道自动调优、智能负载均衡；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

- 产品规格

| 规格 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 接口 | 2个10/100M RJ-45口 |
| 最高速率 | 750Mbps |
| 最大发射功率 | 17dBm可调 |
| 可调功率粒度 | 1dBm |
| 天线 | 内置 3根 2*2 智能全向天线（增益 3dBi） |
| 射频模块 | 1个802.11b/g/n模块 1个802.11a/n/ac模块 |
| 整机功耗 | ≤8W |
| 尺寸 | 86mm*86mm*33mm（长度×宽度×厚度） |
| 供电方式 | POE供电：802.3at/af |
| Reset按键 | 长按5秒以上AP恢复出厂，短按2~5秒AP重启 |
| 工作频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 传输速率 | 11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| 调制技术 | DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、 16- QAM@24Mbps、64-QAM@48/54MbpsMIMO-OFDM （11n）: MCS 0-23MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-29 |
| 工作温度/存储温度 | -10°C～65°C/-40°C～70°C |
| 工作湿度/存储湿度 | 10%～90%RH /5%～90%RH |
| 防护等级 | IP41等级 |
| 安装方式 | 入墙 |
| 带机量 | 建议接入用户数20-40个 |
| MTBF | >250000小时 |

- 功能特性

| 项目 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| AI智能 |  | 无线AP内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能认证、智能监测、智能自愈、智能运维等AI智能功能 |
| 系统信息 |  | 支持AP型号、名称信息显示 支持AP软件版本号、硬件版本号显示 支持AP运行时间显示 支持IP、MAC信息显示 支持SSID、加密方式、安全模式显示 支持工作模式显示 |
| 无线网 络设置 | 基本设置 | 支持无线开启或关闭 |
|  |  | 支持网络模式可选，11b、11g、11b/g、11b/g/n、11n、11ac |
|  |  | 支持≤16个中英文SSID |
|  |  | 支持SSID广播 |
|  |  | 支持客户端隔离 |
|  |  | 支持SSID隐藏 |
|  |  | 支持信道手动或自动选择 |
|  | 高级设置 | 支持发射功率配置 |
|  |  | 支持Beacon时槽、DTM、WMM等参数的配置 |
|  |  | 支持链路完整性检测 |
|  |  | 支持接入用户数限制 |
|  | 安全设置 | 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种安全模式 |
|  |  | 支持免认证、一键认证等多种认证方式； |
|  | 客户端列表 | 支持 |
| 高级功能 |  | 支持无缝漫游 |
|  |  | 支持负载均衡 |
|  |  | 支持本地转发 |
|  |  | 支持SSID VLAN |
|  |  | 支持基于SSID的认证组合策略 |
|  |  | 支持ARP防护 |
|  |  | 支持接入黑白名单 |
|  |  | 支持胖瘦一体，智能切换胖瘦模式 |
| 系统管理 |  | 支持中英文语言设置 |
|  |  | 支持账号密码修改 |
|  |  | 支持本地升级 |
|  |  | 支持配置文件导出导入 |
|  |  | 支持WEB界面恢复出厂设置、重启 |
|  |  | 支持系统信息显示 |
|  |  | 支持系统日志记录、清除与导出 |
|  |  | 支持AC管理AP密钥的配置 |
|  |  | 支持AP定时重启 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| WA1750i-V2 | 750M，2个10/100M RJ45口，支持802.11a/b/g/n/ac，802.3af/at PoE供电 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220101