- M-V4系列，全息AI网络平台

- 产品概述

一款集路由器，交换机，工业交换机，无线AP的网络综合管理平台；结合AI智能网络设备，能够在传统网络中提供快捷、智能、高效的开局与运维手段，并集成无线AC控制器与一体设备。提供智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等功能。目的为减少网络工作量，降低成本开支，提高运维效率，提升用户使用感受。

- 产品外观

| M-3-V4 全息AI网络平台； 默认支持16台交换机管理（包括交换机、POE交换机、工业交换机），不支持扩容，含3年免费升级服务； 默认支持32台AP管理（WA系列AP、RE系列路由器），可扩展至128台AP管理，含3年免费升级服务； |  |  |
| --- | --- | --- |
| M-5-V4 全息AI网络平台； 默认支持16台交换机管理（包括交换机、POE交换机、工业交换机），可扩展至256台交换机管理，含3年免费升级服务； 默认支持128台AP管理（WA系列AP、RE系列路由器），可扩展至1024台AP管理；含3年免费升级服务； |  |  |
| M-7-V4 全息AI网络平台； 默认支持16台交换机管理（包括交换机、POE交换机、工业交换机），可扩展至1024台交换机管理，含3年免费升级服务； 默认支持128台AP管理（WA系列AP、RE系列路由器），可扩展至2048台AP管理；含3年免费升级服务； |  |  |

- 产品特点

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机、无线一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品规格

| 项目 | M-3-V4 | M-5-V4 | M-7-V4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理AP数 | 默认可管理数32个，可扩展至128个； | 默认可管理数128个，可扩展至1024个； | 默认可管理数128个，可扩展至2048个； |
| 管理交换数 | 默认可管理16台，不支持扩展； | 默认可管理16台，可扩展至256台； | 默认可管理16台，可扩展至1024台； |
| 端口数 | 1个10/100/1000M WAN口 4个10/100/1000M LAN口 | 1个1G/2.5G WAN口 5个1G/2.5G LAN口 | 2个10/100/1000M WAN口 4个10/100/1000M LAN口 1个万兆的SFP+ WAN口 1个万兆的SFP+ LAN口 |
| 外观尺寸（长宽高） | 440mm*205mm*42.5mm | 440mm*285mm*44.5mm | 430mm*550mm*88mm |
| 输入电源 | AC：110-240V 50-60Hz | AC：110-240V 50-60Hz | AC：110-240V 50-60Hz |
| 功耗 | <30W | <70W | <250W |
| 工作温度/存储温度 | -10℃～50℃/-40℃～70℃ | -10℃～50℃/-40℃～70℃ | -10℃～50℃/-40℃～70℃ |
| 工作湿度/存储湿度 | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） |
| MTBF | >250000H | >250000H | >250000H |

- 业务特性

| 网络互联 | 支持协议 | 802.1Q标准VLAN协议； 支持TNMP(私有协议)、SNMP协议等； 支持TCP/IP协议，包含HTTPS、HTTP、SSH、Telnet等协议； 支持DHCP Server、DNS Client、802.11等常用网络通信协议； 支持ONVIF协议； |
| --- | --- | --- |
| 首页大屏 | 场景选择 | 计算机网络场景，设备网络场景，综合网络场景三种场景首页切换； |
| 便捷开局 | 微信小程序 | 支持扫描设备二维码进行设备名称备注与地址配置； |
|  | 平台本地 | 支持自动扫描识别网络设备，支持一键下发配置； |
|  | 交付报告 | 支持导出网络拓扑、设备资产数据、运行状态数据作为交付报告依据； |
| 设备管理 | 多网管理 | 支持同时管理多套物理网络； |
|  | 综合管理 | 支持对交换机、路由、无线AP的统一管理； |
|  | 终端管理 | 支持对网络中所有IP化终端的状态管理与资产管理； |
|  | 分组管理 | 支持对网络设备与终端设备进行分组分区管理； |
| 设备监测 | 网络设备 | 实时监测网络设备运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、POE供电、端口协商异常、端口流量异常等故障监测告警； |
|  | 终端设备 | 实时监测终端设备在离线状态，流量阀值异常等故障监测告警； |
| 可视管理 | 拓扑可视 | 支持自动生成实时动态网络拓扑图，包含终端位置； |
|  | 链路可视 | 支持拓扑图中链路上下行流量显示，端口协商异常监测，链路流量告警； |
|  | 终端可视 | 终端类型，终端备注，终端IP，终端所连端口与上下行流量； |
|  | 面板可视 | 支持交换机端口可视，端口类型，端口状态、流量与对应终端类型显示； |
|  | 供电可视 | 支持图形化显示交换机端口POE供电信息，包含功率，电压，电流； |
|  | AP可视 | 支持图形化显示AP安装位置，运行状态，信道冲突，故障提醒等； |
| 运维管理 | 终端识别 | 能识别网络终端产品类型，如电脑，打印机，门禁，对讲，摄像头等； |
|  | 故障发现 | IP冲突，DHCP冲突，网络环路，流量异常，POE供电异常，端口协商异常，AP状态异常，信道冲突等网络故障的监测与发现； |
|  | 故障自愈 | 对发现的网络环路，POE供电异常终端，进行环路堵塞，POE供电重启； |
|  | 告警定位 | 支持故障告警信息推送，并精准定位故障告警产生的具体端口位置； |
|  | 本地运维 | 支持故障告警语音提醒，网络健康评分，支持对网络设备的快捷化配置； |
|  | 远程运维 | 支持电脑，微信小程序远程运维； |
| 无线管理 | 转发方式 | 本地转发、集中转发、组合转发 |
|  | 设备管理 | 支持对无线AP管理，无线模板管理与配置下发，设备升级与重启； |
|  | 无线认证 | 支持微信，短信，帐号等12+种无线认证，符合802号令； |
| 系统管理 | 系统配置 | 系统重启、升级与恢复出厂 |
|  |  | AP和网络设备管理License导入 |
|  |  | 配置导入、导出 |
|  |  | 中英文语言切换 |
|  | 维护管理 | WEB界面、Telnet远程管理 |
|  |  | 支持访问和操作日志的实时记录 |
|  |  | 支持多级权限账户管理 |
|  |  | 配置加入云端，实现云端远程管理 |
|  |  | 支持ping、nslookup、traceroute、ip使用情况诊断 |

- 订购信息

| M-3-V4 | 5个10/100/1000M 自适应RJ45口、1个USB 3.0端口、1个Console口、一个Reset键、1U机箱； 默认支持16台交换机管理（包括交换机、POE交换机、工业交换机），不支持扩容，含3年免费升级服务； 默认支持32台AP管理（WA系列AP、RE系列路由器），可扩展至128台AP管理，含3年免费升级服务； |
| --- | --- |
| M-5-V4 | 6个1G/2.5G 自适应RJ45口、2个USB 2.0端口、1个Console口、1U机箱； 默认支持16台交换机管理（包括交换机、POE交换机、工业交换机），可扩展至256台交换机管理，含3年免费升级服务； 默认支持128台AP管理（WA系列AP、RE系列路由器），可扩展至1024台AP管理；含3年免费升级服务； |
| M-7-V4 | 6个10/100/1000M 自适应RJ45口、2个万兆光口、2个USB口、1个Console口，2U机箱； 默认支持16台交换机管理（包括交换机、POE交换机、工业交换机），可扩展至1024台交换机管理，含3年免费升级服务； 默认支持128台AP管理（WA系列AP、RE系列路由器），可扩展至2048台AP管理；含3年免费升级服务； |
| AC-license-16 | AP管理license16台； |
| AC-license-32 | AP管理license32台； |
| AC-license-64 | AP管理license64台； |
| AC-license-128 | AP管理license128台； |
| AC-license-256 | AP管理license256台； |
| AC-license-512 | AP管理license512台； |
| SW-license-16 | 交换机管理license16台； |
| SW-license-32 | 交换机管理license32台； |
| SW-license-64 | 交换机管理license64台； |
| SW-license-128 | 交换机管理license128台； |
| SW-license-256 | 交换机管理license256台； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华新区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20221130