- TGOLT-E3004-4GF，4 PON口EPON OLT

- 产品概述

TGOLT-E3004-4GF是TG万网博通面向运营商接入网络以及中小型园区网络而研制的盒式4PON口EPON OLT交换设备。该产品遵循IEEE802.3ah技术标准，设备提供上行有4个千兆以太网口和4千兆 SFP接口，下行是4个EPON光端口。每个EPON光端口最大分光比为1:64，系统最大可支持256个ONU终端接入，满足《YD/T 1475-2006接入网技术要求3.0》中对于EPON  OLT设备相关要求，开放性好，容量大，可靠性高，软件功能齐全，广泛应用于各运营商前端网络覆盖、专网建设、视频监控、企业网园区、物联网、驻地网光纤等接入网络建设。

- 产品外观

| TGOLT-E3004-4GF 4个EPON光口 4个10/100/1000M电口 4个千兆SFP光口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- EPON标准：遵循IEEE802.3ah、中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006）以及中国电信EPON设备技术要求CTC2.1/3.0 。

- 以太网口:上连接口丰富，支持4GE电，4千兆SFP光口。

- 设备尺寸:设备为1U，深度小于300mm，占用机房空间小。

- 绿色环保：低功耗，降低业务的运营成本。

- 三层功能：支持三层路由功能。

- 产品规格

| 项目 | TGOLT-E3004-4GF |  |
| --- | --- | --- |
| 以太网口（上联口） | 电口 | 4个10/100/1000M电口 |
|  | 光口 | 4个千兆 SFP光口 |
| PON端口 | 接口数量和类型 | 4个EPON SFP接口 |
|  | 光模块类型 | 1000BASE-PX20+、PX20++、PX20+++ |
|  | 最大分光比 | 1：64 |
| 管理口 | 1*CONSOLE |  |
|  | 1*带外/带内管理网口 |  |
| 工作温度 | -20~70°C |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440（L)×185(W)×45(H)mm |  |
| 整机重量 | <3.5Kg |  |
| 输入电压 | AC:100V～240V AC 47/63Hz |  |
| 整机功耗 | <48W |  |

- 功能特性

| 项目 | TGOLT-E3004-4GF |
| --- | --- |
| 特色功能 | 端口状态，性能监测，配置管理； L2交换配置管理：VLAN，端口镜像； PON侧配置：DBA带宽分配，ONU认证，CTC 3.0相关功能； 告警功能，CTC 3.0告警，ONU上下线告警，系统异常告警，系统日志； 协议的支持：RSTP/MSTP，DHCP，IGMP； |
| 以太网功能 | 支持端口VLAN(tagged/untagged)，VLAN转换，QinQ，协议VLAN； 支持RSTP快速生成树，MSTP多生成树协议； 支持MAC地址相关功能，静态MAC配置，黑洞MAC地址表； 支持端口性能统计，支持15分钟/24小时统计； 支持端口镜像； 支持ACL包过滤； 支持QoS，基于端口，MAC，VLAN，COS等等； 支持风暴抑制； 支持组播管理(snooping/proxy)，1K地址池； 支持端口隔离(PON隔离组和Uplink隔离组)； 支持端口链路汇聚； 支持静态路由； 支持512条主机路由； 支持64条子网路由； 支持DHCP Snooping/Relay/Server，option 82； 支持DHCPv6 option 18/37； 支持上联口环路检测； |
| PON功能 | 符合IEEE802.3ah EPON协议； 支持DBA动态带宽分配； 支持标准OAM和扩展OAM(CTC 3.0)； 支持ONU自动注册，手动绑定及认证，ONU 黑白名单； 支持LOID认证； 支持动态测距； 支持下行数据加密； 支持P2P功能； 支持PON口环路检测； 支持流氓ONU检测； 支持PON DDM信息读取/RSSI/ONU 光功率列表； 支持ONU批量升级； 支持ONU批量配置SFU端口VLAN； |
| ONU兼容功能 | 支持ONU 端口vlan，vlan转换； 支持ONU的组播配置； 支持ONU端口流控； 支持ONU端口FEC配置； 支持ONU端口环回检测； 支持ONU端口限速； 支持ONU端口统计信息； |
| 系统维护 | 支持ONU状态告警，CTC 3.0所要求的告警类型； 支持系统在线升级； 支持配置保存和自动下发； 支持带内、带外管理方式； 支持用户管理； 支持SSH，支持DNS配置； 支持SNMP/NMS网管； 支持frp； 支持WEB管理，支持WEB页面显示拓扑图； 支持IPv4/IPv6访问控制管理； |
| 网络管理 | 命令行(CLI)，WEB，SNMP/NMS |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGOLT-E3004-4GF | 4个固定EPON端口+4*10M/100M/1000M自适应RJ45端口+4*1G SFP端口；机架式； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-EPON-1.25G++ | SC/UPC接口的单纤双向可热插拔SFP；1.25Gbps；1490nm DFB-LD发送器和1310nm突发模式APD-TIA接收器；传输距离长达20KM |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220615