- TGOLT-G5008-2TF，8 PON口GPON OLT

- 产品概述

TGOLT-G5008-2TF是TG万网博通推出的增强型盒式8PON口GPON OLT局端设备，该设备满足ITU-T G.984/G.988标准和我国通信行业GPON相关标准，具备强大的GPON接入能力，电信级的可靠性，支持完善的安全保障功能（如ACL、防DoS攻击等）和灵活的QinQ，VLAN汇聚等业务能力。其良好的管理、维护和监控能力、丰富的业务功能特性及灵活的组网方式满足了长距离光纤接入的需求。TGOLT-G5008-2TF提供8个下行GPON端口，4个千兆电口、2个千兆SFP光口和2个10GE SFP+上行光口，高度仅1U，具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点，满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。TGOLT-G5008-2TF适用于广电“三网合一”、驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用，具有很高的性价比。

- 产品外观

| TGOLT-G5008-2TF 8个GPON光口 4个10/100/1000M电口 2个1G 光口 2个10G 光口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- GPON标准:遵循ITU-T G.984/G.988、中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络（GPON）》以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 ；

- 以太网接口: 上连接口丰富，标配4个千兆电口+2个千兆SFP接口+2个万兆SFP+接口；

- 设备尺寸: 1U高度，占用机房空间小；

- 绿色环保：低功耗，降低业务的运营成本。

- 三层功能：支持三层路由功能。

- 产品规格

| 项目 | TGOLT-G5008-2TF |  |
| --- | --- | --- |
| 以太网口（上联口） | 电口 | 4个10/100/1000M电口 |
|  | 光口 | 2个1G光口 2个10G光口 |
| PON端口 | 接口数量和类型 | 8个GPON SFP接口 |
|  | 光模块类型 | Class C+ 、Class C++ 、Class C+++GPON模块 |
|  | 最大分光比 | 1：128 |
| 管理口 | 1*CONSOLE |  |
| 工作温度 | -10~55°C |  |
| 存储温度 | -40~85°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440（L)*260(W)*45(H)mm |  |
| 整机重量 | <5Kg |  |
| 输入电压 | AC:100V～240V 50/60Hz |  |
| 整机功耗 | <52W |  |

- 功能特性

| 项目 |  | TGOLT-G5008-2TF |
| --- | --- | --- |
| 光网络 |  | 符合ITU-T G.984.x和G.988标准； 支持单根光纤上20Km的传输距离； 支持单根光纤上无源分光接入128个终端； 支持128Bits上下行三重搅动加密功能； 支持ONU终端合法性认证，非法ONU注册事件上报； 支持动态带宽分配DBA算法，粒度64Kbit/s； 支持标准OMCI管理功能； 支持ONU软件批量升级、实时升级； 支持PON口发光功率，接受光功率检测； 支持ONU自动注册及认证，根据绑定的默认模版； 支持SN/LOID/LOID+PASSWORD认证； |
| 以太网功能 | MAC | 支持黑洞MAC地址表(MAC Black Hole)； 支持端口MAC地址数量限制(Port MAC Limit)； 支持64K MAC地址数据包缓存交换芯片自带2MB，外置缓存720MB； |
|  | VLAN | 支持4K VLAN表项； 支持基于端口、MAC、协议和IP子网的VLAN； 支持端口QinQ和灵活QinQ(Stack VLAN)； |
|  | 生成树 | 支持STP/RSTP/MSTP； 支持远端环路检测； |
|  | 端口 | 支持双向带宽控制； 支持链路聚合； 支持端口隔离； 支持端口镜像； 支持端口镜像； |
|  | 虚端口 | 支持根据SVLAN模版自动生成虚端口； 支持基于虚端口的VLAN stacking和汇聚； |
|  | QoS | 支持对端口或者自定义流的接收和发送报文的速率进行限速，并提供对自定义流的普通流量监管和2Rate3color双速三色流量监管能力； 支持CAR(Committed Access Rate)、流量整形(Traffic Shapping)和流量统计； 支持对端口或者自定义流的报文镜像和报文重定向； 支持对端口或者自定义流的优先级标记，并提供802.1P、DSCP优先级的Remark能力； 支持基于端口或者自定义流的高级队列调度，每端口/流支持4个优先级队列，提供WRR、SP和FIFO队列调度算法； 支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED等功能； |
|  | ACL | 支持标准和扩展ACL； 支持基于时间段(Time Range)ACL策略； 提供基于源/目的MAC地址、VLAN、802.1p、ToS、DiffServ、源/目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、协议类型等IP报文头信息的流分类和流定义； 支持L2～L7深入IP报文头部80字节的报文过滤； |
|  | IPv4 | 支持DHCP Relay； 支持DHCP Server； 支持DHCP Snooping； 支持静态路由； |
|  | 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping； 支持IGMP Filter组播过滤； 支持跨组播VLAN； 支持IGMP Fast leave快速离开组播组； 支持IGMP Proxy； |
|  | 环路保护 | 支持Loop-detect 端口环回检测； |
|  | 链路保护 | 支持FlexLink链路备份(链路愈合时间<50ms)； 支持RSTP/MSTP链路愈合硬件加速能力(环路愈合时间<1s)； 支持链路汇聚(链路愈合时间<10ms)； |
| 设备维护 | 系统维护 | 支持GPON OMCI协议； 支持数据日志和RFC 3164 BSD syslog Protocol； 支持Ping和Trace route； |
|  | 网络管理 | 支持命令行接口(CLI)、Console口、TeLnet和WEBGUI 配置管理； 支持SNMPv1/v2； 支持RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9组MIB； 支持NTP网络时间协议； |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGOLT-G5008-2TF | 8个固定GPON端口+4*10M/100M/1000M自适应RJ45端口+2*1G光口+2个10G光口；机架式； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GPON-2.5G++ | SC/UPC接口的单纤双向可热插拔SFP；最高2.5Gbps的工作速率；1490nm DFB-LD发射器和1310nm突发模式APD-TIA接收器；传输距离长达20KM |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20220615