- S5300-MG系列，2.5G高带宽交换机

- 产品概述

S5300-MG系列2.5G高带宽交换机是TG万网博通自主研发最新推出管理型高带宽接入交换机。该型号交换机提供24/48个2.5G电口，并提供10G/25G 上联光口，此种设计符合网咖、电竞酒店、电竞馆、学校电子教务室、高速率企业网等交换机高密度且高带宽的需求。结合当下行业中星网和环网两种组网方案，该产品既提供星网方案中端口聚合功能，同时也提供工业级环网功能，实现不同的组网建设。TG万网博通继续保持精益求精的硬件设计理念，采用交换机网口3μm镀金技术，采用顶级的日系电容、固态电容、采用高频主板、真金工艺，严谨的机箱风道结构，呈现出更具性价比的精品交换机。

- 产品外观

| S5300-24MG-2TF-2VF 24个2.5G电口，2个10G SFP+光口,2个25G SFP28光口； |  |
| --- | --- |
| S5300-48MG-2TF-2VF 48个2.5G电口，2个10G SFP+光口,2个25G SFP28光口； |  |

- 产品特点

- 高密度、高带宽

每款满足多2.5G终端接入，上联10G/25G最大条件满足终端用户对高质量带宽的体验需求。

- 高质量硬件保证

所有交换机网口均采用3μm镀金工艺，耐磨、抗氧化、易导电，减少网络卡顿，提高网民体验。

最优质的电容，最佳的过滤高频、低频信号，抗脉冲干扰作用，耐高温、寿命长、最小的能量损耗，确保不受温度变化的影响，长时间、高强度的稳定运行。

严谨的机箱风道结构、铝制散热片、台系风扇组合设计，经过极限的高低温测试，适应各种复杂的网咖安装环境。

- 行业特色功能

Web管理/VLAN/端口聚合/端口镜像/端口隔离/风暴控制/环网等二层基础功能符合网吧使用特性。

完善的三层路由协议，静态路由，动态路由RIP、OSPF，满足各种类型网络互联的需求。

- 灵活组网，组网不愁

既提供星网方案中端口聚合功能，同时也提供工业级环网功能，实现不同的组网建设。

- 电信级可靠保证

6KV防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，极大的降低网咖停业风险。

- 产品规格

| 型号 | S5300-24MG-2TF-2VF | S5300-48MG-2TF-2VF |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个2.5G电口 2个10G SFP+光口 2个25G SFP28光口 | 48个2.5G电口 2个10G SFP+光口 2个25G SFP28光口 |
| Reset键 | 1个 |  |
| Console | 1个 |  |
| 交换容量 | 1280Gbps |  |
| 包转发率 | 460Mpps |  |
| 工作温度 | -10~50°C |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |
| 外观尺寸 | 440(L)*285(W)×44.5(H)mm |  |
| 整机重量 | <5Kg |  |
| 输入电压 | 110～240V/50～60Hz |  |
| 整机功耗 | <70W |  |

- 业务特性

| 型号 | S5300-24MG-2TF-2VF | S5300-48MG-2TF-2VF |
| --- | --- | --- |
| MAC地址 | 自动更新，双向学习 |  |
|  | 32K |  |
| VLAN | 最大4096 个VLAN |  |
|  | 基于端口的VLAN |  |
|  | 802.1Q 标记VLAN |  |
| 生成树 | STP生成树协议 |  |
|  | RSTP快速生成树协议 |  |
|  | MSTP多生成树协议 |  |
| 端口汇聚 | 26组汇聚，每组最多8个端口 |  |
|  | 静态聚合、动态聚合 |  |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |  |
| 环网协议 | 工业级环网ERPS |  |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |  |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |  |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |  |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |  |
| IP路由 | 静态路由 |  |
| 组播控制 | IGMP Snooping |  |
|  | IGMP Proxy |  |
| DHCP | DHCP Server |  |
|  | DHCP Snooping |  |
| 风暴抑制 | 支持未知单播、广播、未知多播、多播抑制 |  |
|  | MAC地址阻塞过滤 |  |
|  | 广播、未知单播、多播阻塞过滤 |  |
| 安全特性 | 支持基于端口的IP+MAC绑定 |  |
|  | 硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，基于三、四层的ACL功能 |  |
|  | 支持用户分级管理和口令保护 |  |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |  |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |  |
| 网络管理 | 支持WEB界面管理（支持http及https协议） |  |
|  | CLI命令行管理 |  |
|  | 支持Telnet远程管理 |  |
|  | 支持系统日志 |  |
|  | 支持Reset恢复出厂 |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |  |
| --- | --- | --- |
| S5300-24MG-2TF-2VF | 24个2.5G 电口+2个10G SFP+光口+2个25G SFP28光口； |  |
| S5300-48MG-2TF-2VF | 48个2.5G 电口+2个10G SFP+光口+2个25G SFP28光口； |  |
| - 万兆光模块 |  |  |
| - SFP+-10GE-SX-MM850 |  | - 万兆SFP+多模（300m，850nm，LC） |
| - SFP+-10GE-LX-SM1310 |  | - 万兆SFP+单模（10Km，1310nm，LC，DDM） |
| - 25G光模块 |  |  |
| - SFP28-25G-SR-MM850 |  | - 25G SFP28模块 SR多模双芯，双LC接口，波长850nm，传输距离100m |
| - SFP28-25G-LR-SM1310 |  | - 25G SFP28模块 LR单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离10km |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20240101