- RE-T系列,企业级万兆AI智能路由器

- 产品概述

RE-T系列路由器是一款万兆行为管理路由器，集万兆路由交换、智能流控、可视化VPN、上网行为管控、应用分流、策略路由、设备管理、认证营销、防火墙等多业务于一身，为中大型网络提供一个万兆、大带宽、高并发、低时延、稳定、安全、可靠的网络传输方案。

路由器内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：提供快速向导、专家向导配置模式，自动生成全局拓扑图；

- 核心技术：PHQ一键智能流控，一键行为管控，7层DPI应用识别，多线分流技术，单线多拨技术，SD-WAN异地组网技术；

- 智能管理：多达12+种认证方式，满足公安82号令审计要求；内置AC控制器；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| RE9800T-V2 5个10/100/1000M WAN口，1个10/100/1000M LAN口， 2个万兆 SFP+ LAN口 |  |
| --- | --- |
| RE9900T 5个10/100/1000M WAN口，1个10/100/1000M LAN口， 2个万兆 SFP+ LAN口 双电源 |  |

- 产品特点

- 万兆，开启大带宽时代

采用2U的机箱，多核多线程的CPU和8G的内存，6个千兆RJ45网口，2个万兆SFP口，支持弹性端口，带领进入万兆大带宽时代，带来更大的带机量，更强劲的包转发性能；在视频等大流量应用越加普及的时代，大流量大宽带应用是一个趋势，如何适应潮流？如何适应日益增长的网络服务需要？这个时候你需要一个万兆、大带宽、高并发、低时延、稳定的网络解决方案，能够帮助您在规划和部署网络时，满足现在所需，适应未来需要，降低投资建设成本，提升网络服务体验；

- 智能精准流控，保障关键业务运行

基于第4代的流控技术，全新一代的流控技术将提供更为精准的应用识别，结合DPI，采用PHQ智能算法，全部流量按照优先级高低依次分为游戏、聊天、网页、常用、视频、下载6个业务通道， 实现应用流量优先有序、各行其道、公平共享、通道借用；同时支持自定义流控策略，根据业务需要选择配置相应的流控策略，优先保障关键业务运行；支持1000+的应用识别，覆盖90%以上常见应用，同时支持定时更新应用识别特征库，丰富应用识别；

- 可视化VPN

支持PPTP、L2TP、IPSec等协议的VPN可视化配置，实时可视监控VPN连接状态，为企业等服务不在一个地区依然能够共享数据服务，访问内网资源，提高办公效率，降低运维成本；

- 上网行为管控

支持特定应用（QQ、微信、网络视频、游戏、购物、随身wifi等）的一键封杀，管控员工上网行为，保障办公业务；支持QQ列表管控、URL重定向、WEB网址过滤，保障网络安全；

- 应用分流

支持通过应用分流，可以配置根据时间组、IP组、端口组、应用协议将数据流或者报文分流到指定的外网运营商线路，最大化的保障网络安全和带宽的合理利用，实现网络的智能分流；

- 策略路由，线路稳定保障

多线接入策略：支持同时接入多个运营商专线和普通宽带一起使用，实现带宽叠加，降低带宽运营成本，提升网络服务体验；

智能选路：支持在多个运营商多条线路的情况下，智能根据对应游戏和应用选择电信走电信，联通走联通，解决电信、联通通而不畅的问题，提升网络使用体验；

负载均衡：支持在多条线路叠加时，根据业务流量情况智能负载均衡，让带宽利用效率提高，每条线路能够达到一个均衡的利用，在负载和带宽资源上达到一个平衡，也是带宽投资和服务体验的一个平衡，提升网络服务满意度；

链路主备备份：支持多条带宽线路的主备备份，如果单条带宽线路出现故障，备份带宽线路自动切换，满足网络稳定运行需要；

- 内置防火墙，致力安全网络

支持内置防火墙，可自定义协议、进出IP组、端口、时间组等防火墙启用规则；支持DDoS攻击、泛洪攻击、syn攻击防御等；支持基于IP及网段、端口、Mac地址的访问列表控制接入，支持IP/MAC绑定、ARP攻击防御、APR信任机制；支持多级权限账户体系，不同账号不同权限划分，保障设备安全；支持防止局域网内利用路由器共享上网，保障网络安全；从接入到传输，最后到攻击防御，路由器都在网络安全防护中发挥着重要的作用，通过降低网络安全风险，还一个健康安全网络环境；路由器符合公安部82号令要求，建设安全网络；

- 全web页面配置管理，运维手段丰富

支持全web页面配置管理，所有配置操作都可以通过浏览器web页面访问路由后台进行配置操作；支持对系统诊断和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量等，同时支持ping、Traceroute、Nslookup等工具的检测，快速诊断网络异常；

- 产品规格

| 设备型号 | RE9800T-V2 | RE9900T |
| --- | --- | --- |
| 端口数 | 5个10/100/1000M WAN口 1个10/100/1000M LAN口 2个万兆 SFP+LAN口 2个USB 3.0端口 1个console口 支持WAN/LAN弹性切换 |  |
| 指示灯 | 1个PWR指示灯 1个ACT指示灯 |  |
| 外观尺寸（长宽高） | 2U（450mm*550mm*92mm） | 2U（450mm*550mm*92mm） |
| 输入电源 | AC：110-240V 50-60Hz，内置电源 | 2个，AC：110-240V 50-60Hz，内置电源 |
| 工作温度/存储温度 | -10～50℃/-40～70℃ |  |
| 工作湿度/存储湿度 | 10％～90％（无凝结）/5％～95％（无凝结） |  |
| 带宽 | 5G |  |
| 待机量 | 6000个终端 |  |
| MTBF | >250000H |  |

- 功能特性

| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| AI智能 | 路由器内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能管理、智能自愈、智能运维等AI智能功能 |
| 快速向导 |  |
| 快速向导 | 配置基本外网、内网、无线设置，解决基本的上网问题。 |
| 专家向导 | 提供专业的流控、分流解决方案，完成个性化的上网配置。 |
| AC设置向导 | 为AP配置基本SSID信息。 |
| 系统状态 |  |
| 概览 | 支持对路由器负荷（CPU/内存）实时统计，流量实时监控，应用比例统计、接口状态，系统状态。 |
| 路由 | 支持对活动的IPV4链路的统计分析 。 |
| 系统日志 | 支持对安全、接口、操作等其他日志的统计记录，支持配置为调试模式 。 |
| 主机监控 | 支持对内网所有主机的流量以及连接数统计和告警，支持对告警参数配置（超出阈值的终端的参数以红色字符显示）。 |
| 实时监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量和包转发的实时监控统计，实时统计CPU负载和连接数 。 |
| 历史监控 | 支持对总流量、各个WAN、各个LAN的流量历史监控统计，CPU负载的历史统计， 以及终端数和连接数的历史监控统计。 |
| 应用统计 | 支持对内网中各应用类别的流量统计和应用比例统计 。 |
| QQ在线列表 | 支持对内网中在线QQ的统计 。 |
| 接口概览 | 支持对硬件接口和虚拟接口的上网方式、IP地址、DNS、网关、连接状态等信息显示， 显示接口实时状态统计， 包括上行流量总的字节数、接口实时速率等信息 。 |
| 网络配置 |  |
| 外网配置 | 支持对WAN口配置，支持固定IP、自动获取IP、PPOE/ADSL等配置；支持基于外网口扩展配置WAN（实际为外网一侧的vlan）。 |
| 内网配置 | 支持对内网LAN口IP、掩码等配置，支持IP扩展。当某个LAN口由一个物理口组成时， 支持vlan配置， 此为内网一侧的VLAN 。当某个LAN口由多个物理口组成时， 支持配置链路聚合（仅仅部分中高端型号支持此特性） |
| DHCP | 支持DHCP Client、DHCP Server、支持内网dhcp冲突检测。 |
| DNS DDNS | 支持dns代理，DNS重绑定保护，域名绑定（域名由指定DNS服务器来解析）。 |
|  | 支持主流的动态静态域名（3322.，dyndns等主要服务协议），支持DNSPod,支持阿里云动态域名。 |
| 静态路由 | 支持静态路由规则配置。 |
| 主机名 接口设置 | 支持对主机进行备注，支持对主机域名绑定（Hosts） |
|  | 支持对连接状态、单双工、协商速率监控 ，支持对WAN口的NAT和路由模式的配置 ，支持修改wan口与物理网口绑定，支持弹性切换WAN与lan口数量。 |
| 端口映射 | 支持端口映射、支持一对一NAT映射、支持端口段映射、DMZ、支持外出NAT规则、支持基于路由模式的NAT。 |
| UPnP | 允许局域网内客户端自动设置路由上的端口转发规则，可以查看当前upnp状态 。 |
| 多线流控 |  |
| 多线策略 | 支持多线接入的智能选线、主辅模式、负载均衡、主备模式；支持基于7层应用的分流规则、支持基于传统的五元组的策略路由规则（在策略规则中支持域名分流），支持线路保活侦测，当线路不通时，自动切换到其他可用外网线路。 |
| 单线多拨 | 通过一个WAN口生成N条ADSL拨号线路，以达到单号多拨目的。 |
| 智能流控 | 支持智能流控，支持服务器或者特定IP的带宽保障、支持基于智能流控例外配置、支持基于智能流控的优先级通道参数微调、支持自定义QOS控制： 支持基于IP组、TCP/UDP协议、7层应用、不同优先级灵活定义流控规则） |
| 固定流控 | 支持传统的固定流控配置，可通过对源目IP、内网mac、时间、端口进行流量限制，同时也可针对流量类别进行限制。 |
| 网络安全 |  |
| ARP绑定 | 支持对ARP统计和绑定、ARP扫描、批量绑定 。 |
| ARP安全 | ARP攻击防御、免费ARP发送、ARP欺骗检测、APR信任机制。 |
| ARP信任 | APR信任检测与老化机制，老化的信任表项不会被立即删除，而是发送一次ARP请求进行验证，如果收不到ARP回应，才会删除该表项，确保内网中IP与MAC关系唯一性。 |
| 连接数限制 | 支持单机TCP、UDP连接数上限，单机在每个外网口的连接数上限，也可以对将特定主机排除在限制之外。 |
| MAC过滤 | 支持对mac表单内或mac表单外的主机进行过滤，同时也可以调用mac组对其过滤。 |
| 攻击防御 | 可防止短包、防止碎片包 支持DDoS攻击、泛洪攻击，syn攻击防御。 内网假IP攻击防御、禁止内网Ping、禁止外网Ping、禁止内网间转发、支持禁止内网路由跟踪。 |
| 分组管理 |  |
| IP分组 | 支持批量添加IP地址，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| MAC分组 | 支持批量添加MAC，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| 时间分组 | 支持批量添加时间段，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| 域名分组 | 支持批量添加域名，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| 端口分组 | 支持批量添加端口信息，可配置多个分组供其它功能模块调用 |
| 应用分组 | 支持批量添加应用特征，可配置多个分组供其它功能模块调用。 |
| 行为管理 |  |
| 一键管控 | 支持一键管控，一键封杀某些大类应用，支持手动配置封杀某个特定应用。 |
| QQ白名单 | 支持QQ列表和白名单设置。 |
| 防火墙 | 支持内置防火墙规则定义。 |
| URL重定向 | 可以在访问某些网站时自动打开特定网站，如访问淘宝域名时打开的是百度。 |
| 网址过滤 | 可以禁止HTTP网站访问，并弹出告警。 |
| DNS过滤 | 通过管控DNS解析过程， 可以根据需要禁止访问某些网站域名。 |
| WEB访问记录 | 可以查看并下载内网主机web访问记录 |
| 虚拟专线 |  |
| PPTP VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| L2TP VPN | 支持搭建L2TPvpn服务端与客户端 |
| IPSEC | 支持搭建IPsec隧道，隧道状态与日志信息均可实时查看 |
| OPEN VPN | 支持搭建PPTPvpn服务端与客户端 |
| 异地组网 | 异地组网为云服务收费业务！我司路由加入云端均可组建网路，网络类型有星形组网、对等组网、反向星形、双向星形。 |
| 认证管理 |  |
| 营销认证 | 支持多重认证方式，包含免认证、一键认证、微信认证、短信认证、密钥认证、账号认证、Radius认证、小程序连WiFi、第三方认证。同时支持黑白名单配置，广告页推送 |
| 网吧wifi认证 | 支持对网吧上网的人提供一对一上网服务，以及支持添加黑白名单与上网用户统计。 |
| 通告系统 | 支持账户到期提醒、过期告警、阻止上网通告、推送公告、首页强推。 |
| Pppoe server | 支持PPPoE内部拨号上网，支持与第三方RADIUS服务器对接，支持QinQ，支持在不同LAN上侦听，支持绑定不同的地址池，禁止单号多拨、支持账号绑定接口，支持账号绑定VLAN。 |
| AP统一管理 | 支持对AP进行统一管理配置、升级、监控。 |
| 交换机管理 | 支持对交换机的配置管理，监控。 |
| 高级功能 |  |
| 防二级路由 | 支持检测内网中使用二级路由地址禁止上网 。 |
| 共享破解 | 支持对运营商网络尖兵等工具对网络共享进行限制破解。 |
| PPPOE中继 | 支持对特定wan与lan口启用pppoe中继功能。 |
| UDP广播中继 | 支持 |
| 端口镜像 | 支持 |
| 网络唤醒 | 支持网路唤醒，支持定时唤醒 |
| 双机热备 | 支持vrrp双机热备 |
| 系统管理 |  |
| 路由密码 | 支持对路由器的来宾用户管理(guest), 来宾用户仅能查看系统状态。 |
| 云管理 | 支持云平台管理，支持通过云账号或扫描二维码将设备加入云端 。 |
| 硬件信息 | 支持对本机CPU、内存、网卡信息查看 。 |
| WEB管理 | 支持WEB可视化管理，并支持中/英文双语切换 。 |
| WEB参数 | 支持合并显示所有接口、支持基于接口的应用统计、支持NAT1、支持SFE快速转发、支持拨号线路自动重拨以获取公网IP、支持DPI精确识别。 |
| 时间设置 | 支持NTP时钟服务器，自动同步时间 。 |
| 定时任务 | 定时线路切换，线路重拨，定时重启，定时升级，定时更新特征库，定时更新运营商路由表。 |
| 工具箱 | 支持Ping检测、Traceroute路由跟踪、Nslookup域名查询，支持对外网测速、外网流量抓包、主机连接清理、配合内部程序可以对应用特征快速识别。 |
| 长ping | 支持逐条配置或一键配置长ping规则，配置长Ping可以持续性地监测一条线路的延时和丢包率 |
| 固件升级 | 支持在线云端升级，本地升级固件两种方式 。 |
| 协议升级 | 支持在线云端升级、本地升级协议库两种方式 。 |
| 系统诊断 | 支持对系统和游戏诊断，诊断负载、接口流量、线路质量、日志和配置 。 |
| WEB访问管理 | 支持配置内部与外部访问路由限制 。 |
| 配置管理 | 支持配置备份、配置恢复、配置恢复出厂 。 |
| 日志管理 | 支持本地日志、云端日志服务器 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RE9800T-V2 | 6个千兆电口（WAN/LAN可弹性切换）+2个万兆光口（LAN）；内置AC功能，默认支持128台WA系列AP管理，最大可扩展至2064台（需另购license导入获得）；6000台终端或最大5G接入带宽；机架式2U； | 必选主机 |
| RE9900T | 6个千兆电口（WAN/LAN可弹性切换）+2个万兆光口（LAN）；内置AC功能，默认支持128台TG品牌AP管理，最大可扩展至2064台（需另购license导入获得）；服务器机架式2U机箱，双电源接入（标配）；6000台终端或最大5G接入带宽； | 必选主机 |
| AC授权 | 授权信息 | 备注 |
| AC-license-16 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理16个AP | 可选授权 |
| AC-license-32 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理32个AP | 可选授权 |
| AC-license-64 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理64个AP | 可选授权 |
| AC-license-128 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理128个AP | 可选授权 |
| AC-license-256 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理256个AP | 可选授权 |
| AC-license-512 | 无线控制器产品专用授权许可证license，可增加管理512个AP | 可选授权 |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20221201