- P3010M-8POE-2F-H，千兆二层AI智能型POE交换机

- 产品概述

P3010M-8POE-2F-H是TG公司自主开发的新一代千兆二层AI智能型POE交换机，可提供8个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。

交换机内置AI智能模块，可与物联网运维安全管理平台联动实现以下特色功能：

- 智能开局：手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；自动生成交付报告；

- 智能管理：可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；

- 智能监测：实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；

- 智能自愈：智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；

- 智能识别：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；

- 智能可视：自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

- 智能运维：可通过云端远程、手机小程序实现便捷运维，并自动生成运维周报及运维月报；

- 产品外观

| P3010M-8POE-2F-H L2管理型、POE智能管理型、物联网安全管控型、移动运维型、云端管理型； 8个10/100/1000M电口（8个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE最大输出功率125W，电源最大功率150W； |  |
| --- | --- |

- 产品规格

| 项目 | P3010M-8POE-2F-H |
| --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口（独立） |
| Console管理口 | 1个 |
| 复位键 | 1个 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| 最高输出功率 | 30W |
| 总功率 | POE最大输出功率125W，电源最大功率150W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |
| 交换容量 | 336Gbps |
| 包转发率 | 102Mpps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |
| 工作温度 | -20~65°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280(L)*180(W)*44(H)mm，配长挂耳可上机柜； |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电源 | AC：100～240V/50～60Hz/150W(AC可手动开关) |
| 整机重量 | <2.5Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |

- 功能特性

| 项目 | P3010M-8POE-2F-H |
| --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |
| MAC地址 | 8K MAC地址表 |
|  | 自动更新，双向学习 |
| 端口缓存（buffer） | 4.1M |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9216Byte |
| 物联网安全运维 | 交换机内置AI智能模块，可与物联网运维安全管理平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等运维安全功能 |
| VLAN | 基于端口VLAN |
|  | 最多4K 个VLAN |
|  | 802.1Q标准 VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 环网 | 支持环网，多台设备组环 |
|  | 环路保护功能，防止二层环路 |
|  | 支持下行多环技术，2端口串行多台终端 |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping |
| IPv6 | 支持Pingv6 |
| DHCP | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 所有端口基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制(包括未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴) |
| 安全特性 | 防攻击控制，防止如Land攻击、Blat攻击、Ping攻击 |
|  | 基于端口的MAC绑定 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| POE | 端口供电优先级管理 |
|  | 电压、电流、功率识别和统计 |
|  | 端口智能重启 |
|  | 端口定时供电 |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |
|  | 升级包上传 |
|  | 系统日志查看 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
|  | LLDP监测 |
|  | NTP V1、V2 |
|  | 支持环路告警（硬件蜂鸣告警） |
| 网络管理 | WEB界面（http/https）管理 |
|  | TELNET管理 |
|  | CLI界面管理 |
|  | SNMP V1/V2C/V3管理 |
|  | 支持物联网运维安全管理平台统一管理 |
|  | 支持手机移动端管理 |
|  | 支持云端管理 |
| 认证资质 | 进网许可证、CQC认证（原CCC认证）、CQC节能认证、省级以上资质检测报告 |
| 质保时间 | 3年 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P3010M-8POE-2F-H | 8个10/100/1000M电口(8个POE口）+2个千兆SFP光口、IEEE 802.3af/at标准、POE最大输出功率125W，电源最大功率150W |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20221201