- TGONU-XP1000-3E1G1W，4口XPON

- 产品概述

TGONU-XP1000-3E1G1W是TG万网博通最新推出的GPON/EPON无源光网络通讯终端系列之一，和OLT端产品配合可为用户提供完整的基于EPON或者GPON技术的宽带接入解决方案。TGONU-XP1000-3E1G1W是一种结合了PON技术优势和以太网技术优势的多功能产品，内置2.4G  WIFI。局端的 OLT设备通过中间的无源光网络与多台ONU设备互连，结合单纤双向技术，实现一台ONU设备同时满足网络、语音、WiFi和数据共享等用户需求，广泛适用于光纤到户的家庭和小企业用户。

- 产品外观

| TGONU-XP1000-3E1G1W 1个EPON 或 GPON PON接口 3个10/100M电口 1个10/100/1000M电口 1个POTS电话接口（RJ11接口） 2.4G WiFi |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 采用点到多点网络拓扑，有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚，在用户侧提供标准RJ45 快速以太网接口；

- 动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享 2.5Gbps 的带宽，实现可靠的服务质量 (QoS)，确保同一网络中的不同业务的服务品质；

- 支持 IGMP 组播，有效利用宽带；

- 支持组播 VLAN；

- 采用 GPON 或EPON上行，满足 ITU-T G.984/ G.988 标准；

- 提供通过 OLT 进行的远程管理，支持本地控制台管理；

- 支持用户侧以太网接口的线路环回检测功能；

- 支持 IEEE 802.1Q VLAN 协议；

- 支持广播风暴抑制；

- 全面兼容IEEE 802.11n/b/g, 2.4 GHz；

- 产品规格

| 项目 | TGONU-XP1000-3E1G1W |
| --- | --- |
| 以太网口（用户侧接口） | 3个10M/100M电口 1个10M/100M/1000M电口 1个电话接口（RJ11接口） 2.4G WiFi |
| PON接口（上联口） | 1个GPON/EPON接口 传输速率： GPON：上行 1.25Gbps /下行 2.5Gbps EPON：上行 1.25Gbps /下行1.25Gbps 覆盖距离： 20KM 接收灵敏度：≥-28dBm 发送光功率： 0.5dBm~+5dBm |
| 三层功能 | 支持NAT 支持PPPOE/DHCP/Static IP/Bridge WAN |
| QoS | 支持流控 支持IEEE 802.3x 支持IEEE 802.1p, CoS 支持WR,SP and FIFO 队列调度算法 支持端口限速 |
| 管理配置 | 支持WEB界面管理 支持TELNET命令远程登录管理 支持TR069管理协议 |
| 物理尺寸(L*W*H) | 158mm*112mm*48mm |
| 环境要求 | 工作环境：-10℃～55℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～85℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | DC 12V/0.5A |
| 功率 | ≤6W |

- 功能特性

| 项目 | TGONU-XP1000-3E1G1W |
| --- | --- |
| 光网络 | 支持端口限速和带宽控制； 全面兼容 IEEE802.3ah Standard 和 ITU-U G.984； 支持Wi‐Fi 802.11n/b/g技术标准； 支持最长20KM传输距离； 支持数据加密，广播抑制，VLAN配置等； 支持动态带宽分配(DBA)； 支持ONU自动发现/链路检测/远程软件升级； 支持端口VLAN模式配置； 支持掉电告警； 支持广播抑制； 支持端口隔离； 支持流控； 支持ACL； 支持TR069的管理方式； 支持PPPoE/DHCP Server/IPTV/VoIP/NAT； 语音功能特点； 支持 SIP (兼容IMS), H.248, MGCP 三个VoIP 协议； 支持软交换平台的心跳功能； 支持 ITU-T G.711, G.723.1, G.729 和其他的补偿算法; 回声消除符合ITU-T G.168-2002标准, 回声消除最长128ms； 支持高、低速透传传输, 支持T38； 支持高速调制解调器(56Kbps) 拨号接入; 支持RFC2833和冗余RFC2833，铃声，MD5认证，呼叫转接，呼叫等待，热线，警报时钟、缩略拨号等增值业务； 支持1个POTS接口和三方通话，三方支持本地混音； 支持POTS端口GR909线路测试功能； 支持PPPoE, DHCP and static IP； |
| 无线网络 | 全面兼容IEEE 802.11n/b/g, 2.4 GHz标准； 支持 multi-SSID（最大4 SSID）； 支持自适应信道； 支持隐藏SSID； 支持无线信号64/128 bit WEP,802.1x,WPA and WPA2 等加密方式； |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| TGONU-XP1000-3E1G1W | 1*EPON或GPON PON接口+3个10M/100M电口+1个10M/100M/1000M电口+1个POTS电话接口（RJ11接口）+2.4G WiFi |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http：//www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20230802