- S1700-MG系列，2.5G高速率非管理型交换机

- 产品概述

S1700-MG系列是TG公司推出的2.5G高速率非管理型交换机，目前推出4个型号：S1700D-4MG-2TF、S1700D-8MG-1TF、S1700D-4MG-2TF-HPWR、S1700D-8MG-1TF-HPWR。

S1700MG系列产品提供 4/8 个 2.5G 端口(非POE和POE)、1-2个万兆 SFP+光口，连接各式的 2.5G 设备能直接享有 2.5G 的高速传输，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，有效降低数据转发延迟，所有端口均可实现无阻塞线速转发。S1700-MG系列提供简单便利的安装维护手段，助力用户打造可靠的高速率安防监控网络、高速率无线覆盖网络，以及工作室、居家等以太网接入场景。

- 产品外观

| S1700D-4MG-2TF 4个1G/2.5G电口+2个万兆SFP+光口； DC 12V； |  |
| --- | --- |
| S1700D-8MG-1TF 8个1G/2.5G电口+1个万兆SFP+光口； DC 12V； |  |
| S1700D-4MG-2TF-HPWR 4个1G/2.5G电口（支持POE供电）+2个万兆SFP+光口； 单端口最大功率≤30W供电；电源最大功率75W； |  |
| S1700D-8MG-1TF-HPWR 8个1G/2.5G电口（支持POE供电）+1个万兆SFP+光口； 单端口最大功率≤30W供电；电源最大功率120W； |  |

- 产品特点

- 无阻塞高速转发

S1700-MG系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。

- 支持MDI/MDIX功能

即插即用，无论用户插入直通、交叉网线均能自动识别，正常通信；

- 支持端口速率自协商

端口支持100M/1G/2.5G多种速率的终端，自动识别终端网卡速率及双工模式，减少维护工作；

根据不同工作速率，LED指示灯动态显示，颜色区分，便于识别；

- 全新节能设计，引领低碳通信

支持端口低耗电闲置模式，大幅降低功耗；采用无风扇静音设计，降低整机功耗，同时让您免除噪音的烦扰；

- 产品规格

| 项目 | S1700D-4MG-2TF | S1700D-8MG-1TF | S1700D-4MG-2TF-HPWR | S1700D-8MG-1TF-HPWR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 4个1G/2.5G电口 2个万兆SFP+光口 | 8个1G/2.5G电口 1个万兆SFP+光口 | 4个1G/2.5G电口（支持POE供电） 2个万兆SFP+光口 | 8个1G/2.5G电口（支持POE供电）1个万兆SFP+光口 |
| 供电标准 | 不支持 | 不支持 | IEEE802.3af/at标准自适应 | IEEE802.3af/at标准自适应 |
| 最高输出功率 | 不支持 | 不支持 | 30W | 30W |
| 总功率 | 不支持 | 不支持 | 电源最大功率75W | 电源最大功率120W |
| POE脚位 | 不支持 | 不支持 | 1/2(+)，3/6(-)； | 1/2(+)，3/6(-)； |
| 交换容量 | 60Gbps | 60Gbps | 60Gbps | 60Gbps |
| 转发速率 | 45Mpps | 45Mpps | 45Mpps | 45Mpps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |  |  |  |
| 工作温度 | 0~50°C |  |  |  |
| 存储温度 | -40~70°C |  |  |  |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |  |  |  |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |  |  |  |
| 外观尺寸 | 130(L)*70(W)*33(H)mm | 200(L)*75(W)*30(H)mm | 220(L)*118(W)*44 (H)mm | 270(L)*180(W)*44 (H)mm |
| 防雷等级 | 6KV | 6KV | 6KV | 6KV |
| 输入电源 | DC:5-12V | DC:5-12V | AC:110～240V/50～60Hz/75W | AC:110～240V/50～60Hz/120W |
| 整机重量 | <0.5Kg | <1Kg | <1.5Kg | <2Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |  |  |  |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |  |  |  |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S1700D-4MG-2TF | 4个1G/2.5G电口+2个万兆SFP+光口；非管理型；桌面式；交流供电；交换容量60Gbps，包转发率45Mpps； |
| S1700D-8MG-1TF | 8个1G/2.5G电口+1个万兆SFP+光口；非管理型；桌面式；交流供电；交换容量60Gbps，包转发率45Mpps； |
| S1700D-4MG-2TF-HPWR | 4个1G/2.5G电口（支持POE供电）+2个万兆SFP+光口；非管理型；单端口最大功率≤30W供电；电源最大功率75W；桌面式；内置电源； |
| S1700D-8MG-1TF-HPWR | 8个1G/2.5G电口（支持POE供电）+1个万兆SFP+光口；非管理型；单端口最大功率≤30W供电；电源最大功率120W；桌面式；内置电源； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20231001