- S6500-24TF-2HQF，100G交换机

- 产品概述

S6500-24TF-2HQF交换机是公司一款高性能10G接入产品，支持100G上行核心路由三层交换机产品。既可满足下一代企业网、数据中心和城域网对于高密度高带宽的网络 应用需求，也可满足电信网络运营商或园区以太网汇聚层或接入层应用需求，亦可作为数据 中心接入层、中小企业核心层，为数据中心提供丰富的服务器接入方案。

- 产品外观

| S6500-24TF-2HQF 24*1G/10GE SFP+端口, 2*40G/100G QSFP+端口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 提供24个10 Gb SFP +端口、2个40GQSFP端口；

- 符合 IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE；

- 802.3x  、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae 标准；

- L3管理，支持DHCP Server, QoS, ACL控制, 支持SNMP V1/V2/V3, 支持IGMP Snooping v1/v2；

- 支持生成树协议STP/RSTP/MSTP （ERPS), 支持环路检测和自愈, 支持远程环回监视和控制（802.3ah OAM）；

- 支持多种VLAN划分, mac VLAN, 协议VLAN, Private VLAN；

- 支持WEB, TELNET, CLI, SSH ,SNMP, RMON管理；

- 支持IP地址+MAC地址+VLAN+端口绑定, 支持DHCP Snooping, 支持IP source和DAI防护；

- 支持IPV4/IPV6；

- 产品规格

| 项目 | S6500-24TF-2HQF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 24*1G/10GE SFP+端口， 2*40G/100G QSFP端口 |
| 管理端口 | 1个Console口、1个带外网管口 |
| 交换容量 | 1.28Tbps |
| 包转发率 | 960Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440(L)×320(W)×44(H)mm |
| 整机重量 | <8Kg |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电压 | AC：90～264V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <125W |

- 业务特性

| 项目 | S6500-24TF-2HQF |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ba,40/100G以太网标准 |
| MAC地址 | 128K MAC地址表 |
|  | 支持手工添加删除MAC地址表 |
|  | 支持手工配置MAC地址老化时间 |
|  | 支持端口关闭MAC地址学习功能 |
|  | 支持端口MAC地址数量控制 |
|  | 支持端口MAC地址过滤功能 |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9K |
| VLAN配置 | 最大支持4096个VLAN |
|  | 基于端口的VLAN |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
|  | MSTP多生成树协议 |
| 环网协议 | ERPS、RRPP |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制； |
|  | 全双工基于PAUSE帧； |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| IP路由 | 静态路由 |
| 组播控制 | IGMP Snooping； |
| DHCP | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 安全特性 | 硬件IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能 |
|  | 硬件基于端口的IP+MAC绑定 |
|  | 支持 L2-L7 ACL 流过滤 |
|  | 支持控制层上防止各种针对 CPU 的 DOS 攻击和病毒攻击 |
|  | 支持端口广播/多播报文抑制和危险端口自动关闭 |
|  | 用户分级管理和口令保护 |
|  | 蠕虫攻击防护 |
|  | DDoS攻击防护 |
|  | ARP攻击防护 |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |
|  | 升级包上传 |
|  | 恢复出厂配置 |
|  | 支持日志管理 |
|  | 支持文件管理 |
|  | 支持Ping |
|  | 支持Traceroute |
|  | 支持虚拟电缆检测 |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |
|  | CLI界面管理 |
|  | Telnet远程管理 |
|  | SSH 2.0 |
|  | 支持SNMP网管 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S6500-24TF-2HQF | 24*1G/10GE SFP+端口,2*40G/100G QSFP端口 |
| 模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| QSFP+-40G-SR4-MM850 | 40G QSFP模块 SR4多模模块，MPO接口，波长850nm，传输距离100m |
| QSFP28-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28模块 SR4多模双芯，MPO接口，波长850nm，传输距离100m |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20240101