- S6500-12TF-2QF，40G核心交换机

- 产品概述

S6500-12TF-2QF交换机是公司一款高性能10G接入产品，支持40G上行核心路由三层交换机产品。既可满足下一代企业网、数据中心和城域网对于高密度高带宽的网络 应用需求，也可满足电信网络运营商或园区以太网汇聚层或核心层应用需求，亦可作为数据 中心接入层、中小企业核心层，为数据中心提供丰富的服务器接入方案。

- 产品外观

| S6500-12TF-2QF 全万兆、强三层 12*1000M Base-X SFP/10GE SFP+, 2*40G QSFP 端口 |  |
| --- | --- |

- 产品特点

- 独具特色的硬件设计

电信级双电源冗余保护、三级防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，适应各种复杂安装环境及恶劣天气。

“沉金工艺”，晶体结构更致密，不易产成氧化，在转发性能上远超一般的“镀金工艺”。

- 完善的安全控制策略

支持ACL安全过滤机制，可提供基于用户、应用以及端口级的安全控制功能；同时支持基于端口不同优先级队列的和基于流的入口和出口带宽限制、防DDOS攻击、SSH2.0安全管理，VLAN ID与MAC地址、端口号、IP地址捆绑等安全功能。

- 丰富的增值业务功能

具有L2/L3/L4线速交换能力、具备QoS、带宽控制、组播等高级功能，是定位于网络核心层、实现整体网络增值的优选设备。同时，提供基于硬件的流量分类和组播、速率限制和QoS机制，为用户开展增值业务提供强大的支持。

- 便捷的管理维护

支持SNMP网管对设备进行配置管理，为企业客户集中设备管理提供便利；

支持CLI命令行及远程Telnet管理，适合专业的网络管理人员；

支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全；

- 产品规格

| 项目 | S6500-12TF-2QF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 12*1G/10GE SFP+端口 2*40G QSFP端口 |
| USB口 | 1个USB 2.0口 |
| 管理端口 | 1个Console口、1个带外网管口 |
| 交换容量 | 1.28Tbps |
| 包转发率 | 960Mpps |
| 工作温度 | -10~50°C |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440(L)×320(W)×44(H)mm |
| 整机重量 | <8Kg |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电压 | AC：90～264V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <96W |

- 业务特性

| 项目 | S6500-12TF-2QF |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ba,40/100G以太网标准 |
| MAC地址 | 128K MAC地址表 |
|  | 支持手工添加删除MAC地址表 |
|  | 支持手工配置MAC地址老化时间 |
|  | 支持端口关闭MAC地址学习功能 |
|  | 支持端口MAC地址数量控制 |
|  | 支持端口MAC地址过滤功能 |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9K |
| VLAN配置 | 最大支持4096个VLAN |
|  | 基于端口的VLAN |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
|  | MSTP多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
|  | 支持4组镜像 |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制； |
|  | 全双工基于PAUSE帧； |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| IP路由 | 静态路由 |
|  | OSPF，RIP |
| 冗余备份 | VRRP |
| 组播控制 | IGMP Snooping； |
| DHCP | DHCP Server |
|  | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 安全特性 | 硬件IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能 |
|  | 硬件基于端口的IP+MAC绑定 |
|  | 支持 L2-L7 ACL 流过滤 |
|  | 支持控制层上防止各种针对 CPU 的 DOS 攻击和病毒攻击 |
|  | 支持端口广播/多播报文抑制和危险端口自动关闭 |
|  | 用户分级管理和口令保护 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |
|  | 升级包上传 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
|  | 系统日志功能 |
|  | 支持Ping |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |
|  | CLI界面管理 |
|  | Telnet远程管理 |
|  | SSH 2.0 |
|  | 支持SNMP网管 |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S6500-12TF-2QF | 12*1G/10GE SFP+端口,2*40G QSFP端口 |
| 模块 | 模块信息 |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| QSFP+-40G-SR4-MM850 | 40G QSFP模块 SR4多模模块，MPO接口，波长850nm，传输距离100m |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话：0755-61133269 400 ：400-088-7500 网址：http://www.tg-net.cn 公司地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号3层 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20221201