- S7500-IDC系列，400G数据中心交换机

- 产品概述

S7500-IDC系列交换机是TG万网博通面向高性能云计算、数据中心和高端园区网推出的新一代高性能400G核心交换机。S7500-IDC系列采用先进的硬件架构设计，提供极高的交换性能和丰富的数据中心业务特性。

- 产品外观

| S7500-64DF-IDC 64个400G QSFP-DD光口； 4个电源槽位（2+2冗余），6个风扇通道（1+5冗余）； |  |
| --- | --- |
| S7500-128DF-IDC 128个400G QSFP112光口； 4个电源槽位（2+2冗余），8个风扇通道（1+7冗余）； |  |

- 产品特点

- 高性能

采用数据中心级交换芯片，设备交换容量均是Tbps级；

- 高密度

高密度，高速率，4U空间内提供64/128个400G端口，提供可扩展、高性能及大宽带，满足大型数据中心网络互联需求

- 科学散热

电源独立风道设计，风扇1+N智能调节转速，保障业务无间断运行；

- 高可靠性

电源2+2冗余，支持热插拔，故障秒切换，打造绿色低碳数据中心；

- 产品规格

| 项目 | S7500-64DF-IDC | S7500-128DF-IDC |
| --- | --- | --- |
| 业务端口 | 64个400G QSFP-DD光口 | 128个400G QSFP112光口 |
| 交换容量 | 51.2Tbps | 102.4Tbps |
| 包转发率 | 38000 Mpps | 76000 Mpps |
| 外形尺寸（长*宽*高） | 442*760*175mm | 442*760*175mm |
| 重量 | <60KG | <60KG |
| Console口 | 1个 | 1个 |
| 管理用以太网口 | 1个 | 1个 |
| USB口 | 1个 | 1个 |
| 输入电压 | AC:100-240Vac,50/60Hz DC:190-310Vdc | AC:100-240Vac,50/60Hz DC:190-310Vdc |
| 功耗（静态） | <350W | <450W |
| 功耗（满载） | <2600W | <4000W |
| 热插拔电源 | 4（2+2 冗余） | 4（2+2 冗余） |
| 热插拔风扇 | 6（1+5 冗余） | 8（1+7 冗余） |
| 工作环境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 工作环境相对湿度（非凝露） | 5～95%RH | 5～95%RH |

- 业务特性

| 项目 | 功能点 |
| --- | --- |
| 端口特性 | 支持Speed设定 支持link-delay 支持MTU 支持管理口使能/去使能 支持LF/RF告警 支持端口震荡抑制 支持端口聚合(静态聚合，动态聚合) 支持LLDP 支持添加端口Description |
| MAC地址表 | 支持动态、静态MAC地址表项 支持MAC地址自动学习和老化 支持MAC地址迁移 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN(支持Access,Trunk模式，不支持Hybird) |
| 流量监控 | 支持sFlow 支持Mirror-Session(span,erspan,CPU) |
| DHCP | DHCP Server和DHCP Client DHCP Snooping和DHCP Relay |
| IP路由 | 支持静态路由和默认路由 支持ECMP，UCMP、策略路由 支持普通Hash，弹性Hash 支持BGP,BGP+(路由策略，路由聚合，硬件快切，BFD，路由反转抑制) |
| Ipv4特性 | 支持IPv4 arp 支持ICMPv4 支持IPv4 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP |
| Ipv6特性 | 支持IPv6 ND（Neighbor Discovery） 支持ICMPv6 支持IPv6 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP |
| QoS/ACL | 支持数据面访问控制 支持全局ACL 支持端口ACL 支持Ingress/Egress ACL 支持根据源IP，目的IP，协议类型(icmp,tcp,udp,ipv4,ipv6),协议端口号定义匹配规则 支持包操作：重定向，转发，丢弃 支持Diff-Serv QOS 支持CAR(基于packets/bytes限速) 支持Sp，Wrr，Dwrr等队列调度机制 支持流量整形 支持拥塞避免 支持Wred，ECN 支持802.1p，DSCP优先级映射 |
| 流量统计 | 支持基于端口的pps、bps统计 |
| 隧道 | 支持GRE |
| 无损网络 | 支持RDMA的PFC，ECN等无损以太网特征 支持PFC死锁检测 支持WRED，尾丢弃等拥塞避免机制 |
| 数据中心特性 | 支持Mclag 支持vxlan |
| 安全机制 | 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限 支持数据日志 支持ACL流过滤机制 支持Parity检测/ECC检测修复 支持Kdump 支持NAT |
| 管理和维护 | SNMP V2/V3 支持Config replace；Config reload 支持命令行接口（CLI）配置 支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式 支持ZTP 支持Warm-restart 支持Restconf/Yang 支持Python2，Python3 支持系统日志和用户操作日志 支持分级告警 支持电源、风扇、温度告警功能 支持NTP网络时间协议 支持Ping、Tracert等调试信息输出 支持FTP、TFTP、USB等方式上传和下载文件 支持热补丁 风扇模块支持温度、转速等监测 电源模块支持温度等信息监测 |

- 订购信息

| 型号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| - S7500-64DF-IDC | - 64个400G QSFP-DD端口；双电源槽位4个（2+2冗余），风扇6个（1+5），4U机架式； |
| - S7500-128DF-IDC | - 64个400G QSFP112端口；双电源槽位4个（2+2冗余），风扇8个（1+7），4U机架式； |

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 400 :400-088-7500 网址:http://www.tg-net.cn |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V202410