- S500-24E-2GF百兆管理型交换机

产品概述

SS500-24E-2GF是我司自主研发的百兆管理型交换机，提供24个10/100Mbps端口，外加2个10/100/1000Mbps RJ45端口和2个1000Mbps SFP光口（与2个10/100/1000Mbps RJ45端口共享）。SS500-24E-2GF支持基于端口的VLAN和基于Tag的VLAN、端口汇聚、带宽控制、端口镜像、静态MAC地址表、端口安全等智能配置。SS500-24E-2GF整体性能优越，使用简单，价格适宜，支持通过全中文Web界面进行系统管理和升级，方便直观，为工作组用户及智能小区、安防网络等网络接入提供理想的组网解决方案。

产品外观

产品特点

- 兼容IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z以太网标准；

- 24个10/100Mbps、2个10/100/1000Mbps端口，支持平行/交叉线自动识别(Auto MDI/MDIX)功能；

- 支持2个1000Mbps  SFP光纤端口（与10/100/1000Mbps RJ45端口共享）；

- 支持全双工IEEE802.3x流控，半双工背压(Backpressure)流控；

- 高达8.8Gbps的背板带宽，支持无阻塞线速转发；

- 采用存储--转发模式，集成4K MAC地址表，充分满足各种应用的需求；

- 支持基于端口的VLAN、支持端口汇聚（Trunk）功能、支持静态MAC地址表、支持QoS功能；

- 支持MAC地址老化、MAC地址过滤、支持广播风暴控制功能、支持端口镜像功能、支持IP地址手动设置或者自动获取方式、支持交换机软件升级、配置文件的备份与恢复功能、支持端口线路诊断功能、支持统计等功能；

- 内置开关电源，19英寸标准机架结构设计。

- 产品规格

| 项目 |  | S500-24E-2GF |
| --- | --- | --- |
| 端口 |  | 24个10/100Mbps + 2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，2个1000M SFP光纤接口（与2个10/100M/1000M RJ45端口共享） |
| 性能 | 存储转发 | 支持 |
|  | 背板带宽 | 8.8Gbps |
|  | MAC 地址表 | 4K |
| LED指示 | 每个端口 | Link/Act（连接/工作） |
|  | 其他 | Power（电源）SYSTEM（系统灯） |
| 使用环境 |  | 工作温度：0ºC～40ºC 存储温度：-10ºC～70ºC 工作湿度：10%～90% RH 不凝结 存储湿度：5%～90% RH 不凝结 |
| 电源及功耗 |  | 输入：110-240V～50-60Hz 0.6A 适用电源：6V/2A 功耗：最大12W |

业务特性

| 系统设置 | 密码访问控制 |
| --- | --- |
|  | IP设置 |
|  | 系统信息 |
|  | 恢复出厂值 |
|  | 固件升级 |
|  | 设备重启 |
| 端口管理 | 端口配置 |
|  | 端口镜像 |
|  | 带宽控制 |
|  | 广播风暴抑制 |
| Vlan | 基于端口VALN |
|  | 基于Tag VLAN |
|  | 多对一设置 |
| QoS | 优先级模式 |
|  | 基于802.1Q |
|  | 基于TCP/UDP端口 |
| 网络安全 | MAC地址绑定 |
|  | TCP/UDP过滤 |
| 生成树协议 | IEEE 802.1D STP |
|  | IEEE 802.1W RSTP |
|  | STP端口设置 |
|  | 环路检测 |
| 端口汇聚 | 动态和静态汇聚 |

订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S500-24E-2GF | 24个10/100Mbps + 2个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，2个1000M SFP光纤接口（与2个10/100M/1000M RJ45端口共享） |

联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |