- P3008M系列全千兆POE交换机

- 产品概述

P3008M系列全千兆管理型POE交换机，目前推出两款产品，可支持8个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离可达100m，安装简单，即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。

- 产品外观

|  | P3008M-8POE-150W 8个10/100M/1000M电口(8个POE口）； IEEE 802.3af/at标准； 总功率150W； |
| --- | --- |

- 产品特点

- P3008M-8POE-150W最大支持8口af/15.4W 输出或4口at/30W输出；

- 支持IEEE802.3at(30W)标准，兼容IEEE802.3af(15.4W)的受电设备（PD）；

- 打破传统方式，通过网线不仅仅能传输数据还可以传输电力；

- 能自动检测识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备；

- 先进的自感知算法只为IEEE 802.3af/at标准的终端设备供电，不需去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备；

- 支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电；

- 网线供电传输距离最长可达100米，可灵活扩展网络而不受电力线布局限制，轻松将无线AP、网络摄像头等终端设备挂在墙壁高处或天花板上；

- 内置PSE供电模块设计，安装简单，即插即用；

- 具有高安全性防电源突波设计；

- 具备短路保护作用，当有大的电流和其它电力故障时，它将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障；

- 节能环保，支持自动待机模式和线缆长度侦测功能，即端口未连接时自动待机节省能源，网线长度小于10米时，提供更低的传输功率；

- 支持WEB管理，可以简单方便的配置交换机相关功能项；

- 产品规格

| 项目 | P3008M-8POE-150W |
| --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100M/1000M电口(8个POE口） |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |
| 最高输出功率 | 30W |
| 总功率 | 150W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)；可定制 4/5(+),7/8(-) |
| 交换容量 | 128Gbps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |
| 转发速率 | 10M：14880pps/port |
|  | 100M：148809pps/port |
|  | 1000M：1488095pps/port |
| 工作温度 | -20~60°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280（L)*180(W)*44(H)mm |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/150W |
| 整机重量 | <2Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |

- 业务特性

| 项目 | P3008M-8POE-150W |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准； |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准； |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准； |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准； |
|  | IEEE 802.3ad，链路聚合协议； |
|  | IEEE 802.3x，全双工以太网数据链路层流控； |
|  | IEEE 802.3az，EEE高效节能以太网标准； |
| MAC地址 | 支持8K MAC地址表 |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
| VLAN | 最多支持4096个VLAN； |
|  | 支持基于端口的VLAN； |
|  | 支持802.1Q标准 VLAN； |
| 生成树 | 支持STP生成树协议； |
|  | 支持RSTP快速生成树协议； |
| 端口汇聚 | 支持2组汇聚，每组汇聚最多支持4个端口 |
| 端口镜像 | 支持收发双向的端口镜像； |
| 环路保护 | 支持环路保护功能，实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复 |
| 端口隔离 | 支持下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口流控 | 支持半双工基于背压式控制； |
|  | 支持全双工基于PAUSE帧； |
| 端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 |
| 巨型帧 | 最大支持9216Byte |
| 组播控制 | 支持IGMP Snooping |
| 风暴抑制 | 所有端口上支持基于包转发速率的广播风暴抑制 |
| 安全特性 | 支持基于端口的MAC绑定； |
|  | 支持基于端口的MAC地址数量的安全限制； |
| QOS | SP（Strict Priorty），严格优先级轮转算法； |
|  | WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队； |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法； |
|  | 802.1p端口队列优先级算法； |
|  | Differentiated Service，区分式服务； |
| POE供电 | 支持端口供电优先级管理 |
| 物理介质 | 10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m |
|  | 1000Base-T：5类双绞线，支持最大传输距离100m |
|  | 1000Base-SX：波长850nm的光纤，支持最大传输距离550m |
|  | 1000Base-LX：波长1310nm或1550nm的光纤，支持最大传输距离80km |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口支持自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 支持检测网线的联通性 |
|  | 支持配置文件上传/下载； |
|  | 支持升级包上传； |
|  | 支持WEB恢复出厂配置； |
|  | 支持端口短接恢复出厂配置； |
| 网络管理 | 支持WEB界面管理 |
|  | 支持TG云盒子管理； |

- 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P3008M-8POE-150W | 8个10/100/1000M电口（8个POE端口）；IEEE 802.3af/at标准；总功率150W； |

- 典型应用

- 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |